Οι ακόλουθοι Πίνακες Συμμόρφωσης κάθε Τμήματος, αφού συμπληρωθούν πλήρως, θα πρέπει να υποβληθούν με την Τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα για το αντίστοιχο Τμήμα για το οποίο υποβάλλεται προσφορά.

ΤΜΗΜΑ 1 : Στοιχειακός αναλυτής CHNS - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Κατάλληλος για τον ποσοτικό προσδιορισμό των στοιχείων: άνθρακας, υδρογόνο, άζωτο και θείο. | NAI |  |  |
| 1.2 | Κατάλληλος για την ανάλυση δειγμάτων ορυκτού άνθρακα, βιοκαυσίμων και ανακτώμενων καυσίμων από στερεά | ΝΑΙ |  |  |
| 1.3 | Να διαθέτει έναν ή περισσότερους θαλάμους καύσης που επιτυγχάνουν με αέριο οξυγόνο θερμοκρασία τουλάχιστον 1050°C για τον προσδιορισμό άνθρακα, υδρογόνου και αζώτου, καθώς και θερμοκρασία τουλάχιστον 1350°C για τον προσδιορισμό του θείου ή όλων των στοιχείων (άνθρακα, υδρογόνου, αζώτου και θείου) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.4 | Να διαθέτει τόσο ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας (TCD) όσο και ανιχνευτή υπέρυθρου (IR) | ΝΑΙ |  |  |
| 1.5 | Να έχει τις ακόλουθες δυνατότητες μέτρησης ανά στοιχείο ή καλύτερες: Άνθρακας: εύρος μέτρησης 0,1 – 150 mg με ακρίβεια 0,5% RSD Υδρογόνο: εύρος μέτρησης 0,1 – 10 mg με ακρίβεια 1% RSD Άζωτο: εύρος μέτρησης 0,1 – 50 mg με ακρίβεια 0,5% RSD Θείο: εύρος μέτρησης 0,01 – 15 mg με ακρίβεια 1% RSD | ΝΑΙ |  |  |
| 1.6 | Να υποδέχεται δείγματα βάρους τουλάχιστον 100 mg (χωρίς να συνυπολογίζεται το βάρος οποιουδήποτε βοηθητικού καύσης) και να επιτρέπει την εισαγωγή δειγμάτων βάρους τουλάχιστον 200 mg όταν απαιτείται ο προσδιορισμός χαμηλής συγκέντρωσης θείου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.7 | Να μην απαιτείται βαρομετρική διόρθωση από τον χειριστή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.8 | Δυνατότητα βαθμονόμησης ενός και περισσότερων σημείων | ΝΑΙ |  |  |
| 1.9 | Να έχει χρόνους ανάλυσης της τάξης των δέκα (10) λεπτών ή μικρότερους | ΝΑΙ |  |  |
| 1.10 | Να διαθέτει εύκολη πρόσβαση στις στήλες για τη συντήρηση και αντικατάστασή τους | ΝΑΙ |  |  |
| 1.11 | Να έχει αυτόματο δειγματολήπτη τουλάχιστον 30 θέσεων και δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης για τουλάχιστον 60 θέσεις | ΝΑΙ |  |  |
| 1.12 | Να έχει τη δυνατότητα προσθήκης ή επέκτασης για μέτρηση και του Οξυγόνου | ΝΑΙ |  |  |
| 1.13 | Να συνοδεύεται από κατάλληλο Η/Υ και εκτυπωτή για τη συνεχή επικοινωνία του αναλυτή με τη συσκευή | ΝΑΙ |  |  |
| 1.14 | Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό πλήρους ελέγχου του συστήματος, όπως οι βαλβίδες πίεσης και ο φούρνος (θερμοκρασία), και να περιλαμβάνονται όλα τα αναγκαία διαγνωστικά ελέγχου. Θα πρέπει να μην απαιτείται η μελλοντική αγορά συμπληρωματικού λογισμικού για την πλήρη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 1.15 | Να συνοδεύεται από τα αναγκαία αναλώσιμα για άμεση διεξαγωγή 100 πειραμάτων, από τα αναγκαία πρότυπα για βαθμονόμησή του και από όλα τα αναγκαία ειδικά εργαλεία | ΝΑΙ |  |  |
| 1.16 | Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εγκατάσταση του συστήματος και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.17 | Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου με πιστοποιημένα εκπαιδευμένο τεχνικό του στον χειρισμό του συστήματος και γενικά θα παράσχει την αναγκαία τεχνογνωσία ώστε οι δυνατότητες του οργάνου να κατανοηθούν και να το όργανο να είναι εκμεταλλεύσιμο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.18 | Ο Ανάδοχος θα βεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος καλής λειτουργίας του οργάνου, κατά την εγκατάσταση του οργάνου και πριν την τελική παράδοση στο εργαστήριο. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.19 | Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του λίστα πελατών του που προμηθεύτηκαν τον εξοπλισμό που προτείνει. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.20 | Ο Ανάδοχος θα δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την οριστική εγκατάσταση και αποδοχή του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 1.21 | Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001). | ΝΑΙ |  |  |
| 1.22 | Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα επτά (7) χρόνια, τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 2:  Εργαστηριακός ζυγός υψηλής ακρίβειας - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Δυναμικότητα τουλάχιστον 100 g με ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον 0,01 mg και επαναληψιμότητα τουλάχιστον 0,1 mg | NAI |  |  |
| 2.2 | Να έχει γρήγορη σταθεροποίηση ένδειξης | ΝΑΙ |  |  |
| 2.3 | Να δέχεται τόσο εσωτερική βαθμονόμηση όσο και εξωτερική (με πρότυπο βάρος του αναλυτή) | ΝΑΙ |  |  |
| 2.4 | Να διαθέτει κάλυμμα ανθεκτικό σε χημικά αντιδραστήρια | ΝΑΙ |  |  |
| 2.5 | Να έχει προστασία υπερφόρτωσης του ζυγού | ΝΑΙ |  |  |
| 2.6 | Να έχει ευανάγνωστη οθόνη με ένδειξη 0,01 mg και μενού για την εύκολη ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 2.7 | Να έχει δυνατότητα επικοινωνίας για άμεση μεταφορά του αποτελέσματος ζύγισης, κατά προτίμηση με θύρα USB ή/και με σειριακή θύρα RS232 | ΝΑΙ |  |  |
| 2.8 | Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παράδοση του ζυγού σε πλήρη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.9 | Ο Ανάδοχος θα βεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος καλής λειτουργίας του οργάνου πριν την τελική παράδοση στο εργαστήριο. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.10 | Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του λίστα πελατών του που προμηθεύτηκαν τον εξοπλισμό που προτείνει. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.11 | Ο Ανάδοχος θα δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την οριστική εγκατάσταση και αποδοχή του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 2.12 | Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001). | ΝΑΙ |  |  |
| 2.13 | Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα επτά (7) χρόνια, τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 3:  Εργαστηριακός ζυγός ακριβείας - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Δυναμικότητα τουλάχιστον 6000 g με ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον 0,1 g και επαναληψιμότητα τουλάχιστον 0,2 g | NAI |  |  |
| 3.2 | Να μπορεί να υποδέχεται δείγματα/δειγματοφορείς διαμέτρου τουλάχιστον 7ʺ (178 mm) ή διαστάσεων τουλάχιστον 7ʺx7ʺ (178 mm X 178 mm) | ΝΑΙ |  |  |
| 3.3 | Να έχει γρήγορη σταθεροποίηση ένδειξης | ΝΑΙ |  |  |
| 3.4 | Να έχει δυνατότητα αυτόματης βαθμονόμησης με πρότυπο εξωτερικό βάρος | ΝΑΙ |  |  |
| 3.5 | Να έχει προστασία υπερφόρτωσης του ζυγού | ΝΑΙ |  |  |
| 3.6 | Να έχει ευανάγνωστη οθόνη με ένδειξη 0,1 g και μενού για την εύκολη ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 3.7 | Να διαθέτει θύρα επικοινωνίας με καταγραφικό ή/και υπολογιστή | ΝΑΙ |  |  |
| 3.8 | Να διαθέτει εφεδρική πηγή ρεύματος (μπαταρία) για λειτουργία σε περιπτώσεις διακοπής του ρεύματος δικτύου | ΝΑΙ |  |  |
| 3.9 | Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παράδοση του ζυγού σε πλήρη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.10 | Ο Ανάδοχος θα βεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος καλής λειτουργίας του οργάνου πριν την τελική παράδοση στο εργαστήριο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.11 | Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του λίστα πελατών του που προμηθεύτηκαν τον εξοπλισμό που προτείνει. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.12 | Ο Ανάδοχος θα δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την οριστική εγκατάσταση και αποδοχή του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 3.13 | Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001). | ΝΑΙ |  |  |
| 3.14 | Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα επτά (7) χρόνια, τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 4:  Ανοξείδωτα πρότυπα δοχεία μέτρησης φαινόμενης πυκνότητας - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Κατασκευή τουλάχιστον τριών (3) δοχείων ονομαστικού όγκου 5 λίτρων και τουλάχιστον ενός (1) δοχείου ονομαστικού όγκου 50 λίτρων | NAI |  |  |
| 4.2 | Κατασκευασμένα έτσι ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές των πρότυπων μεθόδων ΕΝ 15103 και ISO 17828 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.3 | Να είναι κατασκευασμένα από υλικό που αντέχει στα χτυπήματα, με ομαλή επιφάνεια, αδιάβροχο, ανθεκτικό σε παραμορφώσεις ώστε να διατηρούνται σχήμα και όγκος | ΝΑΙ |  |  |
| 4.4 | Να έχουν χειρολαβές για την εύκολη μετακίνησή τους | ΝΑΙ |  |  |
| 4.5 | Ο λόγος ύψους / διαμέτρου του κάθε δοχείου να είναι πάντα μεταξύ 1,25 και 1,50 | ΝΑΙ |  |  |
| 4.6 | Το δοχείο των 50 λίτρων να έχει μέγιστη απόκλιση όγκου ενός (1) λίτρου, εσωτερική διάμετρο 360 mm και εσωτερικό ύψος 491 mm (καθαρές διαστάσεις). Επιτρέπονται αποκλίσεις έως 2% με την προϋπόθεση διατήρησης της επιτρεπτής αναλογίας ύψους / διαμέτρου | ΝΑΙ |  |  |
| 4.7 | Τα δοχεία των 5 λίτρων να έχουν μέγιστη απόκλιση όγκου ενός δεκάτου (0,1) του λίτρου, εσωτερική διάμετρο 167 mm και εσωτερικό ύψος 228 mm (καθαρές διαστάσεις). Επιτρέπονται αποκλίσεις έως 2% με την προϋπόθεση διατήρησης της επιτρεπτής αναλογίας ύψους / διαμέτρου | ΝΑΙ |  |  |
| 4.8 | Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την παράδοση των δοχείων σε καλή κατάσταση. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.9 | Ο Ανάδοχος θα βεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στεγανότητας πριν την τελική παράδοση και παραλαβή από το εργαστήριο. | ΝΑΙ |  |  |
| 4.10 | Ο Ανάδοχος θα εγγυηθεί ότι η κατασκευή έγινε βάσει των προδιαγραφών και των πρότυπων μεθόδων ΕΝ 15103 και ISO 17828. | ΝΑΙ |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 5:  Σύστημα θερμικής ανάλυσης TGA/DSC - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Δυνατότητα λειτουργίας ως TG/DSC και ως TGA μόνο για μεγαλύτερη ευαισθησία | NAI |  |  |
| 5.2 | Δυνατότητα τροφοδοσίας του δείγματος από επάνω | ΝΑΙ |  |  |
| 5.3 | Να έχει δύο άξονες ζύγισης (δείγματος και αναφοράς) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.4 | Θερμοκρασιακό εύρος: θερμοκρασία περιβάλλοντος - 1500°C ή και περισσότερο | ΝΑΙ |  |  |
| 5.5 | Να έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονων μετρήσεων TGA και DSC σε όλο το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας του συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
| 5.6 | Μέγιστο βάρος δείγματος 200 mg | ΝΑΙ |  |  |
| 5.7 | Ευαισθησία θερμοζυγού 0,1 μg ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| 5.8 | Δυνατότητα ρύθμισης του ρυθμού θέρμανσης μεταξύ 0,1 – 100°C/min ή ευρύτερο, για θερμοκρασίες 25 – 1000°C και ρυθμός 0,1 – 25 °C/min ή ευρύτερο για θερμοκρασίες 25 – 1500°C | ΝΑΙ |  |  |
| 5.9 | Ακρίβεια ζύγισης ± 0,01% ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
| 5.10 | Κατάλληλη θερμική μόνωση για χαμηλές αποκλίσεις (isothermal drift 10 μg/h ή μικρότερο) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.11 | Ευαισθησία DTA 0,001°C ή μεταξύ 0,4 με 8 μV/mW | ΝΑΙ |  |  |
| 5.12 | Θερμιδομετρική ακρίβεια – επαναληψιμότητα ± 2% ή καλύτερη (εξαρτώμενο από τα μεταλλικά πρότυπα) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.13 | Ψύξη με πεπιεσμένο αέρα ή άλλο ρευστό με ρυθμό 1500°C – 50°C σε λιγότερο από 30 min | ΝΑΙ |  |  |
| 5.14 | Αισθητήρες (θερμοστοιχεία) Platinum/ Platinum-Rhodium (Type R) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.15 | Δυνατότητα σχετικά εύκολης αλλαγής του αισθητήρα από τον αναλυτή | ΝΑΙ |  |  |
| 5.16 | Η βαθμονόμηση να γίνεται με οποιοδήποτε πρότυπο βάρος και με Curie Point ή Μεταλλικά Πρότυπα (1 έως 5 σημεία) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.17 | Δυνατότητα χρήσης τριών (3) ή περισσότερων αδρανών αερίων (π.χ. N2, He, Ag) όσο και ενός (1) τουλάχιστον δραστικού αερίου (π.χ. O2, CO2) | ΝΑΙ |  |  |
| 5.18 | Αυτοματοποιημένο σύστημα διαχείρισης αερίων (π.χ. mass flow controllers) με ροή των αδρανών αερίων μεταξύ 5 – 200 ml/min (ή καλύτερη) και του δραστικού αερίου μεταξύ 0,5 – 15 ml/min (ή καλύτερη) και με δυνατότητα απεριορίστων εναλλαγών | ΝΑΙ |  |  |
| 5.19 | Δυνατότητα σύνδεσης με κατάλληλο αναλυτή αερίων, όπως FTIR και GC/MS | ΝΑΙ |  |  |
| 5.20 | Συνεχή σύνδεση με κατάλληλο Η/Υ, ο οποίος να περιλαμβάνεται στο προσφερόμενο πακέτο, μαζί με εκτυπωτή | ΝΑΙ |  |  |
| 5.21 | Να συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό πλήρους ελέγχου του συστήματος και επεξεργασίας και παρουσίασης των αποτελεσμάτων, έτσι ώστε να μην απαιτείται η μελλοντική αγορά συμπληρωματικού λογισμικού. Επιπλέον: Να μπορεί να εγκατασταθεί σε απεριόριστο αριθμό Η/Υ για την επεξεργασία των αποτελεσμάτων Να μπορούν να δημιουργηθούν και να αποθηκευτούν νέες μέθοδοι Να δίνει τη δυνατότητα στον αναλυτή να παρέμβει σε στάδια του πειράματος που δεν έχουν εκτελεστεί Να έχει τη δυνατότητα εξαγωγής των παραγόμενων αρχείων σε διαχειρίσιμη μορφή από τα πακέτα λογισμικού οργάνωσης γραφείου | ΝΑΙ |  |  |
| 5.22 | Να συνοδεύεται από τα κατάλληλα μεταλλικά πρότυπα βαθμονόμησης | ΝΑΙ |  |  |
| 5.23 | Να συνοδεύεται από τα αναγκαία αναλώσιμα για άμεση διεξαγωγή πειραμάτων (αισθητήρες, περιέκτες (pans), σωλήνες και καλώδια σύνδεσης) και όλα τα αναγκαία ειδικά εργαλεία | ΝΑΙ |  |  |
| 5.24 | Ο Ανάδοχος θα αναλάβει την εγκατάσταση του συστήματος και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.25 | Ο Ανάδοχος θα εκπαιδεύσει το προσωπικό του εργαστηρίου στο χειρισμό του συστήματος και γενικά να παράσχει την αναγκαία τεχνογνωσία ώστε οι δυνατότητες του οργάνου να κατανοηθούν και να το όργανο να είναι εκμεταλλεύσιμο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.26 | Ο Ανάδοχος θα βεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος καλής λειτουργίας του οργάνου, κατά την εγκατάσταση του οργάνου και πριν την τελική παράδοση στο εργαστήριο. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.27 | Ο Ανάδοχος θα συμπεριλάβει στην προσφορά του λίστα πελατών του που προμηθεύτηκαν τον εξοπλισμό που προτείνει. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.28 | Ο Ανάδοχος θα δώσει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την οριστική εγκατάσταση και αποδοχή του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 5.29 | Ο κατασκευαστής πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001). | ΝΑΙ |  |  |
| 5.30 | Ο κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα επτά (7) χρόνια, τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 6:  Συσκευή μέτρησης του οργανικού φορτίου των λυμάτων και υδάτων μέσω προσδιορισμού του βιοχημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (ΒΟD) - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Να παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης αποθήκευσης των μετρούμενων τιμών για 5 ημέρες | NAI |  |  |
| 6.2 | Να παρέχει δυνατότητα μέτρησης BOD με χρήση μανομετρικών κεφαλών οι οποίες έχουν ενσωματωμένο ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης πίεσης | ΝΑΙ |  |  |
| 6.3 | Για τη λειτουργία του να μην απαιτείται η χρήση υδραργύρου | ΝΑΙ |  |  |
| 6.4 | Να συνοδεύεται από σύστημα ελέγχου (controller), το οποίο να διαθέτει μεγάλη οθόνη για αυτόματους υπολογισμούς και γραφική απεικόνιση των δεδομένων BOD. Να παρέχει δυνατότητα διαχείρισης, παρακολούθησης και αποθήκευσης τουλάχιστον 50 διαφορετικών κεφαλών μέτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| 6.5 | Να διαθέτει τουλάχιστον δώδεκα (12) θέσεις. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.6 | Να διαθέτει 12 φιάλες και 12 αισθητήρες/κεφαλές μέτρησης BOD στην περιοχή 0-4000 mg/L με πλήρη δυνατότητα επικοινωνίας/συνεργασίας με το σύστημα ελέγχου | ΝΑΙ |  |  |
| 6.7 | Να έχει μηχανισμό ανάδευσης τουλάχιστον 12 θέσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 6.8 | Να περιλαμβάνει ταμπλέτες NaOH αλκάλεως ή άλλο ισοδύναμο για την απορρόφηση του CO2 | ΝΑΙ |  |  |
| 6.9 | Να περιλαμβάνει αναστολέα νιτροποίησης | ΝΑΙ |  |  |
| 6.10 | Να διαθέτει τουλάχιστον (12) μαγνητικούς αναδευτήρες | ΝΑΙ |  |  |
| 6.11 | Να περιλαμβάνει ράβδο απομάκρυνσης μαγνητών | ΝΑΙ |  |  |
| 6.12 | Να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 επιπλέον γυάλινες ογκομετρικές φιάλες υπερχείλιση ή εισαγωγής δείγματος, χωρητικότητας περίπου 150-170 ml και 250-450ml | ΝΑΙ |  |  |
| 6.13 | Να έχει δυνατότητα υποδοχής κάρτας SD | ΝΑΙ |  |  |
| 6.14 | Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.15 | Να έχει δυνατότητα συνδεσιμότητας με εκτυπωτή ή Η/Υ μέσω θύρας USB | ΝΑΙ |  |  |
| 6.16 | Να περιλαμβάνει επωαστικό θάλαμο για τη θερμοστάτηση των δειγμάτων, ο οποίος να διαθέτει ψηφιακή ένδειξη της θερμοκρασίας με ρυθμιζόμενο εύρος | ΝΑΙ |  |  |
| 6.17 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού πριν την τελική παράδοση στο εργαστήριο | ΝΑΙ |  |  |
| 6.18 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την οριστική εγκατάσταση και αποδοχή του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 6.19 | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001). | ΝΑΙ |  |  |
| 6.20 | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα επτά (7) χρόνια, τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 7:  Μη Επανδρωμένο Αεροσκάφος (UAV)- Drone - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | 1. Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης ή υπολογισμού θερμοκρασίας, πίεσης, ταχύτητας και διεύθυνσης αέρα | ΝΑΙ |  |  |
| 7.2 | 2. Να έχει τη δυνατότητα διατήρησης της ίδιας θέσης για τουλάχιστον τριών (3) λεπτών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.3 | 3. Να έχει δυνατότητα πτήσης με ταχύτητα τουλάχιστον 5-7 m/sec | ΝΑΙ |  |  |
| 7.4 | 4. Να έχει τη δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας μέχρι την επαναφόρτιση της μπαταρίας τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.5 | 5. Να παρέχεται η δυνατότητα αποστολής δεδομένων σε εμβέλεια τουλάχιστον δύο (2) χιλιομέτρων | ΝΑΙ |  |  |
| 7.6 | 6. Να διαθέτει αλεξίπτωτο και πλωτήρες με στόχο τη διασφάλιση του ενσωματωμένου φορτίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης | ΝΑΙ |  |  |
| 7.7 | 7. Να έχει τη δυνατότητα προσθήκης κλωβού για την προσαρμογή κατάλληλου μετρητικού εξοπλισμού συγκεκριμένων διαστάσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 7.8 | 8. Να παρέχεται κατάλληλη εκπαίδευση προσωπικού για τη χρήση του συγκεκριμένου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV)-Drone | ΝΑΙ |  |  |
| 7.9 | 9. Να είναι κατασκευασμένο ώστε να παρέχεται βασική προστασία από καιρικές συνθήκες | ΝΑΙ |  |  |
| 7.10 | 10. Να έχει τη δυνατότητα για έλξη βάρους περίπου τεσσάρων (4) κιλών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.11 | 11. Να παρέχεται η δυνατότητα συγχρονισμού της θέσης και των μετρήσεων του μετρητικού εξοπλισμού με GPS και απεικόνιση σε χάρτη GIS | ΝΑΙ |  |  |
| 7.12 | 12. Να έχει αυτόματο πιλότο για πτήση σε χαρτογραφημένη περιοχή | ΝΑΙ |  |  |
| 7.13 | 13. Να έχει δυνατότητα εσωτερικής αποθήκευσης μετρήσεων για τη διάρκεια δύο πτήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 7.14 | 14. Να συνοδεύεται από δύο (2) επιπλέον σετ μπαταριών | ΝΑΙ |  |  |
| 7.15 | 15. Να συνοδεύεται από κατάλληλο επίγειο σταθμό πλοήγησης | ΝΑΙ |  |  |
| 7.16 | 16. Να έχει την δυνατότητα προσαρμογής σε αυτό του Σταθμού Μέτρησης Ποιότητα Αέρα (Τμήμα 8). | ΝΑΙ |  |  |
| 7.17 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού πριν την τελική παράδοση στο εργαστήριο. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.18 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την οριστική αποδοχή του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 7.19 | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα τρία (3) χρόνια, τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 8:  Σταθμός μέτρησης ποιότητας αέρα - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 | Ο μετρητής να μετρά τους παρακάτω ρύπους: - CO - NO, NO2, NOx - O3 - Σωματιδίων PM2,5 και PM10 - VOC - H2S - SO2 | ΝΑΙ |  |  |
| 8.2 | Η συσκευή να έχει χρόνο απόκρισης και δειγματοληψίας – κάτω από 1 (ένα) λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| 8.3 | Να έχει τη δυνατότητα μέτρησης των βασικών μετεωρολογικών μεταβλητών συμπεριλαμβανομένων της υγρασίας, πίεσης και θερμοκρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 8.4 | Να έχει μικρής μάζα (μέγιστο βάρος ενάμιση κιλό - 1,5 kg) και χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση | ΝΑΙ |  |  |
| 8.5 | Να παρέχει τη δυνατότητα εσωτερικής αποθήκευσης και ασύρματης εκπομπής δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 8.6 | Όρια ανάλυσης ανά είδος ρύπου τουλάχιστον: - CO/ 0-10ppm - NO/ 0-2ppm - NO2/ 0-2ppm - O3/ 0-2ppm - SO2/ 0-2ppm - H2S/ 0-2ppm - Ακρίβεια 0,001 ppm | ΝΑΙ |  |  |
| 8.7 | Να έχει την δυνατότητα προσαρμογής πάνω στο Μη επανδρωμένο Αεροσκάφος (UAV)– Drone (Τμήμα 7) | ΝΑΙ |  |  |
| 8.8 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού πριν την τελική παράδοση στο εργαστήριο. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.9 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική αποδοχή του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 8.10 | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια, τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 9:  Μετεωρολογικός σταθμός μέτρησης ποιότητας αέρα - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Να έχει τη δυνατότητα για μέτρηση των παρακάτω ρύπων, τουλάχιστον στα εύρη τα οποία αναγράφονται: - Σωματίδια PM2,5 και PM10 (0-5000 μg/m3) - Ο2 / 0-25% vol - CO / 0-8000 ppm - NO2 / 0-5 ppm - NO2 / 0-1000 ppm - SO2 / 0-5 ppm - SO2 / 0-5000 ppm - NO / 0-5 ppm - NO / 0-5000 ppm - CxHy / 0-3.00% vol - CO2 / 0-50% vol | ΝΑΙ |  |  |
| 9.2 | Να έχει ακρίβεια μέτρησης τουλάχιστον όση αναφέρεται παρακάτω για κάθε μέτρηση: - Σωματίδια PM2,5 και PM10 ± 2% της πλήρους κλίμακας (5000 μg/m3) - Ο2 ± 0.1% vol - CO ± 4% έως 2000 ppm - NO2 ± 2% της πλήρους κλίμακας (5 ppm) - NO2 ± 4% έως 1000 ppm - SO2 ± 2% της πλήρους κλίμακας (5 ppm) - SO2 ± 4% έως 5000 ppm - NO ± 2% της πλήρους κλίμακας (5 ppm) - NO ± 4% έως 5000 ppm - CxHy ± 3% - CO2 ± 3% έως 20% vol | ΝΑΙ |  |  |
| 9.3 | Να συμπεριλαμβάνει αισθητήρες για τη λήψη τουλάχιστον των παρακάτω περιβαλλοντικών δεδομένων: - Θερμοκρασίας - Υγρασίας - Ταχύτητας / Διεύθυνσης ανέμου - Να διαθέτει μέτρηση έντασης ήχου - Θερμοκρασίας καυσαερίων - Ελκυσμός/διαφορική πίεση - Και την δυνατότητα υπολογισμού: - Περίσσειας αέρα - Απόδοσης | ΝΑΙ |  |  |
| 9.4 | Για την μέτρηση PM2,5, PM10, NO (0-5 ppm), NO2 (0-5 ppm) και SO2 (0-5 ppm) να έχει υψηλό ρυθμό δειγματοληψίας τουλάχιστον εξήντα (60) δευτερολέπτων | ΝΑΙ |  |  |
| 9.5 | Για την μέτρηση Ο2, CO, NO (0-5000ppm), NO2 (0-1000 ppm), SO2 (0-5000 ppm), CxHy και CO2 να έχει στέλεχος δειγματοληψίας αερίων 300 mm, 800°C max, με 3m διπλό σωλήνα, θερμοηλεκτρικό ψύκτη με αυτόματη αντλία για αφαίρεση συμπυκνωμάτων και μονάδα απομάκρυνσης υγρασίας απαερίων για μέτρηση NOx, SO2 | ΝΑΙ |  |  |
| 9.6 | Να έχει βάρος μέχρι είκοσι (20) κιλά |  |  |  |
| 9.7 | Για την μέτρηση Ο2, CO, NO (0-5000ppm), NO2 (0-1000 ppm), SO2 (0-5000 ppm), CxHy και CO2 να έχει τα ακόλουθα επιπλέον χαρακτηριστικά: - Εσωτερική μνήμη (2000 δοκιμές) - Επαναφορτιζόμενη μπαταρία μακράς διάρκειας με φορτιστή - Πακέτο λογισμικού Η/Υ με γραφικά, καταγραφή και αυτόματη εγγραφή σε πραγματικό χρόνο και σε μορφή διαγραμμάτων - Ασύρματη επικοινωνία Bluetooth | ΝΑΙ |  |  |
| 9.8 | Για την μέτρηση Ο2, CO, NO (0-5000ppm), NO2 (0-1000 ppm), SO2 (0-5000 ppm), CxHy και CO2 να συνοδεύεται από 1 σετ φίλτρο γραμμής (10τεμ./σετ), 1 σετ φίλτρο συμπύκνωσης (6τεμ./σετ), πιστοποιητικό βαθμονόμησης, εγχειρίδιο λειτουργίας και να παρέχεται η δυνατότητα εύκολης αντικατάστασης φίλτρου. |  |  |  |
| 9.9 | Να παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης των αναλυτών για την ανάλυση επιπλέον ρύπων και περιβαλλοντικών δεδομένων. |  |  |  |
| 9.10 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να βεβαιώσει ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισμού πριν την τελική παράδοση στο εργαστήριο. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.11 | Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την οριστική αποδοχή του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 9.12 | Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη για τα επόμενα τρία (3) χρόνια, τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 10:  Αναλυτής καυσαερίων κυψελίδας- ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Εύρος O2: 0-21 vol. %, Ανάλυση: 0,1 Vol% | ΝΑΙ |  |  |
| 10.2 | Εύρος CO: 0-4000 ppm (έως 8000ppm με αντιστάθμιση Η2), Ανάλυση: 1ppm | ΝΑΙ |  |  |
| 10.3 | Εύρος ΝΟ: 0-3000 ppm, Ανάλυση: 1ppm | ΝΑΙ |  |  |
| 10.4 | ΝΟ Περιοχή χαμηλού εύρους: 0-300 ppm, Ανάλυση: 0,1ppm | ΝΑΙ |  |  |
| 10.5 | Απόδοση (καθαρή) Εύρος: 0-120%, Ανάλυση: 0,1% | ΝΑΙ |  |  |
| 10.6 | Εύρος θερμοκρασίας: -40oC-1200oC | ΝΑΙ |  |  |
| 10.7 | Διαφορική πίεση: 0-300 hPa | ΝΑΙ |  |  |
| 10.8 | Απώλειες (καυσαερίων)- Εύρος: 0% -99,9%, Ανάλυση: 0,1% | ΝΑΙ |  |  |
| 10.9 | Κυψέλη CO (H2) αντιστάθμισης | ΝΑΙ |  |  |
| 10.10 | Κυψέλη ΝΟx |  |  |  |
| 10.11 | Φορτιστής 100-240 V | ΝΑΙ |  |  |
| 10.12 | Έγχρωμη απεικόνιση | ΝΑΙ |  |  |
| 10.13 | Ακροφύσιο καυσαερίου (μήκους 250 mm, Φ7mm, Tmax=500°C) | ΝΑΙ |  |  |
| 10.14 | Αισθητήρας θερμοκρασίας αέρα καύσης με βάθος βύθισης τουλάχιστον 150 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 10.15 | Βαλίτσα βασικού συστήματος για όργανο και εξαρτήματα | ΝΑΙ |  |  |
| 10.16 | Δυνατότητα αποθήκευσης τιμών μέτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| 10.17 | Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB | ΝΑΙ |  |  |
| 10.18 | Τρόμπα αιθάλης και φύλλο πετρελαίου | ΝΑΙ |  |  |
| 10.19 | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία | ΝΑΙ |  |  |
| 10.20 | Πρωτόκολλο βαθμονόμησης | ΝΑΙ |  |  |
| 10.21 | Εκτυπωτής αποτελεσμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 10.22 | Βεβαίωση ελέγχου καλής λειτουργίας εξοπλισμού πριν την τελική παράδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.23 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την αποδοχή του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 10.24 | Ο κατασκευαστής εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001). | ΝΑΙ |  |  |
| 10.25 | Ο κατασκευαστής να είναι σε θέση παροχής αναλωσίμων και τεχνικής υποστήριξης για τα επόμενα επτά (7) χρόνια, τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΗΜΑ 11:  Μετρητής Συντελεστή Θερμοπερατότητας - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 | Πολυόργανο μέτρησης δυνατότητας αποθήκευσης τιμών μέτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| 11.2 | Λογισμικό Η/Υ για καταγραφή των δεδομένων μέτρησης | ΝΑΙ |  |  |
| 11.3 | Καλώδιο μεταφοράς δεδομένων USB | ΝΑΙ |  |  |
| 11.4 | Όργανο μέτρησης για προσδιορισμό συντελεστή θερμοπερατότητας | ΝΑΙ |  |  |
| 11.5 | Κάρτα Ραδιοκυμάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 11.6 | Ασύρματος αισθητήρας Θερμοκρασίας / Υγρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 11.7 | Αισθητήρας U-Value | ΝΑΙ |  |  |
| 11.8 | Αισθητήρας αξιολόγησης ποιότητας εσωτερικού αέρα (IAQ), (Μέτρηση: α) CO2, β) υγρασίας, γ) θερμοκρασίας, δ) απόλυτης πίεσης) | ΝΑΙ |  |  |
| 11.9 | Εύρος θερμοκρασίας: -20oC - +80oC, Ανάλυση: 0,1 oC | ΝΑΙ |  |  |
| 11.10 | Εύρος υγρασίας: 0 - 100% R.Η., Ανάλυση: 0.1 | ΝΑΙ |  |  |
| 11.11 | Απόλυτη Πίεση: 0 - 2000 hPa, Ανάλυση: 0,1 hPa | ΝΑΙ |  |  |
| 11.12 | Θερμοκρασία - NTC Εύρος: -50oC - +150oC, Ανάλυση: 0,1 oC | ΝΑΙ |  |  |
| 11.13 | Βεβαίωση ελέγχου καλής λειτουργίας εξοπλισμού πριν την τελική παράδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| 11.14 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την αποδοχή του εξοπλισμού. |  |  |  |
| 11.15 | Ο κατασκευαστής εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001). | ΝΑΙ |  |  |
| 11.16 | Ο κατασκευαστής να είναι σε θέση παροχής αναλωσίμων και τεχνικής υποστήριξης για τα επόμενα επτά (7) χρόνια, τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 12:  Αναλυτής Ενέργειας – Καταγραφικό - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1 | Δυνατότητα καταγραφής δεδομένων RMS | ΝΑΙ |  |  |
| 12.2 | Απεικόνιση μισών κύκλων κυματομορφών για χαρακτηρισμό δυναμικής ηλεκτρικών συστημάτων | ΝΑΙ |  |  |
| 12.3 | Μέτρηση αποτελεσματικότητας inverter ισχύος | ΝΑΙ |  |  |
| 12.4 | Υπολογισμός απώλειας ενέργειας (κλασσική ενεργός και αέργος ισχύς, ανισορροπία και αρμονική ισχύς, ποσοτικοποίηση καθορισμού κόστους απωλειών ενέργειας) | ΝΑΙ |  |  |
| 12.5 | Μέτρηση τριών φάσεων και ουδέτερου | ΝΑΙ |  |  |
| 12.6 | Αυτόματη καταγραφή μετρήσεων χωρίς set-up | ΝΑΙ |  |  |
| 12.7 | Διαμόρφωση συνθηκών δοκιμής με μνήμη για τουλάχιστον 200 παραμέτρων σε διαστήματα καθοριζόμενα από τον χρήστη | ΝΑΙ |  |  |
| 12.8 | Αυτονομία μπαταρίας τουλάχιστον πέντε ωρών | ΝΑΙ |  |  |
| 12.9 | Βεβαίωση ελέγχου καλής λειτουργίας εξοπλισμού πριν την τελική παράδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.10 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την αποδοχή του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 12.11 | Ο κατασκευαστής εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001). | ΝΑΙ |  |  |
| 12.12 | Ο κατασκευαστής να είναι σε θέση παροχής αναλωσίμων και τεχνικής υποστήριξης για τα επόμενα επτά (7) χρόνια, τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 13: Περιβαλλοντικός Μετρητής - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ* | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Μετρητικό υγρασίας, θερμοκρασίας, ταχύτητας αέρα, φωτός και ήχου | Τεμάχια 2 |  |  |
| 13.2 | Φωτιζόμενη οθόνη για απεικόνιση θερμοκρασίας, ταχύτητας αέρα ή σχετικής υγρασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 13.3 | Αισθητήρας θερμοκρασίας υψηλής ακρίβειας | ΝΑΙ |  |  |
| 13.4 | Αισθητήρας μετρήσεων θερμοκρασίας περιβάλλοντος | ΝΑΙ |  |  |
| 13.5 | Είσοδος τύπου Κ για μέτρηση θερμοκρασίας ως 1300°C | ΝΑΙ |  |  |
| 13.6 | Φωτοδίοδος ακρίβειας και φίλτρο χρωματικής διόρθωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 13.7 | Μετρήσεις επιπέδου ήχου σύμφωνα με IEC 61672 class 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 13.8 | Τρίποδο και θύρα RS-232 | ΝΑΙ |  |  |
| 13.9 | Ανιχνευτής (Probe) θερμοηλεκτρικού στοιχείου τύπου Κ | ΝΑΙ |  |  |
| 13.10 | Θήκη μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| 13.11 | Βεβαίωση ελέγχου καλής λειτουργίας εξοπλισμού πριν την τελική παράδοση. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.12 | Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από την αποδοχή του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
| 13.13 | Ο κατασκευαστής εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001). | ΝΑΙ |  |  |
| 13.14 | Ο κατασκευαστής να είναι σε θέση παροχής αναλωσίμων και τεχνικής υποστήριξης για τα επόμενα επτά (7) χρόνια, τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ–  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

## Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Κ. 570 01 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ……………….. ΕΥΡΩ (€ ………….)

Ημερομηνία λήξης / ή χρόνος ισχύος………………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………….. ΕΥΡΩ (€ ………….) υπέρ τ…

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................……………, ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ......................., …………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ......................., …………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ......................., …………………………………..

ατομικά και για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  για τη Συμμετοχή τ…. σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................  Διακήρυξη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) με ημερομηνία διενέργειας ……………………, για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης «Προμήθεια αναλυτικού εξοπλισμού ».

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει για τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.

## Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..

Προς

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης

Τ.Κ. 570 01 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ……………….. ΕΥΡΩ (€ ………….)

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………….. ΕΥΡΩ (€ ………….)

υπέρ τ… :

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................……………, ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ......................., …………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ......................., …………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ......................., …………………………………..

ατομικά και για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

για την καλή εκτέλεση της σύμβασης: «Προμήθεια αναλυτικού εξοπλισμού», σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) .....................  Διακήρυξη του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησής σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε.

## Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Προκαταβολής

Ονομασία Τράπεζας

Κατάστημα

Διεύθυνση

Ταχ. Κώδικας

Τηλέφωνο

Φαξ

Ημερομηνία Έκδοσης

Προς

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) /

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης

Τ.Κ. 570 01 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ……………  ΕΥΡΩ.

Ημερομηνία λήξης / ή χρόνος ισχύος………………………

Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες

υπέρ τ… :

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................……………, ή

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................, (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ......................., …………………………………..

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ......................., …………………………………..

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ......................., …………………………………..

ατομικά και για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,

.................. Διεύθυνση ………………., ΤΚ ……, για τη λήψη προκαταβολής για τη χορήγηση του …….% της συμβατικής αξίας, ευρώ ……………., σύμφωνα με τη Σύμβαση με αριθμό………………  για την «Προμήθεια αναλυτικού εξοπλισμού» μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και της ……………. και μέχρι του ποσού των ευρώ ……………… πλέον τόκων επί της προκαταβολής αυτής που θα καταλογισθούν σε βάρος της υπέρ της οποίας εγγυόμαστε.

Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, έναντι της ισόποσης προκαταβολής που μας χορηγήθηκε. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στην απόλυτη και ελεύθερη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας, χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση, χωρίς να ερευνηθεί το νόμιμο και βάσιμο ή μη της απαίτησης και χωρίς να αξιώσουμε δικαστική κρίση, παραιτούμενοι από τέτοιο δικαίωμα, από την ένσταση του ευεργετήματος  της διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα  προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματα μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.

Η εγγύηση που παρέχεται σύμφωνα με τα παραπάνω ισχύει μέχρι την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής σε εμάς.

Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζας μας που έχουν χορηγηθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII – Σχέδιο Σύμβασης

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα …./…./………. ημέρα ….. μεταξύ:

Α. αφενός του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞHΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) που εδρεύει στο 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου - Θέρμης, ΤΚ 57001, Θεσσαλονίκη, με ΑΦΜ 099785242 και ΔΟΥ Ζ’ Θεσ/νίκης και εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, Διευθυντή Κ.Δ. και Πρόεδρο του Δ.Σ., που στο εξής θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή» και

Β. αφετέρου της εταιρείας με την επωνυμία «…………..», που εδρεύει επί της οδού ………, …………., με ΑΦΜ ……………… και ΔΟΥ …………….. και εκπροσωπείται νομίμως από τον κ. ……………., ………………. (ιδιότητα), με A.T. …………., που στο εξής θα καλείται «Ανάδοχος»

ύστερα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. της …..ης Συνεδρίας της …/…./… περί κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων), που προκηρύχθηκε με την υπ’ αριθμό …./……… Διακήρυξη για την «…………………………….» στον Ανάδοχο,

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα παρακάτω:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1	ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του (Δ.Σ.) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο η προμήθεια των παρακάτω ειδών σε συνέχεια του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (κάτω των ορίων) με αριθμό Διακήρυξης …./…….. και τίτλο: «…………………………………….», και σύμφωνα με την προσφορά του Αναδόχου, όπως αυτή κατατέθηκε στον ανωτέρω διαγωνισμό, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση την προμήθεια ειδών ή/και υπηρεσιών, όπως ειδικότερα αναλύεται παρακάτω. Η υποβληθείσα Τεχνική και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, η Τεχνική Περιγραφή καθώς και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της προμήθειας αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας.

Με την παρούσα σύμβαση, ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να προμηθεύσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα είδη που αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1:

Πίνακας 1: Περιγραφή υπό προμήθεια ειδών

| ΤΜΗΜΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ [€] |  | ΦΠΑ [€] | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑΜΕ ΦΠΑ [€] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |  |  |

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2016ΕΠ00510045).  Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο Νο. 2 της Πράξης «Αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ», με Κωδικό ΟΠΣ 5002275, η οποία έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας» του Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία», με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 6154/05-12-2016 του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

Η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση [Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)] και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

ΑΡΘΡΟ 2	ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να εκχωρεί τη σύμβαση ή το συμβατικό τίμημα σε οποιοδήποτε τρίτο, ούτε να αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε τρίτους μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, αν αυτό δεν προβλέπεται ρητά στη διακήρυξη, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της, σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις. Σε περίπτωση εκχώρησης, υπεργολαβίας κλπ., κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους ή εκχώρησης ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα.

ΑΡΘΡΟ 3	ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των υπό προμήθεια ειδών που θα παραδοθούν στην Αναθέτουσα Αρχή σε εκτέλεση της σύμβασης, μέχρι την ημερομηνία οριστικής παραλαβής τους, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και αντικατάσταση τους. Μετά την οριστική παραλαβή ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή εγκαταστάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, του προσωπικού του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι, δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα των υπό προμήθεια ειδών.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο.

ΑΡΘΡΟ 4	ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΔΩΝ

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχομένων ειδών ή/και υπηρεσιών.

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ποιότητα της εργασίας του προσωπικού του και των καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεομένων ή υπ’ αυτού προστηθέντων προσώπων για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης.

Τα υπό προμήθεια είδη που προβλέπεται να παραδοθούν στα πλαίσια της Σύμβασης καθώς και ο τρόπος παράδοσης ή εκτέλεσης της προμήθειας, θα πρέπει να συμφωνούν, από κάθε άποψη, με την υποβληθείσα προσφορά (Τεχνική και Οικονομική Προσφορά) του Αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 5	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι κατά την παράδοσή τους καινούρια, θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση και στην υποβληθείσα προσφορά του και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες, αποτελέσματα και ιδιότητες όπως αυτές αναλύονται στην προσφορά του.

Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή και προσήκουσα λειτουργία των ειδών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (εφόσον παρέχεται).

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την χωρίς καθυστέρηση και με δικά του έξοδα αποκατάσταση κάθε ελαττώματος που αναφαίνεται κατά την περίοδο αυτή, εκτός αν αποδείξει ότι τα ελαττώματα προέρχονται από αίτια που δεν έχουν σχέση με σφάλματα στην κατασκευή, στα υλικά, στη σχεδίαση ή στην υλοποίηση της προμήθειας.

Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου κάποιου είδους, ο Ανάδοχος προβαίνει σε αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να διατηρηθεί το επίπεδο που καθορίζεται στη Σύμβαση, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής.

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου.

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα, σε περίπτωση που κρίνει ότι κάποιο τμήμα της προμήθειας δεν εκτελείται σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, να εκφράσει γραπτώς και αιτιολογημένα τις απόψεις της, σχετικά με την πορεία του εν λόγω τμήματος της προμήθειας. Ο Ανάδοχος, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις της Αναθέτουσας Αρχής, θα καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και ορθή εκτέλεσή της.

Κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να την καταγγείλει μονομερώς, με απλή δήλωση της και αζημίως, χωρίς την ανάγκη τήρησης ορισμένης προθεσμίας και χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο τη συμφωνηθείσα αμοιβή για όλη τη συμφωνηθείσα προμήθεια, εφόσον ο Ανάδοχος δεν συμμορφωθεί εντός …. ημερολογιακών ημερών με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 6	ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση των όρων της Σύμβασης ο Ανάδοχος κατέθεσε Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα καλύπτει το 5% του συνολικού συμβατικού τιμήματος χωρίς Φ.Π.Α., με στοιχεία:

Ημερομηνία έκδοσης .................

Αριθμός εγγυητικής.....................................................................................................................

Ποσού (EURO): …………………………………………………………………………………………………………………..…..

Τράπεζα έκδοσης .................

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης θα επιστραφεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους.

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 7	ΤΙΜΗΜΑ

Το συνολικό Συμβατικό Τίμημα για την προμήθεια των ειδών και υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των: ……….. € μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., όπως αναγράφεται στην οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε είδους δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση της ως άνω Προμήθειας και την παράδοση του συνόλου των υπό προμήθεια ειδών ελεύθερων στον τόπο παράδοσης της Αναθέτουσας Αρχής ή στο χώρο που θα αυτή θα υποδείξει.

Ο Ανάδοχος συνομολογεί και αποδέχεται ότι το συνολικό συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό και αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε αναπροσαρμογή, αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτού, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για λόγους που δεν μπορούν να προβλεφθούν.

Με την καταβολή του ανωτέρου ποσού στον Ανάδοχο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας, επέρχεται πλήρης και ολοσχερής εξόφλησή του και αποσβήνεται κάθε σχετική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, έναντι της οποίας δεν αντιτάσσονται τυχόν διαφορετικές συμφωνίες εκ μέρους του Αναδόχου, είτε προγενέστερες είτε μεταγενέστερες της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 8	ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η πληρωμή της αξίας των προσφερόμενων ειδών ή/και υπηρεσιών θα γίνει βάσει των νόμιμων παραστατικών (π.χ. έκδοση τιμολογίου, δελτίου αποστολής κ.λ.π.) τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, η πληρωμή θα γίνει ως εξής:

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών ή

β) Με τη χορήγηση έντοκης προκαταβολής ποσοστού έως 40% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α., με την κατάθεση ισόποσης εγγύησης η οποία θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και στην παρούσα, και την καταβολή του υπολοίπου (έως 60%) μετά την οριστική παραλαβή των ειδών.

Η παραπάνω προκαταβολή θα είναι έντοκη. Κατά την εξόφληση θα παρακρατείται τόκος επί της εισπραχθείσας προκαταβολής και για το χρονικό διάστημα υπολογιζόμενου από την ημερομηνία λήψεως μέχρι την ημερομηνία οριστικής και ποιοτικής παραλαβής. Για τον υπολογισμό του τόκου θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 12μηνης διάρκειας που θα ισχύει κατά την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής προσαυξημένο κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες το οποίο  θα παραμένει σταθερό μέχρι την εξάντληση του ποσού της χορηγηθείσας προκαταβολής.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι τα εξής:

α) Πρωτόκολλο ή πρακτικό οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών ή/και υπηρεσιών που παρελήφθησαν

β) Τιμολόγιο του Αναδόχου

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

δ) Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η εξόφληση, θα πραγματοποιείται εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Τιμολογίου αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την είσπραξη του Τιμολογίου.

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,07%, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 και την Κ.Υ.Α. 1191/2017 ΦΕΚ 969 Β΄/22-03-2017.

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εκάστοτε ισχύουσα αναλογική εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

δ) Η δαπάνη δημοσίευσης της Προκήρυξης (περίληψης διακήρυξης) στον Ελληνικό τύπο

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού.

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει τα είδη και τις υπηρεσίες που έχει περιγράψει στην προσφορά του και σύμφωνα με την τιμή που έχει προσδιοριστεί σ’ αυτήν. Άλλως, σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την υποβληθείσα προσφορά του, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει μέρος της αμοιβής του ή και να μην προβεί στην πληρωμή του Αναδόχου, λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών.

Η αποπληρωμή του τιμήματος εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην εκτέλεση όλων των ειδών της προμήθειας και από την οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας της παρούσας εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

ΑΡΘΡΟ 9	ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών θα πρέπει να παραδοθεί, να εγκατασταθεί και να τεθεί σε καλή λειτουργία εντός ………….. (…..) ……. από την υπογραφή της παρούσας στο.. ………………. και στο χώρο που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης της σύμβασης ορίζεται με την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης ή καθυστέρησης της παράδοσης της προμήθειας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλλει κυρώσεις  σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

Η Παραλαβή των ειδών θα γίνει  εντός δέκα (10) ημερών από την Επιτροπή Παραλαβής θα συσταθεί για τον σκοπό αυτό με απόφαση του Δ.Σ της Αναθέτουσας Αρχής.

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει την προμήθεια μέσα στα χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η παρούσα Σύμβαση. Ο χρόνος ολοκλήρωσης ορίζεται με την οριστική παραλαβή της προμήθειας.

Σε περίπτωση μη προσήκουσας εκτέλεσης ή καθυστέρησης της παράδοσης των ειδών η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο και να επιβάλλει κυρώσεις και ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 10	ΛΥΣΗ - Καταγγελία ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - Υποκατάσταση αναδόχου

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να επιφέρει μονομερώς τη λύση της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 133 του Ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 11	ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Σύμβαση τροποποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 4412/2016 κατά τους όρους του άρθρου 201 του ιδίου Νόμου.

ΑΡΘΡΟ 12	ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για τη μη εκπλήρωση των συμβατικών τους υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας, υπό την προϋπόθεση ότι η επικαλούμενη ανωτέρα βία αποδεικνύεται δεόντως και επαρκώς. Σαν ανωτέρα βία εννοείται κάθε γεγονός απρόβλεπτο και αναπότρεπτο που καθιστά απολύτως αδύνατη την εκτέλεση της Σύμβασης.

Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται.

Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:

(1) Γενική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος ή του εργοστασίου του προμηθευτή.

(2) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα ή στο εργοστάσιο του προμηθευτή.

(3) Πλημμύρα.

(4) Σεισμός.

(5) Πόλεμος.

(6) Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών (Διεθνούς Δικτύου).

(7) Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εγγράφως, εντός αποσβεστικής προθεσμίας ….. (…..) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.

Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος, μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται του δικαιώματος να επικαλεστεί την ύπαρξη ανωτέρας βίας.

ΑΡΘΡΟ 13	ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο.

Τα συμβαλλόμενα μέρη, θα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για τη συναινετική  και καλόπιστη διευθέτηση οποιασδήποτε διαφοράς, αμφισβήτησης ή απαίτησης που ενδέχεται να προκύψει κατά την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης.

Σε περίπτωση που οι διαφορές που τυχόν θα προκύψουν δεν μπορούν να λυθούν κατά τα παραπάνω, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Εκτός από τους ειδικά αναφερόμενους όρους της παρούσας Σύμβασης, το κείμενο της οποίας κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, εκτός βέβαια καταδήλων σφαλμάτων ή παραδρομών, ισχύει η προσφορά του Αναδόχου και η υπ’ αριθμ. …./……… Διακήρυξη που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 14	ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΔΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι:

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου θα καταγγέλλεται μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή η σύμβαση με τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ 15	ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Όλοι οι όροι της παρούσας θεωρούνται ουσιώδεις και κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου πρέπει να γίνεται εγγράφως και να υπογράφεται και από τα δύο μέρη. Η μη χρησιμοποίηση οποιουδήποτε όρου δεν συνιστά σιωπηρή κατάργηση του.

Η μη άσκηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής οποιουδήποτε δικαιώματος που παρέχεται σ’ αυτήν με την παρούσα Σύμβαση ή το νόμο δεν είναι, ούτε θεωρείται ανοχή, τροποποίηση όρου ή αποδυνάμωση δικαιώματός της που πηγάζει από την παρούσα ή το νόμο, αλλά δικαιούται να ασκήσει τέτοιο ή τέτοια δικαιώματα οποτεδήποτε η Αναθέτουσα Αρχή το κρίνει σκόπιμο ή επιθυμητό προς προστασία των συμφερόντων της, επικαλούμενη και δικαιώματα που είχε αλλά δεν είχε ασκήσει στο παρελθόν.

Τα παραπάνω συμφωνήθηκαν ανεπιφύλακτα και έγιναν αποδεκτά από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε νόμιμα σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:						ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ								…………………………

………………………………………						………………………………..

…………………………………………….						…………………………………

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΤΕΥΔ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή  και τη διαδικασία ανάθεσης

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) - Ονομασία: [Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)] - Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής ΚΗΜΔΗΣ : [99220974] - Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [4ο χλμ. Πτολεμαΐδας – Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, Πτολεμαϊδα Κοζάνης, ΤΚ 50200] - Αρμόδιος για πληροφορίες: [κ. Παναγιώτης Αμάραντος] - Τηλέφωνο: [2463055300 (εσ. 206)] - Ηλ. ταχυδρομείο: [amarantos@certh.gr] - Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : [www.certh.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης - Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [«Προμήθεια αναλυτικού εξοπλισμού»] - Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] - Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια] - Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Ναι] [1] Στοιχειακός Αναλυτής CHNS /CPV: 38432000-2 [2] Εργαστηριακός ζυγός υψηλής ακρίβειας /CPV: 38311100-9 [3] Εργαστηριακός ζυγός ακριβείας /CPV: 38310000-1 [4] Ανοξείδωτα πρότυπα δοχεία μέτρησης φαινόμενης πυκνότητας /CPV: 38000000-5 [5] Σύστημα θερμικής ανάλυσης TGA/DSC /CPV 38432000-2 [6] Συσκευή μέτρησης του οργανικού φορτίου των λυμάτων και υδάτων μέσω προσδιορισμού του βιοχημικώς απαιτούμενου οξυγόνου (ΒΟD) /CPV: 38432000-2 [7] Μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV) – Drone /CPV: 38433200-1 [8] Σταθμός μέτρησης ποιότητας αέρα /CPV: 38433200-1 [9] Μετεωρολογικός σταθμός μέτρησης ποιότητας αέρα /CPV: 38433200-1 [10] Αναλυτής καυσαερίων κυψελίδας /CPV: 38432300-5 [11] Μετρητής Συντελεστή Θερμοπερατότητας /CPV: 38410000-2 [12] Αναλυτής Ενέργειας – Καταγραφικό /CPV: 38554000-3 [13] Περιβαλλοντικός Μετρητής /CPV: 38410000-2 - Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή: [439/2020]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

| Στοιχεία αναγνώρισης: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Πλήρης Επωνυμία: | [ ] |
| Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει | [ ] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Αρμόδιος ή αρμόδιοι : Τηλέφωνο: Ηλ. ταχυδρομείο: Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): | [……] [……] [……] [……] |
| Γενικές πληροφορίες: | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση; |  |
| Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); | [] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου |
| Εάν ναι: Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI. α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο: δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; Εάν όχι: Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | α) [……] β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):[……][……][……][……] γ) [……] δ) [] Ναι [] Όχι ε) [] Ναι [] Όχι (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Τρόπος συμμετοχής: | Απάντηση: |
| Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλους; | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς. |  |
| Εάν ναι: α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. | α) [……] β) [……] γ) [……] |
| Τμήματα | Απάντηση: |
| Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. | [ ] |

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

| Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ονοματεπώνυμο συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: | [……] [……] |
| Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα | [……] |
| Ταχυδρομική διεύθυνση: | [……] |
| Τηλέφωνο: | [……] |
| Ηλ. ταχυδρομείο: | [……] |
| Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …): | [……] |

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

| Στήριξη: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; | []Ναι []Όχι |

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)

| Υπεργολαβική ανάθεση : | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; | []Ναι []Όχι Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα αναλάβουν: […] |

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

- συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

- δωροδοκία,·

- απάτη·

- τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες·

- νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας·

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.

| Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; | [] Ναι [] Όχι Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Εάν ναι, αναφέρετε: α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: | α) Ημερομηνία:[ ], σημείο-(-α): [ ], λόγος(-οι):[ ] β) [……] γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ] Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……][……] |
| Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); | [] Ναι [] Όχι |
| Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: | [……] |

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

| Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: | Απάντηση: |  |
| --- | --- | --- |
| 1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; | [] Ναι [] Όχι |  |  |
| Εάν όχι αναφέρετε: α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; - Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; - Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης - Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους ; | ΦΟΡΟΙ | ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ |  |
|  | α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……] | α)[……]· β)[……] γ.1) [] Ναι [] Όχι -[] Ναι [] Όχι -[……]· -[……]· γ.2)[……]· δ) [] Ναι [] Όχι Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες [……] |  |
| Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |  |  |

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

| Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα | Απάντηση: |
| --- | --- |
| Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του εργατικού δικαίου; | [] Ναι [] Όχι |
|  | Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: […….............] |
| Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : α) πτώχευση, ή β) διαδικασία εξυγίανσης, ή γ) ειδική εκκαθάριση, ή δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού, ή στ) αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ή ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου Εάν ναι: - Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: - Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις περιστάσεις Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι -[.......................] -[.......................] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [.......................] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [..........……] |
| Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι […...........] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |
| Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [.........…] |
| Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [...................…] |
| Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις; Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: | [] Ναι [] Όχι [….................] |
|  | Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης; [] Ναι [] Όχι Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] |
| Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει ότι: α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση; | [] Ναι [] Όχι |

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

| Καταλληλότητα | Απάντηση |
| --- | --- |
| 1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής; του: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | […] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

| Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια | Απάντηση: |
| --- | --- |
| 1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης : και/ή, 1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο εξής : Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα (αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): [……],[……][…]νόμισμα (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |
| 3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: | […................................…] |

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη .

| Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα | Απάντηση: |
| --- | --- |
| 1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί: Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: | Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη): […...........] Περιγραφή; ποσά; ημερομηνίες; παραλήπτες. |
| 2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: | [……..........................] |
| 9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: | [……] |
| 10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: | [....……] |
| 12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: | [] Ναι [] Όχι [….............................................] (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] |

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν.

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση.

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.”

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία).

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)

Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Άρθρο 73 παρ. 5.

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 .

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Πρβλ άρθρο 48.

Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.

Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη.

Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες.

Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ.

Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας

Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας