ΦΥΛΛΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1: Υπολογιστικά συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας

Πίνακες Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

Υλικός Τεχνικός Εξοπλισμός

Πίνακας Συμμόρφωσης: Υλικός Τεχνικός Εξοπλισμός

| Α/Α | Απαιτήσεις - Υποείδη Τεχνικού Εξοπλισμού | Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Servers | 4 |  |  |
| 1.2 | Network Switch | 2 |  |  |
| 1.3 | Storage systems | 1 |  |  |
| 1.4 | Workstations with O/S and Monitors | 4 |  |  |
| 1.5 | Laptops | 3 |  |  |
| 1.6 | Development Software | 1 |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.1 Servers

Πίνακας Συμμόρφωσης: Servers

| Α/Α | Απαιτήσεις - Υποείδη Τεχνικού Εξοπλισμού | Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1 | Database Server | 1 |  |  |
| 1.1.2 | Application Server | 1 |  |  |
| 1.1.3 | Communication Server | 1 |  |  |
| 1.1.4 | Web Server | 1 |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.1.1 Database Server

Πίνακας Συμμόρφωσης: Database Server

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1.1.1.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο | Ναι |  |  |
| 1.1.1.1.2 | Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου | Ναι |  |  |
| 1.1.1.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.1.1.4 | Ύψος του συστήματος σε μονάδες καμπίνας (Rack Units (U)) | ≥ 2U |  |  |
| 1.1.1.1.5 | Δυνατότητα αναβάθμισης/αντικατάστασης του συνόλου των επεξεργαστών καθώς και της χωρητικότητας της κυρίας μνήμης. | Ναι |  |  |
| 1.1.1.1.6 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 1.1.1.2 | Μονάδα Επεξεργασίας |  |  |  |
| 1.1.1.2.1 | Ελάχιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.1.2.2 | Ελάχιστος Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.1.2.3 | Επεξεργαστής Intel Xeon | ≥ 2.10GHz |  |  |
| 1.1.1.2.4 | Αριθμός πυρήνων (Cores) ανά επεξεργαστή | ≥ 8 |  |  |
| 1.1.1.2.5 | Λανθάνουσα Μνήμη Επεξεργαστή | ≥ 10ΜΒ |  |  |
| 1.1.1.3 | Μονάδα Μνήμης |  |  |  |
| 1.1.1.3.1 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 2ΤΒ |  |  |
| 1.1.1.3.2 | Ελάχιστος Αριθμός θέσεων μνήμης | ≥ 24 |  |  |
| 1.1.1.3.3 | Τύπος Μνήμης DDR4 Registered | Ναι |  |  |
| 1.1.1.3.4 | Ελάχιστη ταχύτητα διαύλου μνήμης | ≥ 2666MHz |  |  |
| 1.1.1.3.5 | Ελάχιστη προεγκατεστημένη μνήμη | ≥ 128GB |  |  |
| 1.1.1.4 | Ελεγκτές Συστήματος - Δίσκων |  |  |  |
| 1.1.1.4.1 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων εσωτερικών μονάδων δίσκων SFF SAS/SATA/SSD HotPlug | ≥ 28 |  |  |
| 1.1.1.4.2 | Υποστήριξη αντικατάστασης εσωτερικών μονάδων δίσκων κατά τη λειτουργία (Hot-Swap) | Ναι |  |  |
| 1.1.1.4.3 | 12 Gbps SAS Raid Controller με υποστήριξη RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 με 2 GB Flash backed write cache | Ναι |  |  |
| 1.1.1.4.4 | Ελάχιστη μνήμη ελεγκτή | ≥ 2GB |  |  |
| 1.1.1.5 | Κάρτα Οθόνης |  |  |  |
| 1.1.1.5.1 | Μέγιστη ανάλυση 1920 x 1200 | Ναι |  |  |
| 1.1.1.6 | Μονάδες Οπτικών Δίσκων |  |  |  |
| 1.1.1.6.1 | DVD-ROM | Ναι |  |  |
| 1.1.1.7 | Μονάδες Σκληρών Δίσκων |  |  |  |
| 1.1.1.7.1 | Δίσκοι SAS Dual Port | Ναι |  |  |
| 1.1.1.7.2 | Αριθμός εσωτερικών μονάδων δίσκων SFF SAS στην προσφερόμενη διαμόρφωση | ≥ 8 |  |  |
| 1.1.1.7.3 | Ελάχιστη χωριτηκότητα κάθε δίσκου | ≥600GB |  |  |
| 1.1.1.7.4 | Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής δίσκων | ≥ 10000 rpm |  |  |
| 1.1.1.7.5 | Ελάχιστη ταχύτητα διάυλου | ≥ 12Gb/sec |  |  |
| 1.1.1.8 | Διαυλοί Επικοινωνίας – Δικτύωση |  |  |  |
| 1.1.1.8.1 | USB | Ναι |  |  |
| 1.1.1.8.2 | Ελάχιστος αριθμός USB 3.0 | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.1.8.3 | Ελάχιστος αριθμός θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.1.8.4 | Ελάχιστη ταχύτητα θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 1Gbps |  |  |
| 1.1.1.8.5 | Θύρα γραφικών (VGA) | Ναι |  |  |
| 1.1.1.8.6 | Ελάχιστος αριθμός θυρών δικτύου SFP+ | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.1.8.7 | Ελάχιστη ταχύτητα θυρών δικτύου SFP+ | ≥ 10Gbps |  |  |
| 1.1.1.8.8 | Ελάχιστος αριθμός θυρών RJ-45 1Gbps Remote Management | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.1.8.9 | Αριθμός καλωδίων UTP CAT6 3m | ≥ 5 |  |  |
| 1.1.1.8.10 | Αριθμός καλωδίων 10G SFP+ SFP+ 3m DAC, πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή του διακομιστή | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.1.8.11 | Ελάχιστος αριθμός θυρών επέκτασης PCIe 3.0, οι οποίες να είναι ελεύθερες στην προσφερόμενη σύνθεση | ≥ 6 |  |  |
| 1.1.1.9 | Τροφοδοσία |  |  |  |
| 1.1.1.9.1 | Hot-Plug τροφοδοτικά | Ναι |  |  |
| 1.1.1.9.2 | Ελάχιστος αριθμός τροφοδοτικών | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.1.9.3 | Μέγιστη ισχύς κάθε τροφοδοτικού | ≥ 800 Watt |  |  |
| 1.1.1.10 | Ψύξη |  |  |  |
| 1.1.1.10.1 | Ελάχιστος αριθμός Hot-Plug fans | ≥ 6 |  |  |
| 1.1.1.11 | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1.1.11.1 | Rack Rail kit | Ναι |  |  |
| 1.1.1.11.2 | Rail Kit Cable Management Arm | Ναι |  |  |
| 1.1.1.11.3 | Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης - διαχείρισης του συστήματος μέσω γραφικής κονσόλας | Ναι |  |  |
| 1.1.1.11.4 | Πιστοποιήσεις και δηλώσεις συμμόρφωσης του προσφερόμενου συστήματος στο σύνολό του σύμφωνα με διεθνή πρότυπα | Ναι |  |  |
| 1.1.1.11.5 | O εξυπηρετητής να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό διαχείρισης και προειδοποίησης ο οποίος να είναι agentless και να λειτουργεί με την άμεση σύνδεση του εξυπηρετητή στο δίκτυο και στην τροφοδοσία | Ναι |  |  |
| 1.1.1.11.6 | Ο μηχανισμός διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει την απομακρυσμένη διαχείριση ακόμα και από συσκευές όπως smartphones για αυξημένη ευελιξία | Ναι |  |  |
| 1.1.1.11.7 | Ο μηχανισμός διαχείρισης να επιτρέπει λειτουργίες όπως: | Ναι |  |  |
| 1.1.1.11.8 | - Directory integration |  |  |  |
| 1.1.1.11.9 | - 2-factor authentication |  |  |  |
| 1.1.1.11.10 | - Απομακρυσμένη κονσόλα με εικονικό πληκτρολόγιο και ποντίκι |  |  |  |
| 1.1.1.11.11 | - Καταγραφή και προβολή (playback) των ενεργειών διαχείρισης |  |  |  |
| 1.1.1.11.12 | - Διαχείριση ενέργειας και παρακολούθηση (ενέργεια, θερμοκρασία κτλ) με στατιστικά στοιχεία 24ωρών |  |  |  |
| 1.1.1.11.13 | Όλα τα μέρη του συστήματος να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 1.1.1.11.14 | Πιστοποίηση από τον κατασκευαστή για τη χρήση των παρακάτω λειτουργικών συστημάτων (να αναφερθούν οι εκδόσεις): | Ναι |  |  |
| 1.1.1.11.15 | Microsoft Windows Server |  |  |  |
| 1.1.1.11.16 | VMware ESXi 6.5 |  |  |  |
| 1.1.1.11.17 | CentOS |  |  |  |
| Α.1.1.11.18 | RedHat Enterprise Linux |  |  |  |
| 1.1.1.11.19 | SUSE Linux Enterprise Server |  |  |  |
| 1.1.1.12 | Λειτουργικό Σύστημα |  |  |  |
| 1.1.1.12.1 | Microsoft Windows Server 2016 Standard Edition 64 bit | Ναι |  |  |
| 1.1.1.12.2 | Ελάχιστος αριθμός αδειών (Αδειοδότηση που να καλύπτει το προσφερόμενο σύστημα) | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.1.12.3 | Η αδειοδότηση να περιλαμβάνει και Software Assurance | Ναι |  |  |
| 1.1.1.13 | Εγγύηση |  |  |  |
| 1.1.1.13.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υλικό, Εργασίες) | ≥ 3 έτη |  |  |
| 1.1.1.13.2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας On-site με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση της βλάβης | ≥ 3 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.1.2 Application Server

Πίνακας συμμόρφωσης: Application Server

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1.2.1.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο | Ναι |  |  |
| 1.1.2.1.2 | Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου | Ναι |  |  |
| 1.1.2.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.2.1.4 | Δυνατότητα αναβάθμισης/αντικατάστασης της χωρητικότητας της κυρίας μνήμης και του σκληρού δίσκου. | Ναι |  |  |
| 1.1.2.1.5 | Φόρμας Tower | Ναι |  |  |
| 1.1.2.1.6 | Σύστημα δίσκων τύπου NAS | Ναι |  |  |
| 1.1.2.1.7 | Υποστήριξη Cross platformfile sharing, comprehensive backup solutions, iSCSI and virtualization applications κ.α. | Ναι |  |  |
| 1.1.2.1.8 | Υποστήριξη SATA HDD & SSD με δυνατότητες Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10 | Ναι |  |  |
| 1.1.2.1.8 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 1.1.2.2 | Μονάδα Επεξεργασίας |  |  |  |
| 1.1.2.2.1 | Ελάχιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.2.2.2 | Ελάχιστος Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.2.2.3 | Συχνότητα επεξεργαστή | ≥ 2.1GHz |  |  |
| 1.1.2.2.4 | Ελάχιστος Αριθμός Πυρήνων | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.2.3 | Μονάδα Μνήμης |  |  |  |
| 1.1.2.3.1 | Ελάχιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 64GB |  |  |
| 1.1.2.3.2 | Ελάχιστος Αριθμός θέσεων μνήμης | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.2.3.3 | Τύπος Μνήμης DDR4 | Ναι |  |  |
| 1.1.2.3.4 | Ελάχιστη ταχύτητα διαύλου μνήμης | ≥ 1600MHz |  |  |
| 1.1.2.3.5 | Ελάχιστη προεγκατεστημένη μνήμη | ≥ 8GB |  |  |
| 1.1.2.4 | Flash Memory |  |  |  |
| 1.1.2.4.1 | ≥ 512MB DOM | Ναι |  |  |
| 1.1.2.5 | Internal Cache |  |  |  |
| 1.1.2.5.1 | Ελάχιστος αριθμός on board port mSATA for read caching | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.2.5.2 | Ελάχιστος αριθμός Internal Cache modules | ≥ 0 |  |  |
| 1.1.2.5.3 | Ελάχιστη χωρητικότητα mSATA Cache modules | ≥ 0 |  |  |
| 1.1.2.6 | Ελεγκτές Συστήματος - Δίσκων |  |  |  |
| 1.1.2.6.1 | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Hot-Swap εσωτερικών μονάδων δίσκων | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.2.6.2 | Ελεγκτής συστοιχίας με υποστήριξη RAID 0/1/1+0/5/5+0 | Ναι |  |  |
| 1.1.2.6.3 | Ελάχιστος αριθμός θυρών 3.5-inch SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s hard drive ή 2.5-inch SATA, SSD hard drive | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.2.6.4 | Ελάχιστος αριθμός θυρών hot-swappable | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.2.7 | Μονάδες Σκληρών Δίσκων |  |  |  |
| 1.1.2.7.1 | Δίσκοι SATA III | Ναι |  |  |
| 1.1.2.7.2 | Ελάχιστος αριθμός HDD σκληρών δίσκων Red 6ΤΒ | ≥ 3 |  |  |
| 1.1.2.7.3 | Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής δίσκων | ≥ 7200 rpm |  |  |
| 1.1.2.7.4 | Δίσκοι τύπου NAS/Datacenter | Ναι |  |  |
| 1.1.2.7.5 | Μέγεθος HDD | 3.5'' |  |  |
| 1.1.2.7.6 | Ελάχιστη ταχύτητα διάυλου | ≥ 6Gb/sec |  |  |
| 1.1.2.8 | Δικτύωση |  |  |  |
| 1.1.2.8.1 | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet LAN | Ναι |  |  |
| 1.1.2.8.2 | Ελάχιστος αριθμός θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.2.8.3 | Ελάχιστη ταχύτητα θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 1Gbps |  |  |
| 1.1.2.8.4 | Αριθμός καλωδίων UTP CAT6 3m | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.2.9 | Διαυλοί Επικοινωνίας |  |  |  |
| 1.1.2.9.1 | USB | Ναι |  |  |
| 1.1.2.9.2 | Ελάχιστος αριθμός HDMI | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.2.9.3 | Ελάχιστος αριθμός USB 3.0 | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.2.10 | Θύρες Επέκτασης |  |  |  |
| 1.1.2.10.1 | Ελάχιστος αριθμός θυρών PCIe Gen3 x4 | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.2.11 | Τροφοδοσία |  |  |  |
| 1.1.2.11.1 | Μέγιστη ισχύς κάθε τροφοδοτικού | ≤ 300 Watt |  |  |
| 1.1.2.12 | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1.2.12.1 | Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης - διαχείρισης του συστήματος μέσω γραφικής κονσόλας | Ναι |  |  |
| 1.1.2.12.2 | Παραθυρικό περιβάλλον εργασίας | Ναι |  |  |
| 1.1.2.12.3 | Λογισμικό διαχείρισης εξυπηρετητή (και για απομακρυσμένη χρήση) | Ναι |  |  |
| 1.1.2.12.4 | Backlit LCD display with selection buttons | Ναι |  |  |
| 1.1.2.12.5 | Remote control | Ναι |  |  |
| 1.1.2.12.6 | Kensington security slot | Ναι |  |  |
| 1.1.2.13 | Λειτουργικό Σύστημα |  |  |  |
| 1.1.2.13.1 | QNAP QTS | Ναι |  |  |
| 1.1.2.13.2 | Ελάχιστος αριθμός λειτουργικών συστημάτων | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.2.14 | Εγγύηση |  |  |  |
| 1.1.2.14.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.1.3 Communication Server

Πίνακας Συμμόρφωσης: Communication Server

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.3.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1.3.1.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο | Ναι |  |  |
| 1.1.3.1.2 | Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου | Ναι |  |  |
| 1.1.3.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.3.1.4 | Ύψος του συστήματος σε μονάδες καμπίνας (Rack Units (U)) | ≥ 2U |  |  |
| 1.1.3.1.5 | Δυνατότητα αναβάθμισης/αντικατάστασης του συνόλου των επεξεργαστών καθώς και της χωρητικότητας της κυρίας μνήμης. | Ναι |  |  |
| 1.1.3.1.6 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 1.1.3.2 | Μονάδα Επεξεργασίας |  |  |  |
| 1.1.3.2.1 | Ελάχιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.3.2.2 | Ελάχιστος Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.3.2.3 | Επεξεργαστής Intel Xeon | ≥ 2.10GHz |  |  |
| 1.1.3.2.4 | Αριθμός πυρήνων (Cores) ανά επεξεργαστή | ≥ 8 |  |  |
| 1.1.3.2.5 | Λανθάνουσα Μνήμη Επεξεργαστή | ≥ 10ΜΒ |  |  |
| 1.1.3.3 | Μονάδα Μνήμης |  |  |  |
| 1.1.3.3.1 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 2ΤΒ |  |  |
| 1.1.3.3.2 | Ελάχιστος Αριθμός θέσεων μνήμης | ≥ 24 |  |  |
| 1.1.3.3.3 | Τύπος Μνήμης DDR4 Registered | Ναι |  |  |
| 1.1.3.3.4 | Ελάχιστη ταχύτητα διαύλου μνήμης | ≥ 2666MHz |  |  |
| 1.1.3.3.5 | Ελάχιστη προεγκατεστημένη μνήμη | ≥ 32GB |  |  |
| 1.1.3.4 | Ελεγκτές Συστήματος - Δίσκων |  |  |  |
| 1.1.3.4.1 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων εσωτερικών μονάδων δίσκων SFF SAS/SATA/SSD HotPlug | ≥ 28 |  |  |
| 1.1.3.4.2 | Υποστήριξη αντικατάστασης εσωτερικών μονάδων δίσκων κατά τη λειτουργία (Hot-Swap) | Ναι |  |  |
| 1.1.3.4.3 | 12 Gbps SAS Raid Controller με υποστήριξη RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 με 2 GB Flash backed write cache | Ναι |  |  |
| 1.1.3.4.4 | Ελάχιστη μνήμη ελεγκτή | ≥ 2GB |  |  |
| 1.1.3.5 | Κάρτα Οθόνης |  |  |  |
| 1.1.3.5.1 | Μέγιστη ανάλυση 1920 x 1200 | Ναι |  |  |
| 1.1.3.6 | Μονάδες Οπτικών Δίσκων |  |  |  |
| 1.1.3.6.1 | DVD-ROM | Ναι |  |  |
| 1.1.3.7 | Μονάδες Σκληρών Δίσκων |  |  |  |
| 1.1.3.7.1 | Δίσκοι SAS Dual Port | Ναι |  |  |
| 1.1.3.7.2 | Αριθμός εσωτερικών μονάδων δίσκων SFF SAS στην προσφερόμενη διαμόρφωση | ≥ 3 |  |  |
| 1.1.3.7.3 | Ελάχιστη χωριτηκότητα κάθε δίσκου | ≥600GB |  |  |
| 1.1.3.7.4 | Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής δίσκων | ≥ 10000 rpm |  |  |
| 1.1.3.7.5 | Ελάχιστη ταχύτητα διάυλου | ≥ 12Gb/sec |  |  |
| 1.1.3.8 | Διαυλοί Επικοινωνίας – Δικτύωση |  |  |  |
| 1.1.3.8.1 | USB | Ναι |  |  |
| 1.1.3.8.2 | Ελάχιστος αριθμός USB 3.0 | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.3.8.3 | Ελάχιστος αριθμός θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.3.8.4 | Ελάχιστη ταχύτητα θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 1Gbps |  |  |
| 1.1.3.8.5 | Θύρα γραφικών (VGA) | Ναι |  |  |
| 1.1.3.8.6 | Ελάχιστος αριθμός θυρών δικτύου SFP+ | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.3.8.7 | Ελάχιστη ταχύτητα θυρών δικτύου SFP+ | ≥ 10Gbps |  |  |
| 1.1.3.8.8 | Ελάχιστος αριθμός θυρών RJ-45 1Gbps Remote Management | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.3.8.9 | Αριθμός καλωδίων UTP CAT6 3m | ≥ 5 |  |  |
| 1.1.3.8.10 | Αριθμός καλωδίων 10G SFP+ SFP+ 3m DAC, πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή του διακομιστή | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.3.8.11 | Ελάχιστος αριθμός θυρών επέκτασης PCIe 3.0, οι οποίες να είναι ελεύθερες στην προσφερόμενη σύνθεση | ≥ 6 |  |  |
| 1.1.3.9 | Τροφοδοσία |  |  |  |
| 1.1.3.9.1 | Hot-Plug τροφοδοτικά | Ναι |  |  |
| 1.1.3.9.2 | Ελάχιστος αριθμός τροφοδοτικών | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.3.9.3 | Μέγιστη ισχύς κάθε τροφοδοτικού | ≥ 800 Watt |  |  |
| 1.1.3.10 | Ψύξη |  |  |  |
| 1.1.3.10.1 | Ελάχιστος αριθμός Hot-Plug fans | ≥ 6 |  |  |
| 1.1.3.11 | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1.3.11.1 | Rack Rail kit | Ναι |  |  |
| 1.1.3.11.2 | Rail Kit Cable Management Arm | Ναι |  |  |
| 1.1.3.11.3 | Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης - διαχείρισης του συστήματος μέσω γραφικής κονσόλας | Ναι |  |  |
| 1.1.3.11.4 | Πιστοποιήσεις και δηλώσεις συμμόρφωσης του προσφερόμενου συστήματος στο σύνολό του σύμφωνα με διεθνή πρότυπα | Ναι |  |  |
| 1.1.3.11.5 | O εξυπηρετητής να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό διαχείρισης και προειδοποίησης ο οποίος να είναι agentless και να λειτουργεί με την άμεση σύνδεση του εξυπηρετητή στο δίκτυο και στην τροφοδοσία | Ναι |  |  |
| 1.1.3.11.6 | Ο μηχανισμός διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει την απομακρυσμένη διαχείριση ακόμα και από συσκευές όπως smartphones για αυξημένη ευελιξία | Ναι |  |  |
| 1.1.3.11.7 | Όλα τα μέρη του συστήματος να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 1.1.3.11.8 | Πιστοποίηση από τον κατασκευαστή για τη χρήση των παρακάτω λειτουργικών συστημάτων (να αναφερθούν οι εκδόσεις): | Ναι |  |  |
| 1.1.3.11.9 | Microsoft Windows Server |  |  |  |
| 1.1.3.11.10 | VMware ESXi 6.5 |  |  |  |
| 1.1.3.11.11 | CentOS |  |  |  |
| 1.1.3.11.12 | RedHat Enterprise Linux |  |  |  |
| 1.1.3.11.13 | SUSE Linux Enterprise Server |  |  |  |
| 1.1.3.12 | Εγγύηση |  |  |  |
| 1.1.3.12.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υλικό, Εργασίες) | ≥ 3 έτη |  |  |
| 1.1.3.12.2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας On-site με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση της βλάβης | ≥ 3 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.1.4 Web Server

Πίνακας Συμμορφωσης: Web Server

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1.4.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1.4.1.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο | Ναι |  |  |
| 1.1.4.1.2 | Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου | Ναι |  |  |
| 1.1.4.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.4.1.4 | Ύψος του συστήματος σε μονάδες καμπίνας (Rack Units (U)) | ≥ 2U |  |  |
| 1.1.4.1.5 | Δυνατότητα αναβάθμισης/αντικατάστασης του συνόλου των επεξεργαστών καθώς και της χωρητικότητας της κυρίας μνήμης. | Ναι |  |  |
| 1.1.4.1.6 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 1.1.4.2 | Μονάδα Επεξεργασίας |  |  |  |
| 1.1.4.2.1 | Ελάχιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.4.2.2 | Ελάχιστος Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.3.2.3 | Επεξεργαστής Intel Xeon | ≥ 2.10GHz |  |  |
| 1.1.4.2.4 | Αριθμός πυρήνων (Cores) ανά επεξεργαστή | ≥ 8 |  |  |
| 1.1.4.2.5 | Λανθάνουσα Μνήμη Επεξεργαστή | ≥ 10ΜΒ |  |  |
| 1.1.4.3 | Μονάδα Μνήμης |  |  |  |
| 1.1.4.3.1 | Μέγιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 2ΤΒ |  |  |
| 1.1.4.3.2 | Ελάχιστος Αριθμός θέσεων μνήμης | ≥ 24 |  |  |
| 1.1.4.3.3 | Τύπος Μνήμης DDR4 Registered | Ναι |  |  |
| 1.1.4.3.4 | Ελάχιστη ταχύτητα διαύλου μνήμης | ≥ 2666MHz |  |  |
| 1.1.4.3.5 | Ελάχιστη προεγκατεστημένη μνήμη | ≥ 128GB |  |  |
| 1.1.4.4 | Ελεγκτές Συστήματος - Δίσκων |  |  |  |
| 1.1.4.4.1 | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων εσωτερικών μονάδων δίσκων SFF SAS/SATA/SSD HotPlug | ≥ 28 |  |  |
| 1.1.4.4.2 | Υποστήριξη αντικατάστασης εσωτερικών μονάδων δίσκων κατά τη λειτουργία (Hot-Swap) | Ναι |  |  |
| 1.1.4.4.3 | 12 Gbps SAS Raid Controller με υποστήριξη RAID 0/1/1+0/5/5+0/6/6+0 με 2 GB Flash backed write cache | Ναι |  |  |
| 1.1.4.4.4 | Ελάχιστη μνήμη ελεγκτή | ≥ 2GB |  |  |
| 1.1.4.5 | Κάρτα Οθόνης |  |  |  |
| 1.1.4.5.1 | Μέγιστη ανάλυση 1920 x 1200 | Ναι |  |  |
| 1.1.4.6 | Μονάδες Οπτικών Δίσκων |  |  |  |
| 1.1.4.6.1 | DVD-ROM | Ναι |  |  |
| 1.1.4.7 | Μονάδες Σκληρών Δίσκων |  |  |  |
| 1.1.4.7.1 | Δίσκοι SAS Dual Port | Ναι |  |  |
| 1.1.4.7.2 | Αριθμός εσωτερικών μονάδων δίσκων SFF SAS στην προσφερόμενη διαμόρφωση | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.4.7.3 | Ελάχιστη χωριτηκότητα κάθε δίσκου | ≥600GB |  |  |
| 1.1.4.7.4 | Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής δίσκων | ≥ 10000 rpm |  |  |
| 1.1.4.7.5 | Ελάχιστη ταχύτητα διάυλου | ≥ 12Gb/sec |  |  |
| 1.1.4.8 | Διαυλοί Επικοινωνίας – Δικτύωση |  |  |  |
| 1.1.4.8.1 | USB | Ναι |  |  |
| 1.1.4.8.2 | Ελάχιστος αριθμός USB 3.0 | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.4.8.3 | Ελάχιστος αριθμός θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 4 |  |  |
| 1.1.4.8.4 | Ελάχιστη ταχύτητα θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 1Gbps |  |  |
| 1.1.4.8.5 | Θύρα γραφικών (VGA) | Ναι |  |  |
| 1.1.4.8.6 | Ελάχιστος αριθμός θυρών δικτύου SFP+ | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.4.8.7 | Ελάχιστη ταχύτητα θυρών δικτύου SFP+ | ≥ 10Gbps |  |  |
| 1.1.4.8.8 | Ελάχιστος αριθμός θυρών RJ-45 1Gbps Remote Management | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.4.8.9 | Αριθμός καλωδίων UTP CAT6 3m | ≥ 5 |  |  |
| 1.1.4.8.10 | Αριθμός καλωδίων 10G SFP+ SFP+ 3m DAC, πιστοποιημένα από τον κατασκευαστή του διακομιστή | ≥ 1 |  |  |
| 1.1.4.8.11 | Ελάχιστος αριθμός θυρών επέκτασης PCIe 3.0, οι οποίες να είναι ελεύθερες στην προσφερόμενη σύνθεση | ≥ 6 |  |  |
| 1.1.4.9 | Τροφοδοσία |  |  |  |
| 1.1.4.9.1 | Hot-Plug τροφοδοτικά | Ναι |  |  |
| 1.1.4.9.2 | Ελάχιστος αριθμός τροφοδοτικών | ≥ 2 |  |  |
| 1.1.4.9.3 | Μέγιστη ισχύς κάθε τροφοδοτικού | ≥ 800 Watt |  |  |
| 1.1.4.10 | Ψύξη |  |  |  |
| 1.1.4.10.1 | Ελάχιστος αριθμός Hot-Plug fans | ≥ 6 |  |  |
| 1.1.4.11 | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.1.4.11.1 | Rack Rail kit | Ναι |  |  |
| 1.1.4.11.2 | Rail Kit Cable Management Arm | Ναι |  |  |
| 1.1.4.11.3 | Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης - διαχείρισης του συστήματος μέσω γραφικής κονσόλας | Ναι |  |  |
| 1.1.4.11.4 | Πιστοποιήσεις και δηλώσεις συμμόρφωσης του προσφερόμενου συστήματος στο σύνολό του σύμφωνα με διεθνή πρότυπα | Ναι |  |  |
| 1.1.4.11.5 | O εξυπηρετητής να διαθέτει ενσωματωμένο μηχανισμό διαχείρισης και προειδοποίησης ο οποίος να είναι agentless και να λειτουργεί με την άμεση σύνδεση του εξυπηρετητή στο δίκτυο και στην τροφοδοσία | Ναι |  |  |
| 1.1.4.11.6 | Ο μηχανισμός διαχείρισης θα πρέπει να υποστηρίζει την απομακρυσμένη διαχείριση ακόμα και από συσκευές όπως smartphones για αυξημένη ευελιξία | Ναι |  |  |
| 1.1.4.11.7 | Ο μηχανισμός διαχείρισης να επιτρέπει λειτουργίες όπως: | Ναι |  |  |
| 1.1.4.11.8 | - Directory integration |  |  |  |
| 1.1.4.11.9 | - 2-factor authentication |  |  |  |
| 1.1.4.11.10 | - Απομακρυσμένη κονσόλα με εικονικό πληκτρολόγιο και ποντίκι |  |  |  |
| 1.1.4.11.11 | - Καταγραφή και προβολή (playback) των ενεργειών διαχείρισης |  |  |  |
| 1.1.4.11.12 | - Διαχείριση ενέργειας και παρακολούθηση (ενέργεια, θερμοκρασία κτλ) με στατιστικά στοιχεία 24ωρών |  |  |  |
| 1.1.4.11.13 | Όλα τα μέρη του συστήματος να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 1.1.4.12 | Πιστοποίηση από τον κατασκευαστή για τη χρήση των παρακάτω λειτουργικών συστημάτων (να αναφερθούν οι εκδόσεις): | Ναι |  |  |
| 1.1.4.12.1 | Microsoft Windows Server |  |  |  |
| 1.1.4.12.2 | VMware ESXi 6.5 |  |  |  |
| 1.1.4.12.3 | CentOS |  |  |  |
| 1.1.4.12.4 | RedHat Enterprise Linux |  |  |  |
| 1.1.4.12.5 | SUSE Linux Enterprise Server |  |  |  |
| 1.1.4.13 | Εγγύηση |  |  |  |
| 1.1.4.13.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υλικό, Εργασίες) | ≥ 3 έτη |  |  |
| 1.1.4.13.2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας On-site με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση της βλάβης | ≥ 3 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.2 Network Switches

Πίνακας Συμμόρφωσης: Network Switches

| Α/Α | Απαιτήσεις - Υποείδη Τεχνικού Εξοπλισμού | Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1 | Gigabit Network Switch | 1 |  |  |
| 1.2.2 | SFP+ Network Switch | 1 |  |  |
| 1.2.3 | Firewall | 1 |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.2.1 Gigabit Network Switch

Πίνακας Συμμόρφωσης: Gigabit Network Switch

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.2.1.1.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο | Ναι |  |  |
| 1.2.1.1.2 | Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου | Ναι |  |  |
| 1.2.1.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 1 |  |  |
| 1.2.1.1.4 | Φόρμας Rack mounted με όλα τα απαραίτητα περιφερειακά για τοποθέτηση σε καμπίνα (rail kit, screws e.t.c.) | Ναι |  |  |
| 1.2.1.1.5 | Stackable Managed | Ναι |  |  |
| 1.2.1.1.6 | Layer 2 Switching | Ναι |  |  |
| 1.2.1.1.7 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 1.2.1.2 | Μονάδα |  |  |  |
| 1.2.1.2.1 | Ελάχιστος αριθμός θυρών 10/100/1000Mbps | ≥ 48GE + 4GE |  |  |
| 1.2.1.2.2 | Ελάχιστος αριθμός θυρών SFP | ≥ 2 combo GE + 2 1G/5G SFP |  |  |
| 1.2.1.2.3 | Θύρες PoE+ | Όχι |  |  |
| 1.2.1.2.4 | Bandwidth | ≥ 120 |  |  |
| 1.2.1.2.5 | Packet Forwarding Rate (64 byte packet size) (Mfps or Mpps) | ≥ 77 |  |  |
| 1.2.1.2.6 | Priority queues | ≥ 8 |  |  |
| 1.2.1.3 | Priority queuing |  |  |  |
| 1.2.1.3.1 | Weighted Round Robin (WRR) | Ναι |  |  |
| 1.2.1.4 | L2 Services - VLANs |  |  |  |
| 1.2.1.4.1 | 802.1Q tag-based VLANs, MAC-based VLAN, automatically assigned to a voice-specific VLAN | Ναι |  |  |
| 1.2.1.5 | L2 Services - Availability |  |  |  |
| 1.2.1.5.1 | IEEE 802.3ad (LACP), Storm control broadcast multicast and unknown unicast, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1D (STP, GARP and GVRP), IEEE 802.1s Multiple STP, STP BPDU Guard, Unidirectional Link Detection (UDLD), IGMP (versions 1, 2, and 3), IGMP querier | Ναι |  |  |
| 1.2.1.6 | L2 Services - Multicast Filtering |  |  |  |
| 1.2.1.6.1 | IEEE 802.3ad, Storm control broadcast multicast and unknown unicast, IEEE 802.3x Flow Control, IEEE 802.1w Rapid STP, IEEE 802.1D (STP, GARP and GVRP), IEEE 802.1s Multiple STP, STP BPDU Guard | Ναι |  |  |
| 1.2.1.7 | L2/L3 Services - DHCP |  |  |  |
| 1.2.1.7.1 | DHCP server, DHCP snooping, DHCP relay | Ναι |  |  |
| 1.2.1.8 | L3 Services - IPv4 Routing |  |  |  |
| 1.2.1.8.1 | Up to 2K (2048) static routes and up to 256 IP interfaces | Ναι |  |  |
| 1.2.1.9 | Link Aggregation |  |  |  |
| 1.2.1.9.1 | 802.3ad LAG | Ναι |  |  |
| 1.2.1.9.2 | Ελάχιστος αριθμός θυρών ανά Link Aggregations | ≥ 8 |  |  |
| 1.2.1.9.3 | Ελάχιστος αριθμός Link Aggregations | ≥ 32 |  |  |
| 1.2.1.10 | Features |  |  |  |
| 1.2.1.10.1 | Cisco Discovery Protocol (CDP), Simple Network Management Protocol (SNMP), Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP), True stacking, VSDP (Voice Services Discovery Protocol), Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) standard, FindIT utility, Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) | Ναι |  |  |
| 1.2.1.11 | Security |  |  |  |
| 1.2.1.11.1 | IEEE 802.1x (Guest VLAN & RADIUS-based VLAN assignment via .1x), MAC-based VLAN, RADIUS authentication and accounting, Access control lists (ACLs) L3, Based VLAN ID and Mac or IP address, TCP/UDP-based ACLs, IEEE 802.1X Port Access Authentication, IP Source Guard (IPSG), Dynamic ARP Inspection (DAI), Denial-of-Service (DoS),Secure Sockets Layer (SSL) encryption, Uniform MAC address-based, Secure Core Technology (SCT), Private VLAN Edge (PVE) Layer 2, IPv6 First Hop, Web Based Authentication, Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) snooping, SSH versions 1 and 2 | Ναι |  |  |
| 1.2.1.12 | Quality of Service (QoS) |  |  |  |
| Α.2.1.12.1 | access control lists (ACLs), Port based; 802.1p VLAN priority based; IPv4/v6 IP precedence/ToS/DSCP based; DiffServ; classification and re-marking ACLs, Trusted QoS | Ναι |  |  |
| 1.2.1.13 | Management |  |  |  |
| 1.2.1.13.1 | Management sessions using Radius, TACACS+ and local database authentication, Web browser upgrade (HTTP/HTTPS) and TFTP and SCP, Configurable multiple banners, Dual images for resilient firmware upgrades, single IP management, syslog, Telnet client (SSH secure support), Simple Network Time Protocol (SNTP), static LAN Layer 3 routing | Ναι |  |  |
| 1.2.1.14 | Άλλα Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.2.1.14.1 | Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης - διαχείρισης του συστήματος μέσω γραφικής κονσόλας | Ναι |  |  |
| 1.2.1.14.2 | Rack-mounting kit | Ναι |  |  |
| 1.2.1.15 | Εγγύηση |  |  |  |
| 1.2.1.15.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υλικό, Εργασίες) | ≥ 3 έτη |  |  |
| 1.2.1.15.2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας On-site με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση της βλάβης | ≥ 3 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.2.2 SFP+ Network Switch

Πίνακας Συμμόρφωσης: SFP+ Network Switch

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.2.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.2.2.1.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο | Ναι |  |  |
| 1.2.2.1.2 | Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου | Ναι |  |  |
| 1.2.2.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 1 |  |  |
| 1.2.2.1.4 | Φόρμας Rack mounted με όλα τα απαραίτητα περιφερειακά για τοποθέτηση σε καμπίνα (rail kit, screws e.t.c.) | Ναι |  |  |
| 1.2.2.1.5 | Stackable Managed | Ναι |  |  |
| 1.2.2.1.6 | Layer 2 Switching | Ναι |  |  |
| 1.2.2.1.7 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 1.2.2.2 | Μονάδα |  |  |  |
| 1.2.2.2.1 | Ελάχιστος αριθμός θυρών 10 Gigabit Ethernet SFP+ | ≥ 24 10G SFP+ |  |  |
| 1.2.2.2.2 | Ελάχιστος αριθμός θυρών 10/100/1000Mbps | ≥ 2 combo GE |  |  |
| 1.2.2.2.3 | Θύρες PoE+ | Όχι |  |  |
| 1.2.2.2.4 | Bandwidth | ≥ 120 |  |  |
| Α.2.2.2.5 | Packet Forwarding Rate (64 byte packet size) (Mfps or Mpps) | ≥ 357 |  |  |
| 1.2.2.2.6 | Priority queues | ≥ 8 |  |  |
| 1.2.2.3 | Priority queuing |  |  |  |
| 1.2.2.3.1 | Weighted Round Robin (WRR) | Ναι |  |  |
| 1.2.2.4 | VLAN |  |  |  |
| 1.2.2.4.1 | Support for up to 4094 active VLANs simultaneously; port-based and 802.1Q tag-based VLANs; MAC-based VLAN | Ναι |  |  |
| 1.2.2.5 | Port grouping/link aggregation |  |  |  |
| 1.2.2.5.1 | Support for IEEE 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP) ● Up to 8 groups ● Up to 8 ports per group with 16 candidate ports for each (dynamic) 802.3ad LAG | Ναι |  |  |
| 1.2.2.6 | GVRP/GARP |  |  |  |
| 1.2.2.6.1 | Generic VLAN Registration Protocol (GVRP) and Generic Attribute Registration Protocol (GARP) | Ναι |  |  |
| 1.2.2.7 | IPv4 routing |  |  |  |
| 1.2.1.7.1 | Up to 8K static routes and up to 256 IP interfaces | Ναι |  |  |
| 1.2.2.8 | DHCP server |  |  |  |
| 1.2.2.8.1 | IPv4 DHCP serve | Ναι |  |  |
| 1.2.2.9 | Standards |  |  |  |
| 1.2.2.9.1 | Stacking |  |  |  |
| 1.2.2.9.2 | Hardware stack Units support | ≥ 4 |  |  |
| 1.2.2.10 | Άλλα Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.2.2.10.1 | Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης - διαχείρισης του συστήματος μέσω γραφικής κονσόλας | Ναι |  |  |
| 1.2.2.10.2 | Rack-mounting kit | Ναι |  |  |
| 1.2.2.11 | Εγγύηση |  |  |  |
| 1.2.2.11.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υλικό, Εργασίες) | ≥ 3 έτη |  |  |
| 1.2.2.12 | Εγγύηση καλής λειτουργίας On-site με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση της βλάβης | ≥ 3 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.2.3 Firewall

Πίνακας Συμμόρφωσης: Firewall

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.3.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.2.3.1.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο | Ναι |  |  |
| 1.2.3.1.2 | Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου | Ναι |  |  |
| 1.2.3.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 1 |  |  |
| 1.2.3.1.4 | Φόρμας Rack mounted με όλα τα απαραίτητα περιφερειακά για τοποθέτηση σε καμπίνα (rail kit, screws e.t.c.) | Ναι |  |  |
| 1.2.3.1.5 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 1.2.3.2 | Μονάδα |  |  |  |
| 1.2.3.2.1 | Μέγεθος κεντρικής μνήμης (RAM) | ≥ 8 GB |  |  |
| 1.2.3.2.2 | Ελάχιστος αριθμός θυρών 10/100/1000Mbps | ≥ 8 |  |  |
| 1.2.3.2.3 | Maximum Stateful inspection throughput (multiprotocol) | ≥ 500 Mbps |  |  |
| 1.2.3.2.4 | Maximum 3DES/AES VPN throughput (Mbps) | ≥ 175 Mbps |  |  |
| 1.2.3.2.5 | Maximum virtual interfaces (VLANs) | ≥ 50 |  |  |
| 1.2.3.2.6 | Maximum concurrent sessions | ≥ 100.000 |  |  |
| 1.2.3.2.7 | Δυνατότητα remote access VPN με native Apple iOS & Android VPN clients | Ναι |  |  |
| 1.2.3.2.8 | IPsec site-to-site VPN peers | ≥ 100 |  |  |
| 1.2.3.2.9 | Maximum site-to-site and IPsec IKEv1 client VPN user sessions | ≥ 50 |  |  |
| 1.2.3.2.10 | Υποστήριξη μέσω αδειών (subscription) για antivirus, anti-spam, anti-phishing, URL filtering, file blocking – να προσφερθούν οι σχετικές άδειες για 1 έτος | Ναι |  |  |
| 1.2.3.2.11 | Κατηγορίες URL filtering | ≥ 80 |  |  |
| 1.2.3.2.12 | Αριθμός κατηγοριοποιημένων URLs (σε εκατομύρια) | ≥ 280 |  |  |
| 1.2.3.3 | Άλλα Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.2.3.3.1 | Να διαθέτει ενσωματωμένο web management interface, μέσα από το οποίο να μπορεί να γίνεται η διαχείριση της συνολικής του λειτουργικότητας. | Ναι |  |  |
| 1.2.3.3.2 | Δυνατότητα παραμετροποίησης με GUI και με CLI | Ναι |  |  |
| 1.2.3.3.3 | Να διαθέτει ανεξάρτητη θύρα για τη διαχείριση της συσκευής | Ναι |  |  |
| 1.2.3.3.4 | Δυνατότητα High Availability Active/Standby | Ναι |  |  |
| 1.2.3.3.5 | Δυνατότητα δημιουργία 3-HOMED Perimeter Network | Ναι |  |  |
| 1.2.3.3.6 | Rack-mounting kit | Ναι |  |  |
| 1.2.3.4 | Εγγύηση |  |  |  |
| 1.2.3.4.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υλικό, Εργασίες) | ≥ 1 έτη |  |  |
| 1.2.3.4.2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας On-site με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση της βλάβης | ≥ 1 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.3 Storage systems

Πίνακας Συμμόρφωσης: Storage systems

| Α/Α | Απαιτήσεις - Υποείδη Τεχνικού Εξοπλισμού | Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Storage systems | 1 |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.3.1 Storage system

Πίνακας Συμμόρφωσης: Storage system

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.3.1.1.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο | Ναι |  |  |
| 1.3.1.1.2 | Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου | Ναι |  |  |
| 1.3.1.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 1 |  |  |
| 1.3.1.1.4 | Δυνατότητα αναβάθμισης/αντικατάστασης της χωρητικότητας της κυρίας μνήμης και του σκληρού δίσκου. | Ναι |  |  |
| 1.3.1.1.5 | Φόρμας Rack mounted μέγιστου ύψους 2U με όλα τα απαραίτητα περιφερειακά για τοποθέτηση σε καμπίνα (rail kit, screws e.t.c.) | Ναι |  |  |
| 1.3.1.2 | Σύστημα δίσκων τύπου NAS | Ναι |  |  |
| 1.3.1.2.1 | Υποστήριξη Cross platformfile sharing, comprehensive backup solutions, iSCSI and virtualization applications κ.1. | Ναι |  |  |
| 1.3.1.2.2 | Υποστήριξη SATA HDD & SSD με δυνατότητες Single Disk, JBOD, RAID 0, 1, 5, 6, 10 | Ναι |  |  |
| 1.3.1.2.3 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή | Ναι |  |  |
| 1.3.1.3 | Μονάδα Επεξεργασίας |  |  |  |
| 1.3.1.3.1 | Ελάχιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών | ≥ 1 |  |  |
| 1.3.1.3.2 | Ελάχιστος Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών | ≥ 1 |  |  |
| 1.3.1.3.3 | Συχνότητα επεξεργαστή | ≥ 2,1GHz |  |  |
| 1.3.1.3.4 | Ελάχιστος Αριθμός Πυρήνων | ≥ 4 |  |  |
| 1.3.1.5 | Μονάδα Μνήμης |  |  |  |
| 1.3.1.5.1 | Ελάχιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 64GB |  |  |
| 1.3.1.5.2 | Ελάχιστος Αριθμός θέσεων μνήμης | ≥ 4 |  |  |
| 1.3.1.5.3 | Τύπος Μνήμης DDR4 | Ναι |  |  |
| 1.3.1.5.4 | Ελάχιστη ταχύτητα διαύλου μνήμης | ≥ 1600MHz |  |  |
| 1.3.1.5.5 | Ελάχιστη προεγκατεστημένη μνήμη | ≥ 16GB |  |  |
| 1.3.1.6 | Flash Memory |  |  |  |
| 1.3.1.6.1 | ≥ 512MB DOM | Ναι |  |  |
| 1.3.1.7 | Internal Cache |  |  |  |
| 1.3.1.7.1 | Ελάχιστος αριθμός on board port mSATA for read caching | ≥ 2 |  |  |
| 1.3.1.7.2 | Ελάχιστος αριθμός Internal Cache modules | ≥ 2 |  |  |
| 1.3.1.7.3 | Ελάχιστη χωρητικότητα mSATA Cache modules | ≥ 128GB |  |  |
| 1.3.1.8 | Ελεγκτές Συστήματος - Δίσκων |  |  |  |
| 1.3.1.8.1 | Ελάχιστος αριθμός υποστηριζόμενων Hot-Swap εσωτερικών μονάδων δίσκων | ≥ 12 |  |  |
| 1.3.1.8.2 | Ελεγκτής συστοιχίας με υποστήριξη RAID 0/1/1+0/5/5+0 | Ναι |  |  |
| 1.3.1.8.3 | Ελάχιστος αριθμός θυρών 3.5-inch SATA 6Gb/s, SATA 3Gb/s hard drive ή 2.5-inch SATA, SSD hard drive | ≥ 12 |  |  |
| 1.3.1.8.4 | Ελάχιστος αριθμός θυρών hot-swappable and lockable tray with screws | ≥ 12 |  |  |
| 1.3.1.9 | Μονάδες Σκληρών Δίσκων |  |  |  |
| 1.3.1.9.1 | Δίσκοι SATA III | Ναι |  |  |
| 1.3.1.9.2 | Ελάχιστος αριθμός HDD σκληρών δίσκων 4ΤΒ | ≥ 3 |  |  |
| 1.3.1.9.3 | Ελάχιστος αριθμός HDD σκληρών δίσκων 6ΤΒ | ≥ 7 |  |  |
| 1.3.1.9.4 | Ελάχιστη ταχύτητα περιστροφής δίσκων | ≥ 7200 rpm |  |  |
| 1.3.1.9.5 | Δίσκοι τύπου NAS/Datacenter | Ναι |  |  |
| 1.3.1.9.6 | Μέγεθος HDD | 3.5'' |  |  |
| 1.3.1.9.7 | Ελάχιστη ταχύτητα διάυλου | ≥ 6Gb/sec |  |  |
| 1.3.1.10 | Δικτύωση |  |  |  |
| 1.3.1.10.1 | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet LAN | Ναι |  |  |
| 1.3.1.10.2 | Ελάχιστος αριθμός θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 4 |  |  |
| 1.3.1.10.3 | Ελάχιστη ταχύτητα θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 1Gbps |  |  |
| 1.3.1.10.4 | Ενσωματωμένη κάρτα Dual-port 10 Gigabit network adapter, SFP+ interface | Ναι |  |  |
| 1.3.1.10.5 | Ελάχιστος αριθμός θυρών δικτύου 10 Gigabit network adapter, SFP+ interface | ≥ 2 |  |  |
| 1.3.1.10.6 | Ελάχιστη ταχύτητα θυρών δικτύου SFP+ | ≥ 10Gbps |  |  |
| 1.3.1.10.7 | Αριθμός καλωδίων 10G SFP+ SFP+ 3m DAC | ≥ 1 |  |  |
| 1.3.1.11 | Διαυλοί Επικοινωνίας |  |  |  |
| 1.3.1.11.1 | USB | Ναι |  |  |
| 1.3.1.11.2 | Ελάχιστος αριθμός USB 2.0 | ≥ 4 |  |  |
| 1.3.1.11.3 | Ελάχιστος αριθμός USB 3.0 | ≥ 2 |  |  |
| 1.3.1.12 | Θύρες Επέκτασης |  |  |  |
| 1.3.1.12.1 | Ελάχιστος αριθμός θυρών PCIe Gen3 x4 | ≥ 1 |  |  |
| 1.3.1.12.2 | Hot-Plug τροφοδοτικά | Ναι |  |  |
| 1.3.1.12.3 | Ελάχιστος αριθμός τροφοδοτικών | ≥ 2 |  |  |
| 1.3.1.12.4 | Μέγιστη ισχύς κάθε τροφοδοτικού | ≤ 300 Watt |  |  |
| 1.3.1.13 | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.3.1.13.1 | Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης - διαχείρισης του συστήματος μέσω γραφικής κονσόλας | Ναι |  |  |
| 1.3.1.13.2 | Παραθυρικό περιβάλλον εργασίας | Ναι |  |  |
| 1.3.1.13.3 | Λογισμικό διαχείρισης εξυπηρετητή (και για απομακρυσμένη χρήση) | Ναι |  |  |
| 1.3.1.13.4 | Rail kit για Rack | Ναι |  |  |
| 1.3.1.14 | Λειτουργικό Σύστημα |  |  |  |
| 1.3.1.14.1 | QNAP QTS | Ναι |  |  |
| 1.3.1.14.2 | Ελάχιστος αριθμός λειτουργικών συστημάτων | ≥ 1 |  |  |
| 1.3.1.14.3 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτος |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.4 Workstations with O/S and Monitors

Πίνακας Συμμόρφωσης: Workstations with O/S and Monitors

| Α/Α | Απαιτήσεις - Υποείδη Τεχνικού Εξοπλισμού | Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | Workstations i7 with O/S and Monitors | 2 |  |  |
| 1.4.2 | Workstations i5 with O/S and Monitors | 2 |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.4.1 Workstations i7 with O/S and Monitors

Πίνακας Συμμόρφωσης: Workstations i7 with O/S and Monitors

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.4.1.1.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο | Ναι |  |  |
| 1.4.1.1.2 | Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου | Ναι |  |  |
| 1.4.1.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 2 |  |  |
| 1.4.1.1.4 | Δυνατότητα αναβάθμισης/αντικατάστασης της χωρητικότητας της κυρίας μνήμης και του σκληρού δίσκου. | Ναι |  |  |
| 1.4.1.1.5 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 1.4.1.2 | Μονάδα Επεξεργασίας |  |  |  |
| 1.4.1.2.1 | Ελάχιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.1.2.2 | Ελάχιστος Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.1.2.3 | Επεξεργαστής Intel Core i7, 4Core | ≥ 3.40GHz |  |  |
| 1.4.1.2.4 | Λανθάνουσα Μνήμη Επεξεργαστή | ≥ 8ΜΒ |  |  |
| 1.4.1.3 | Μονάδα Μνήμης |  |  |  |
| 1.4.1.3.1 | Ελάχιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 32GB |  |  |
| 1.4.1.3.2 | Ελάχιστος Αριθμός θέσεων μνήμης | ≥ 2 |  |  |
| 1.4.1.3.3 | Τύπος Μνήμης DDR4 | Ναι |  |  |
| 1.4.1.3.4 | Ελάχιστη ταχύτητα διαύλου μνήμης | ≥ 2400MHz |  |  |
| 1.4.1.3.5 | Ελάχιστη προεγκατεστημένη μνήμη | ≥ 16GB |  |  |
| 1.4.1.4 | Κάρτα Οθόνης |  |  |  |
| 1.4.1.4.1 | Ελάχιστη μέγιστη ανάλυση 1600 x 900 | Ναι |  |  |
| 1.4.1.4.2 | Ελάχιστη μνήμη κάρτας οθόνης | ≥ 1GB |  |  |
| 1.4.1.5 | Μονάδες Οπτικών Δίσκων |  |  |  |
| 1.4.1.5.1 | DVD-RW | Ναι |  |  |
| 1.4.1.6 | Μονάδες Σκληρών Δίσκων |  |  |  |
| 1.4.1.6.1 | Δίσκοι SATA III | Ναι |  |  |
| 1.4.1.6.2 | Πλήθος δίσκων | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.1.6.3 | 1ος δίσκος - τύπος SSD | ≥ 256GB |  |  |
| 1.4.1.6.4 | 2ος δίσκος - τύπος HDD Hybrid (SSHD) | ≥ 1TB |  |  |
| 1.4.1.7 | Διαυλοί Επικοινωνίας |  |  |  |
| 1.4.1.7.1 | USB | Ναι |  |  |
| 1.4.1.7.2 | Ελάχιστος αριθμός USB | ≥ 5 |  |  |
| 1.4.1.7.3 | Θύρες Δικτύου RJ-45 | Ναι |  |  |
| 1.4.1.7.4 | Ελάχιστη ταχύτητα θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 1Gbps |  |  |
| 1.4.1.8 | Θύρα γραφικών (VGA) | Ναι |  |  |
| 1.4.1.8.1 | Ελάχιστος αριθμός θυρών γραφικών | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.1.8.2 | SD Card Reader | Ναι |  |  |
| 1.4.1.8.3 | Θύρα εξωτερικού μικροφώνου - εισόδου ήχου | Ναι |  |  |
| 1.4.1.8.4 | Ελάχιστος αριθμός θυρών εξωτερικού μικροφώνων - εισόδου ήχου | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.1.8.5 | Θύρα ακουστικών - εξόδου ήχου | Ναι |  |  |
| 1.4.1.8.6 | Ελάχιστος αριθμός θυρών ακουστικών - εξόδου ήχου | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.1.9 | Κάρτα Ήχου |  |  |  |
| 1.4.1.9.1 | Ενσωματωμένη κάρτα ήχου High definition audio | Ναι |  |  |
| 1.4.1.10 | Δικτύωση |  |  |  |
| 1.4.1.10.1 | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet LAN | Ναι |  |  |
| 1.4.1.11 | Τροφοδοσία |  |  |  |
| 1.4.1.11.1 | Τροφοδοτικό | Ναι |  |  |
| 1.4.1.11.2 | Ελάχιστη ισχύς τροφοδοτικού | ≤ 250 Watt |  |  |
| 1.4.1.12 | Πληκτρολόγιο & Mouse |  |  |  |
| 1.4.1.12.1 | Κλασικό πληκτρολόγιο & mouse | Ναι |  |  |
| 1.4.1.13 | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.4.1.13.1 | UEFI BIOS supporting | Ναι |  |  |
| 1.4.1.13.2 | Intel vPro™ Technology | Ναι |  |  |
| 1.4.1.13.3 | Support for up to three monitors | Ναι |  |  |
| 1.4.1.13.4 | DriveLock | Ναι |  |  |
| 1.4.1.13.5 | Master Boot Record Security | Ναι |  |  |
| 1.4.1.13.6 | LAN-WLAN Protection | Ναι |  |  |
| 1.4.1.13.7 | Native Miracast Support | Ναι |  |  |
| 1.4.1.13.8 | Recovery Manager SW | Ναι |  |  |
| 1.4.1.13.9 | Trusted Platform Module (TPM) | Ναι |  |  |
| 1.4.1.14 | Λειτουργικό Σύστημα |  |  |  |
| 1.4.1.14.1 | Microsoft Windows 10 Professional Edition 64-bit Αγγλικό | Ναι |  |  |
| 1.4.1.14.2 | Ελάχιστος αριθμός λειτουργικών συστημάτων | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.1.14.3 | Αναφορά άλλων υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων ή διαφορετικών εκδόσεων των ίδιων λειτουργικών συστημάτων που υποστηρίζονται | Ναι |  |  |
| 1.4.1.15 | Εγγύηση |  |  |  |
| 1.4.1.15.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υλικό, Εργασίες) | ≥ 3 έτη |  |  |
| 1.4.1.15.2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας On-site με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση της βλάβης | ≥ 3 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

Πίνακας Συμμόρφωσης: Workstations i7 Monitors

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1.16 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.4.1.16.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο | Ναι |  |  |
| 1.4.1.16.2 | Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου | Ναι |  |  |
| 1.4.1.16.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 2 |  |  |
| 1.4.1.16.4 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 1.4.1.17 | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.4.1.17.1 | Διαγώνιος | ≥ 23’’ |  |  |
| 1.4.1.17.2 | Τύπος | LCD |  |  |
| 1.4.1.17.3 | Ανάλυση | ≥ 1920 x 1080 |  |  |
| 1.4.1.17.4 | Αντίθεση | 70000:1 |  |  |
| 1.4.1.17.5 | Απεικόνιση | 16:09 |  |  |
| 1.4.1.17.6 | D-Sub 15pin | Ναι |  |  |
| 1.4.1.17.7 | Display Port | Ναι |  |  |
| 1.4.1.17.8 | HDMI | Ναι |  |  |
| 1.4.1.18 | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.4.1.18.1 | Ηχεία (optional) | Ναι |  |  |
| 1.4.1.18.2 | Κάμερα (optional) | Ναι |  |  |
| 1.4.1.18.3 | USB Hub (optional) | Ναι |  |  |
| 1.4.1.19 | Εγγύηση |  |  |  |
| 1.4.1.19.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υλικό, Εργασίες) | ≥ 3 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.4.2 Workstations i5 with O/S and Monitors

Πίνακας Συμμόρφωσης: Workstations i5 with O/S and Monitors

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.4.2.1.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο | Ναι |  |  |
| 1.4.2.1.2 | Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου | Ναι |  |  |
| 1.4.2.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 2 |  |  |
| 1.4.2.1.4 | Δυνατότητα αναβάθμισης/αντικατάστασης της χωρητικότητας της κυρίας μνήμης και του σκληρού δίσκου. | Ναι |  |  |
| 1.4.2.1.5 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 1.4.2.2 | Μονάδα Επεξεργασίας |  |  |  |
| 1.4.2.2.1 | Ελάχιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.2.2.2 | Ελάχιστος Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.2.2.3 | Επεξεργαστής Intel Core i5, 4Core | ≥ 3.20GHz |  |  |
| 1.4.2.2.4 | Λανθάνουσα Μνήμη Επεξεργαστή | ≥ 6ΜΒ |  |  |
| 1.4.2.3 | Μονάδα Μνήμης |  |  |  |
| 1.4.2.3.1 | Ελάχιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 32GB |  |  |
| 1.4.2.3.2 | Ελάχιστος Αριθμός θέσεων μνήμης | ≥ 2 |  |  |
| 1.4.2.3.3 | Τύπος Μνήμης DDR4 | Ναι |  |  |
| 1.4.2.3.4 | Ελάχιστη ταχύτητα διαύλου μνήμης | ≥ 2400MHz |  |  |
| 1.4.2.3.5 | Ελάχιστη προεγκατεστημένη μνήμη | ≥ 16GB |  |  |
| 1.4.2.4 | Κάρτα Οθόνης |  |  |  |
| 1.4.2.4.1 | Ελάχιστη μέγιστη ανάλυση 1600 x 900 | Ναι |  |  |
| 1.4.2.4.2 | Ελάχιστη μνήμη κάρτας οθόνης | ≥ 1GB |  |  |
| 1.4.2.5 | Μονάδες Οπτικών Δίσκων |  |  |  |
| 1.4.2.5.1 | DVD-RW | Ναι |  |  |
| 1.4.2.6 | Μονάδες Σκληρών Δίσκων |  |  |  |
| 1.4.2.6.1 | Δίσκοι SATA III | Ναι |  |  |
| 1.4.2.6.2 | Πλήθος δίσκων | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.2.6.3 | 1ος δίσκος - τύπος SSD | ≥ 256GB |  |  |
| 1.4.2.6.4 | 2ος δίσκος - τύπος HDD Hybrid (SSHD) | ≥ 1TB |  |  |
| 1.4.2.7 | Διαυλοί Επικοινωνίας |  |  |  |
| 1.4.2.7.1 | USB | Ναι |  |  |
| 1.4.2.7.2 | Ελάχιστος αριθμός USB | ≥ 5 |  |  |
| 1.4.2.7.3 | Θύρες Δικτύου RJ-45 | Ναι |  |  |
| 1.4.2.7.4 | Ελάχιστη ταχύτητα θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 1Gbps |  |  |
| 1.4.2.8 | Θύρα γραφικών (VGA) | Ναι |  |  |
| 1.4.2.8.1 | Ελάχιστος αριθμός θυρών γραφικών | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.2.8.2 | SD Card Reader | Ναι |  |  |
| 1.4.2.8.3 | Θύρα εξωτερικού μικροφώνου - εισόδου ήχου | Ναι |  |  |
| 1.4.2.8.4 | Ελάχιστος αριθμός θυρών εξωτερικού μικροφώνων - εισόδου ήχου | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.2.8.5 | Θύρα ακουστικών - εξόδου ήχου | Ναι |  |  |
| 1.4.2.8.6 | Ελάχιστος αριθμός θυρών ακουστικών - εξόδου ήχου | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.2.9 | Κάρτα Ήχου |  |  |  |
| 1.4.2.9.1 | Ενσωματωμένη κάρτα ήχου High definition audio | Ναι |  |  |
| 1.4.2.10 | Δικτύωση |  |  |  |
| 1.4.2.10.1 | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet LAN | Ναι |  |  |
| 1.4.2.11 | Τροφοδοσία |  |  |  |
| 1.4.2.11.1 | Τροφοδοτικό | Ναι |  |  |
| 1.4.2.11.2 | Ελάχιστη ισχύς τροφοδοτικού | ≤ 250 Watt |  |  |
| 1.4.2.12 | Πληκτρολόγιο & Mouse |  |  |  |
| 1.4.2.12.1 | Κλασικό πληκτρολόγιο & mouse | Ναι |  |  |
| 1.4.2.13 | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.4.2.13.1 | UEFI BIOS supporting | Ναι |  |  |
| 1.4.2.13.2 | Intel vPro™ Technology | Ναι |  |  |
| 1.4.2.13.3 | Support for up to three monitors | Ναι |  |  |
| 1.4.2.13.4 | DriveLock | Ναι |  |  |
| 1.4.2.13.5 | Master Boot Record Security | Ναι |  |  |
| 1.4.2.13.6 | LAN-WLAN Protection | Ναι |  |  |
| 1.4.2.13.7 | Native Miracast Support | Ναι |  |  |
| 1.4.2.13.8 | Recovery Manager SW | Ναι |  |  |
| 1.4.2.13.9 | Trusted Platform Module (TPM) | Ναι |  |  |
| 1.4.2.14 | Λειτουργικό Σύστημα |  |  |  |
| 1.4.2.14.1 | Microsoft Windows 10 Professional Edition 64-bit Αγγλικό | Ναι |  |  |
| 1.4.2.14.2 | Ελάχιστος αριθμός λειτουργικών συστημάτων | ≥ 1 |  |  |
| 1.4.2.14.3 | Αναφορά άλλων υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων ή διαφορετικών εκδόσεων των ίδιων λειτουργικών συστημάτων που υποστηρίζονται | Ναι |  |  |
| 1.4.2.15 | Εγγύηση |  |  |  |
| 1.4.2.15.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υλικό, Εργασίες) | ≥ 3 έτη |  |  |
| 1.4.2.15.2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας On-site με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση της βλάβης | ≥ 3 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

Πίνακας Συμμόρφωσης: Workstations i5 Monitors

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2.16 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.4.2.16.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο | Ναι |  |  |
| 1.4.2.16.2 | Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου | Ναι |  |  |
| 1.4.2.16.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 2 |  |  |
| 1.4.2.16.4 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 1.4.2.17 | Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.4.2.17.1 | Διαγώνιος | ≥ 23’’ |  |  |
| 1.4.2.17.2 | Τύπος | LCD |  |  |
| 1.4.2.17.3 | Ανάλυση | ≥ 1920 x 1080 |  |  |
| 1.4.2.17.4 | Αντίθεση | 70000:1 |  |  |
| 1.4.2.17.5 | Απεικόνιση | 16:09 |  |  |
| 1.4.2.17.6 | D-Sub 15pin | Ναι |  |  |
| 1.4.2.17.7 | Display Port | Ναι |  |  |
| 1.4.2.17.8 | HDMI | Ναι |  |  |
| 1.4.2.18 | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.4.2.18.1 | Ηχεία (optional) | Ναι |  |  |
| 1.4.2.18.2 | Κάμερα (optional) | Ναι |  |  |
| 1.4.2.18.3 | USB Hub (optional) | Ναι |  |  |
| 1.4.2.19 | Εγγύηση |  |  |  |
| 1.4.2.19.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υλικό, Εργασίες) | ≥ 3 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.5 Laptops

Πίνακας Συμμόρφωσης: Laptops

| Α/Α | Απαιτήσεις - Υποείδη Τεχνικού Εξοπλισμού | Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1 | Laptops | 3 |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.5.1 Laptops

Πίνακας Συμμόρφωσης: Laptops

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.5.1.1.1 | Τύπος – Κατασκευαστής – Σειρά -Μοντέλο | Ναι |  |  |
| 1.5.1.1.2 | Χρόνος ανακοίνωσης μοντέλου | Ναι |  |  |
| 1.5.1.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 3 |  |  |
| 1.5.1.1.4 | Δυνατότητα αναβάθμισης/αντικατάστασης της χωρητικότητας της κυρίας μνήμης και του σκληρού δίσκου. | Ναι |  |  |
| 1.5.1.1.5 | Πιστοποιητικό ποιότητας ISO για τον κατασκευαστή. | Ναι |  |  |
| 1.5.1.2 | Μονάδα Επεξεργασίας |  |  |  |
| 1.5.1.2.1 | Ελάχιστος Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.1.2.2 | Ελάχιστος Αριθμός εγκατεστημένων επεξεργαστών | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.1.2.3 | Επεξεργαστής Intel Core i5 | ≥ 2.50GHz |  |  |
| 1.5.1.2.4 | Λανθάνουσα Μνήμη Επεξεργαστή | ≥ 6ΜΒ |  |  |
| 1.5.1.3 | Μονάδα Μνήμης |  |  |  |
| 1.5.1.3.1 | Ελάχιστη υποστηριζόμενη μνήμη | ≥ 32GB |  |  |
| 1.5.1.3.2 | Ελάχιστος Αριθμός θέσεων μνήμης | ≥ 2 |  |  |
| 1.5.1.3.3 | Τύπος Μνήμης DDR4 | Ναι |  |  |
| 1.5.1.3.4 | Ελάχιστη ταχύτητα διαύλου μνήμης | ≥ 2400MHz |  |  |
| 1.5.1.3.5 | Ελάχιστη προεγκατεστημένη μνήμη | ≥ 8GB |  |  |
| 1.5.1.4 | Οθόνη |  |  |  |
| 1.5.1.4.1 | Μέγιστη διάσταση οθόνης | ≤ 13.3'' |  |  |
| 1.5.1.4.2 | Τύπος οθόνης με υποστήριξη Webcam | Ναι |  |  |
| 1.5.1.5 | Κάρτα Οθόνης |  |  |  |
| 1.5.1.5.1 | Μέγιστη ανάλυση 1920x1080 | Ναι |  |  |
| 1.5.1.5.2 | Ενσωματωμένη | Ναι |  |  |
| 1.5.1.6 | Μονάδες Σκληρών Δίσκων |  |  |  |
| 1.5.1.6.1 | Δίσκοι SATA III ή PCIe NVMe | Ναι |  |  |
| 1.5.1.6.2 | Ελάχιστος αριθμός SSD σκληρών δίσκων PCIe NVMe | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.1.6.3 | Ελάχιστη χωρητικότητα κάθε SSD δίσκου | ≥ 256GB |  |  |
| 1.5.1.7 | Θύρες Επέκτασης/Επικοινωνίας |  |  |  |
| 1.5.1.7.1 | Ελάχιστος αριθμός USB 3.0 | ≥ 2 |  |  |
| 1.5.1.7.2 | Ελάχιστος αριθμός USB 3.1 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.1.7.3 | Ελάχιστος αριθμός HDMI ports | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.1.7.4 | Ελάχιστος αριθμός VGA ports | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.1.7.5 | Ελάχιστη ταχύτητα θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 1Gbps |  |  |
| 1.5.1.7.6 | Ελάχιστος αριθμός θυρών δικτύου RJ-45 | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.1.7.7 | Smart Card Reader | Ναι |  |  |
| 1.5.1.7.8 | Θύρα ακουστικών - εξόδου ήχου | Ναι |  |  |
| 1.5.1.8 | Κάρτα Ήχου |  |  |  |
| 1.5.1.8.1 | Ενσωματωμένη κάρτα ήχου High definition audio | Ναι |  |  |
| 1.5.1.8.2 | Ηχεία | Ναι |  |  |
| 1.5.1.8.3 | Μικρόφωνο | Ναι |  |  |
| 1.5.1.9 | Κάμερα |  |  |  |
| 1.5.1.9.1 | Ενσωματωμένη κάμερα | Ναι |  |  |
| 1.5.1.9.2 | Ελάχιστη ανάλυση κάμερας | ≥ 720p HD Webcam |  |  |
| 1.5.1.10 | Δικτύωση |  |  |  |
| 1.5.1.10.1 | Ενσωματωμένη κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps Gigabit Ethernet LAN | Ναι |  |  |
| 1.5.1.10.2 | Ενσωματωμένη κάρτα ασύρματου δικτύου 802.11 a/b/g/n | Ναι |  |  |
| 1.5.1.10.3 | Ενσωματωμένο Bluetooth 4.2 | Ναι |  |  |
| 1.5.1.11 | Πληκτρολόγιο & Mouse |  |  |  |
| 1.5.1.11.1 | Κλασικό πληκτρολόγιο φορητών υπολογιστών με δυνατότητα φωτισμού (optional) | Ναι |  |  |
| 1.5.1.11.2 | Μπαταρία | Ναι |  |  |
| 1.5.1.11.3 | Αυτονομία μπαταρίας | ≥ 6 ώρες |  |  |
| 1.5.1.12 | Βάρος |  |  |  |
| 1.5.1.12.1 | Μέγιστο Βάρος | ≤ 3Kg |  |  |
| 1.5.1.13 | Θήκη Μεταφοράς |  |  |  |
| 1.5.1.13.1 | Θήκη μεταφοράς φορητού υπολογιστή | Ναι |  |  |
| 1.5.1.13.2 | Ελάχιστες διαστάσεις θήκης μεταφοράς φορητού υπολογιστή | ≥ 13.3'' |  |  |
| 1.5.1.14 | Άλλα χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.5.1.14.1 | Ενσωματωμένη υποδοχή καρτών μνήμης (SD, SDHC, SDXC) | Ναι |  |  |
| 1.5.1.14.2 | TPM 2.0 | Ναι |  |  |
| 1.5.1.14.3 | Security Manager | Ναι |  |  |
| 1.5.1.14.4 | Native Miracast Support | Ναι |  |  |
| 1.5.1.15 | Λειτουργικό Σύστημα |  |  |  |
| 1.5.1.15.1 | Microsoft Windows 10 Professional Edition 64-bit Αγγλικό | Ναι |  |  |
| 1.5.1.15.2 | Ελάχιστος αριθμός λειτουργικών συστημάτων | ≥ 1 |  |  |
| 1.5.1.15.3 | Αναφορά άλλων υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων ή διαφορετικών εκδόσεων των ίδιων λειτουργικών συστημάτων που υποστηρίζονται | Ναι |  |  |
| 1.5.1.16 | Εγγύηση |  |  |  |
| 1.5.1.16.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας (Υλικό, Εργασίες) | ≥ 3 έτη |  |  |
| 1.5.1.16.2 | Εγγύηση καλής λειτουργίας On-site με ανταπόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση της βλάβης | ≥ 3 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.6 Development Software

Πίνακας Συμμόρφωσης: Development Software

| Α/Α | Απαιτήσεις - Υποείδη Τεχνικού Εξοπλισμού | Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1 | Visual Studio 2017 Enterprise with MSDN Subscription | 1 |  |  |
| 1.6.2 | Microsoft Office 2016 Professional Plus with SA Academic | 1 |  |  |
| 1.6.3 | Microsoft Project Professional 2016 with SA Academic | 1 |  |  |
| 1.6.4 | Microsoft Visio Professional 2016 with SA Academic | 1 |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.6.1 Visual Studio 2017 Enterprise with MSDN Subscription

Πίνακας Συμμόρφωσης: Visual Studio 2017 Enterprise with MSDN Subscription

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές |  | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.1.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |  |
| 1.6.1.1.1 | Τύπος Visual Studio 2017 Enterprise with MSDN Subscription |  | Ναι |  |  |
| 1.6.1.1.2 | Η άδεια να περιλαμβάνει Software Assurance |  | Ναι |  |  |
| 1.6.1.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων |  | ≥ 1 |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.6.2 Microsoft Office 2016 Professional Plus with SA Academic

Πίνακας Συμμόρφωσης: Microsoft Office 2016 Professional Plus with SA Academic

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.2.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.6.2.1.1 | Τύπος Microsoft Office 2016 Professional Plus | Ναι |  |  |
| 1.6.2.1.2 | Η άδεια να περιλαμβάνει Software Assurance | Ναι |  |  |
| 1.6.2.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 5 |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.6.3 Microsoft Project Professional 2016 with SA Academic

Πίνακας Συμμόρφωσης:Microsoft Project Professional 2016 with SA Academic

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.3.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.6.3.1.1 | Τύπος Microsoft Project Professional 2016 | Ναι |  |  |
| 1.6.3.1.2 | Η άδεια να περιλαμβάνει Software Assurance | Ναι |  |  |
| 1.6.3.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 1 |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

1.6.4 Microsoft Visio Professional 2016 with SA Academic

Πίνακας Συμμόρφωσης: Microsoft Visio Professional 2016 with SA Academic

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6.4.1 | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1.6.4.1.1 | Τύπος Microsoft Visio Professional 2016 with SA Academic | Ναι |  |  |
| 1.6.4.1.2 | Η άδεια να περιλαμβάνει Software Assurance | Ναι |  |  |
| 1.6.4.1.3 | Αριθμός προσφερόμενων μονάδων | ≥ 5 |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 2: Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών (GIS ή ισοδύναμα)

Πίνακας συμμόρφωσης λογισμικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Τεχνική Περιγραφή |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Σχεδιασμός, μοντελοποίηση, ανάλυση και διαχείριση γεωγραφικών δεδομένων | Ναι |  |  |
| 2.1.1.2 | Δημιουργία πολυεπίπεδων θεματικών χαρτών και εκτέλεση χωρικής ανάλυσης | Ναι |  |  |
| 2.1.1.3 | Διασύνδεση με κύριες βάσεις δεδομένων όπως SQL Server, PostgreSQL κ.α. | Ναι |  |  |
| 2.1.1.4 | Προηγμένα εργαλεία για το χειρισμό σχηματικών φακέλων και γεωγραφικών βάσεων δεδομένων. | Ναι |  |  |
| 2.1.1.5 | Αποθήκευση γεωγραφικών δεδομένων σε βάσεις δεδομένων και shp αρχεία | Ναι |  |  |
| 2.1.1.6 | Δυνατότητα μοντελοποίησης δικτύων δρομολόγησης | Ναι |  |  |
| 2.1.1.7 | Δυνατότητα επίλυσης βέλτιστων διαδρομών με πολλαπλούς τρόπους από σημείο σε σημείο ή πολλαπλά σημεία | Ναι |  |  |
| 2.1.1.8 | Δυνατότητα επίλυσης βέλτιστων διαδρομών πολλαπλών σημείων (TSP) | Ναι |  |  |
| 2.1.1.9 | Δυνατότητα διασύνδεσης με άλλα λογισμικά γεωγραφικών πληροφοριών GIS και σχεδίου (π.χ. AutoCAD) | Ναι |  |  |
| 2.1.1.10 | Διαχείριση και οπτικοποίηση εναλλακτικών σεναρίων | Ναι |  |  |
| 2.1.1.11 | Παράλληλες άδειες χρήσης (licences) | ≥30 |  |  |
| 2.1.2 | Πρόσθετες απαιτήσεις |  |  |  |
| 2.1.2.1 | Τεκμηρίωση της προηγούμενης χρήσης του λογισμικού στην μοντελοποίηση, σχεδιασμό και ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων | Ναι |  |  |
| 2.1.2.2 | Παροχή εγχειριδίων και άλλου υλικού τεκμηρίωσης είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική | Ναι |  |  |
| 2.1.3 | Εγγύηση |  |  |  |
| 2.1.3.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 1 έτη |  |  |
|  | Τεχνική υποστήριξη |  |  |  |
| 2.1.3.2 | Εγγύηση αποκατάστασης προβλημάτων εντός 48 ωρών | ≥ 1 έτη |  |  |
| 2.1.3.3 | Τεχνική υποστήριξη | ≥ 1 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 3: Πακέτα λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους

Πίνακας συμμόρφωσης λογισμικού μοντελοποίησης, σχεδιασμού και ανάλυσης εφοδιαστικών αλυσίδων

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Τεχνική Περιγραφή |  |  |  |
| 3.1.1.1 | Μοντελοποίηση των παρακάτω σταδίων σχεδιασμού εμπορευματικών μεταφορών (γένεση, κατανομή σε ζεύγη Π-Π, καταμερισμός ανά μέσο, μοντελοποίηση κόμβων, καταμερισμός στο δίκτυο) | Ναι |  |  |
| 3.1.1.2 | Μοντελοποίηση εμπορευματικών ροών και των τριών επιπέδων (long-haul trips, short-haul trips, urban freight distribution) ανεξάρτητα και σε συνδυασμό | Ναι |  |  |
| 3.1.1.3 | Διασύνδεσης με λογισμικά γεωγραφικών πληροφοριών GIS (π.χ. ArcGIS) | Ναι |  |  |
| 3.1.1.4 | Διαχείριση και οπτικοποίηση εναλλακτικών σεναρίων εφοδιαστικής αλυσίδας | Ναι |  |  |
| 3.1.1.5 | Δύο άδειες χρήσης (licences) | Ναι |  |  |
| 3.1.2 | Πρόσθετες απαιτήσεις |  |  |  |
| 3.1.2.1 | Τεκμηρίωση της προηγούμενης χρήσης του λογισμικού στην μοντελοποίηση, σχεδιασμό και ανάλυση δικτύων διεθνών εμπορευματικών μεταφορών (δύο ανάλογα case studies) | Ναι |  |  |
| 3.1.2.2 | Παροχή εγχειριδίων και άλλου υλικού τεκμηρίωσης είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική | Ναι |  |  |
| 3.1.3 | Εκπαίδευση |  |  |  |
| 3.1.3.1 | Εκπαίδευση στη χρήση του λογισμικού | Ναι |  |  |
| 3.1.4 | Εγγύηση |  |  |  |
| 3.1.4.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 3 έτη |  |  |
| 3.1.5 | Τεχνική υποστήριξη |  |  |  |
| 3.1.5.1 | Εγγύηση αποκατάστασης προβλημάτων εντός 48 ωρών | ≥ 3 έτη |  |  |
| 3.1.5.2 | Τεχνική υποστήριξη | ≥ 3 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 4: Πακέτα λογισμικού εξομοίωσης

Πίνακας συμμόρφωσης λογισμικού προσομοίωσης λειτουργιών logistics

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1.1 | Τεχνική Περιγραφή |  |  |  |
| 4.1.1.1.1 | Προσομοίωση επιχειρησιακών λειτουργιών με τη χρήση discrete event simulation | Ναι |  |  |
| 4.1.1.1.2 | Δημιουργία μοντέλου προσομοίωσης τόσο με τη χρήση γραφικών λειτουργιών (icon or drag-and-drop) όσο και μέσω προγραμματισμού (programming/ access to programmed modules) | Ναι |  |  |
| 4.1.1.1.3 | Δυνατότητα input distribution fitting (input distributions, deterministic vs. random input, κλπ) | Ναι |  |  |
| 4.1.1.1.4 | Οπτικοποίηση της ροής των επιχειρησιακών λειτουργιών (2D & 3D process flow animation) και εξαγωγή του animation σε κάποια μορφή ευρείας χρήσης (π.χ. MPEG) | Ναι |  |  |
| 4.1.1.1.5 | Δυνατότητα animation σε πραγματικό χρόνο (real-time animation viewing) | Ναι |  |  |
| 4.1.1.1.6 | Λειτουργίες βελτιστοποίησης (optimisation) των επιχειρησιακών λειτουργιών | Ναι |  |  |
| 4.1.1.1.7 | Δυνατότητα εισαγωγής σχεδίων CAD | Ναι |  |  |
| 4.1.1.1.8 | Παροχή αποτελεσμάτων προσομοίωσης τόσο με τη μορφή ποσοτικών δεικτών όσο και σε μορφή γραφημάτων | Ναι |  |  |
| 4.1.1.2 | Πρόσθετες απαιτήσεις |  |  |  |
| 4.1.1.2.1 | Τεκμηρίωση της προηγούμενης χρήσης του λογισμικού στην προσομοίωση λειτουργίας τερματικών σταθμών logistics (π.χ. κέντρα αποθήκευσης και διανομής, λιμενικούς τερματικούς σταθμούς, κλπ), με την παροχή στοιχείων χρήσης του τουλάχιστον σε τρία ανάλογα case studies. | Ναι |  |  |
| 4.1.1.2.2 | Παροχή εγχειριδίων και άλλου υλικού τεκμηρίωσης είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική | Ναι |  |  |
| 4.1.1.3 | Εκπαίδευση |  |  |  |
| 4.1.1.3.1 | Εκπαίδευση στη χρήση του λογισμικού | Ναι |  |  |
| 4.1.1.4 | Εγγύηση |  |  |  |
| 4.1.1.4.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 3 έτη |  |  |
| 4.1.1.5 | Τεχνική υποστήριξη |  |  |  |
| 4.1.1.5.1 | Εγγύηση αποκατάστασης προβλημάτων εντός 48 ωρών | ≥ 3 έτη |  |  |
| 4.1.1.5.2 | Τεχνική υποστήριξη | ≥ 3 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 5 Αισθητήρες και σύστημα εντοπισμού οχημάτων

Πίνακες Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

Υλικός Τεχνικός Εξοπλισμός

| Α/Α | Απαιτήσεις - Υποείδη Τεχνικού Εξοπλισμού | Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Τηλεματική μονάδα φορτηγού οχήματος | 10 |  |  |
| 5.2 | Σύστημα αισθητήρων συλλογής δεδομένων κατάστασης ευπαθών φορτίων | 10 |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

Πίνακας συμμόρφωσης τηλεματικής μονάδας φορτηγού οχήματος

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1 | Τεχνική Περιγραφή |  |  |  |
| 5.1.1.1 | Τηλεματική μονάδα GPS/GPRS black box με δυνατότητα αναλογικών και ψηφιακών διασυνδέσεων | Ναι |  |  |
| 5.1.1.2 | Να φέρει αριθμό κατασκευής εργοστασίου | Ναι |  |  |
| 5.1.1.3 | Τάση λειτουργίας 24V. Να συνδεθεί με τρόπο που θα αντιλαμβάνεται το ξεκίνημα-σβήσιμο της μηχανής. | Ναι |  |  |
| 5.1.1.4 | Δορυφορικό σύστημα εντοπισμού μέσω πολλαπλών δορυφόρων και υποστήριξη GPS και GLONASS | Ναι |  |  |
| 5.1..1.5 | Δυνατότητα ανάγνωσης δεδομένων CAN bus, με ενσωματωμένο ή επιπλέον αναγνώστη, με υποστήριξή πρωτοκόλλων J1939 και J170 κατ’ ελάχιστο όπως ορίζεται στην ενότητα 3.1 | Ναι |  |  |
| 5.1.1.6 | Περιγραφή του τρόπου διασύνδεσης με τη μονάδα και το όχημα (CAN Bus) | Ναι |  |  |
| 5.1.1.7 | Κατάλογος με τα υποστηριζόμενα οχήματα και τις πληροφορίες που μπορούν να διαβασθούν ανά περίπτωση (CAN Bus) | Ναι |  |  |
| 5.1.1.8 | Περιγραφή της προτεινόμενης αρχιτεκτονικής διασύνδεσης με τους αισθητήρες. | Ναι |  |  |
| 5.1.1.9 | Ελάχιστος αριθμός αναλογικών εισόδων με δυνατότητα μέτρησης τάσεως ή ρεύματος, είτε με ενσωματωμένο στην τηλεματική μονάδα ή επιπλέον εξοπλισμό. | ≥ 10 |  |  |
| 5.1.1.10 | Ελάχιστος αριθμός μη χρησιμοποιούμενων αναλογικών εισόδων με δυνατότητα μέτρησης τάσεως ή ρεύματος, είτε με ενσωματωμένο στην τηλεματική μονάδα ή επιπλέον εξοπλισμό, για μελλοντική χρήση | ≥ 4 |  |  |
| 5.1.1.11 | Ελάχιστος αριθμός ψηφιακών εισόδων | ≥ 4 |  |  |
| 5.1.1.12 | Αναφορά πλήθους θυρών RS232 & RS485 για επικοινωνία με εξωτερικές συσκευές | Ναι |  |  |
| 5.1.1.13 | Αισθητήρας επιτάχυνσης | Ναι |  |  |
| 5.1.1.14 | Συμπαγής και ανθεκτική συσκευή που να συνάδει με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά πρότυπα (CE,FCC κλπ.) με υποβολή των αντίστοιχων πιστοποιητικών. | Ναι |  |  |
| 5.1.1.15 | Εσωτερική επαναφορτιζόμενη μπαταρία που να επιτρέπει την λειτουργία της συσκευής σε περίπτωση διακοπής της παροχής ρεύματος προς την συσκευή. | Ναι |  |  |
| 5.1.1.16 | Ενσωματωμένη μνήμη με δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων καταγραφής σε περίπτωση μη κάλυψης δικτύου GSM για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ημερών | Ναι |  |  |
| 5.1.1.17 | Δυνατότητα αλλαγής προγραμματισμού παραμέτρων λειτουργίας εξ’ αποστάσεως, χωρίς επιστροφή του οχήματος στη βάση του (αμαξοστάσιο). | Ναι |  |  |
| 5.1.2 | Πρόσθετες απαιτήσεις |  |  |  |
| E2.2.1 | Τεκμηρίωση τουλάχιστον τριετούς αποδεδειγμένης εμπειρία στην υλοποίηση έργων παρόμοιων με το προκηρυσσόμενο (βλ. συγκεκριμένους όρους στην Ενότητα 3.1 της Τεχνικής Περιγραφής). | Ναι |  |  |
| 5.1.3 | Εκπαίδευση |  |  |  |
| 5.1.3.1 | Εκπαίδευση στην χρήση του εξοπλισμού | Ναι |  |  |
| 5.1.4 | Εγγύηση |  |  |  |
| 5.1.4.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 2 έτη |  |  |
| 5.1.5 | Τεχνική υποστήριξη |  |  |  |
| 5.1.5.1 | Εγγύηση αποκατάστασης προβλημάτων εντός 48 ωρών | ≥ 2 έτη |  |  |
| 5.1.5.2 | Τεχνική υποστήριξη | ≥ 2 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

Πίνακας συμμόρφωσης συστήματος αισθητήρων συλλογής δεδομένων κατάστασης ευπαθών φορτίων

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 | Τεχνική Περιγραφή |  |  |  |
| 5.2.1.1 | Αισθητήρες (2 ανά όχημα) για μέτρηση θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας, IP65 με μεταλλικό περίβλημα. Θερμοκρασία λειτουργίας -40 έως 80 βαθμούς Κελσίου Μέτρηση θερμοκρασίας -30 έως 70 βαθμούς Κελσίου. Μέτρηση σχετικής υγρασίας 0 με 100%. Αναλογική έξοδος θερμοκρασίας τάσης ή ρεύματος. Αναλογική έξοδος σχετικής υγρασίας τάσης ή ρεύματος. Τάση τροφοδοσίας αισθητήρα 24 V | Ναι |  |  |
| 5.2.1.2 | Αισθητήρας συγκέντρωσης αιθυλενίου αερίου. Μέτρηση συγκέντρωσης αιθυλενίου από 0 έως 200ppm Αναλογική έξοδος συγκέντρωσης (ppm) τάσης ή ρεύματος. Τάση τροφοδοσίας αισθητήρα 24 V. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως 50 βαθμούς Κελσίου. ΙΡ 65 | Ναι |  |  |
| 5.2.1.3 | Αισθητήρας μέτρησης φορτίου. Μέτρηση αλλαγής φορτίου (βάρος οχήματος). Αναλογική έξοδος αλλαγής φορτίου τάσης ή ρεύματος. Τάση τροφοδοσίας αισθητήρα 24V. Θερμοκρασία λειτουργίας -20 έως 50 βαθμούς Κελσίου | Ναι |  |  |
| 5.2.1.4 | Διασύνδεση αισθητήρων με τηλεματική μονάδα για αποστολή δεδομένων | Ναι |  |  |
| 5.2.2 | Εγγύηση |  |  |  |
| 5.2.2.1 | Εγγύηση καλής λειτουργίας | ≥ 2 έτη |  |  |
| 5.2.3 | Τεχνική υποστήριξη |  |  |  |
| 5.2.3.1 | Εγγύηση αποκατάστασης προβλημάτων εντός 48 ωρών | ≥ 2 έτη |  |  |
| 5.2.3.2 | Τεχνική υποστήριξη | ≥ 2 έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 6: Μηχανές χάραξης

Πίνακας συμμόρφωσης εκτυπωτή τυπωμένων κυκλωμάτων με μέθοδο χάραξης

|  | Απαιτήσεις | Υποχρέωση | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1 | Ωφέλιμη επιφάνεια εργασίας | ≥ : 220mm x 300mm x 20mm |  |  |
| 6.1.2 | Ανάλυση αξόνων X/Y | ≤ 0.5μm |  |  |
| 6.1.3 | Επαναληψιμότητα | ≤ +/- 0.001 mm |  |  |
| 6.1.4 | Ακρίβεια σε μπρός-πίσω ευθυγράμμιση | ≤ +/- 0.02 mm |  |  |
| 6.1.5 | Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής τρυπανιού ελεγχόμενη από λογισμικό | ≥ 60000rpm |  |  |
| 6.1.6 | Αυτόματη αλλαγή κοπτικών εργαλείων τουλάχιστον 15 θέσεων | Ναι |  |  |
| 6.1.7 | Τσοκ συγκράτησης εργαλείων: 3.175 mm (1/8”) με αυτόματη συγκράτηση | Ναι |  |  |
| 6.1.8 | Ταχύτητα διάτρησης οπών | ≥ 120 οπές / λετπό |  |  |
| 6.1.9 | Μέγιστη ικανοποιητική ταχύτητα κίνησης αξόνων | ≥ από 150 mm/sec |  |  |
| 6.1.10 | Κινητήρες Χ/Υ: βηματικοί κινητήρες τριών φάσεων | Ναι |  |  |
| 6.1.11 | Κινητήρας Ζ: βηματικός κινητήρας δυο φάσεων | Ναι |  |  |
| 6.1.12 | Ενσωματωμένη κάμερα για οπτική αναγνώριση και μετρήσεις | Ναι |  |  |
| 6.1.13 | Καμπίνα μείωσης θορύβου | Ναι |  |  |
| 6.1.14 | Σύστημα αυτόματης τοποθέτησης πάστας κόλλησης με σύριγγα | Ναι |  |  |
| 6.1.15 | Τραπέζι υποπίεσης (vacuum table) για την τοποθέτηση και συγκράτηση πλακέτας | Ναι |  |  |
| 6.1.16 | Αντλία κενού ( ελάχιστη υποπίεση 0.22 Bar, 220V, ρυθμός αναρρόφησης 240 m³/ hour, ελεγχόμενη από λογισμικό, φίλτρα αέρα τύπου HEPA) | Ναι |  |  |
| 6.1.17 | Δοκιμαστικές πλακέτες χαλκού 2 όψεων FR4 σε μέγεθος A4 | Ναι |  |  |
| 6.1.18 | Εργαλεία διάτρησης και κοπής | ≤ 0.15 um |  |  |
| 6.1.19 | Μεταφορά, εγκατάσταση και εκπαίδευση λειτουργίας | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 7: Φρέζες

Πίνακας Συμμόρφωσης : Αυτόματη φρέζα 4-αξόνων με ενσωματωμένο 3d scanner

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1 | Ωφέλιμος όγκος εργασίας σε Χ/Υ/Ζ λειτουργία | ≥ : 300mm x 300mm x 100mm |  |  |
| 7.1.2 | Υλικά κατεργασίας: πλαστικό, ξύλο, κερί | Ναι |  |  |
| 7.1.3 | Ανάλυση αξόνων X/Y | ≤ 2μm |  |  |
| 7.1.4 | Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής τρυπανιού | ≥ 15000 rpm |  |  |
| 7.1.5 | Τύπος κινητήρα τρυπανιού: Brushless DC | Ναι |  |  |
| 7.1.6 | 6 Μέγιστη ικανοποιητική ταχύτητα κίνησης στους άξονες ΧΥ | ≥ 50 mm/sec |  |  |
| 7.1.7 | Μέγιστη ικανοποιητική ταχύτητα κίνησης στον άξονα Ζ | ≥ 25 mm/sec |  |  |
| 7.1.8 | Προδιαγραφές περιστροφικού άξονα: |  |  |  |
| 7.1.8.1 | Ωφέλιμος όγκος εργασίας σε περιστροφική λειτουργία | ≥ 250 mm x 300mm x 50mm |  |  |
| 7.1.8.2 | Μέγιστη περιστροφή | ≥ +/-99999.999 μοίρες |  |  |
| 7.1.8.3 | Μέγιστος ρυθμός περιστροφής | ≥ 11.00 rpm |  |  |
| 7.1.8.4 | Ανάλυση περιστροφής | ≤ 0.006 μοίρες |  |  |
| 7.1.9 | Προδιαγραφές 3d scanner |  |  |  |
| 7.1.9.1 | Ωφέλιμος όγκος σάρωσης | ≥ 300 mm x 300mm x 50mm |  |  |
| 7.1.9.2 | Μέθοδος σάρωσης με αφή (όχι laser ή οπτικό σαρωτή) | Ναι |  |  |
| 7.1.9.3 | Ανάλυση σάρωσης | ≤ 0.08 mm |  |  |
| 7.1.10 | Υποστήριξη πρωτόκολλου λογισμικού τουλάχιστον NC-code | Ναι |  |  |
| 7.1.11 | Λογισμικό CAM συμβατό με λειτουργικό Windows καθώς και με | Ναι |  |  |
| 7.1.12 | Λογισμικό απεικόνισης και επεξεργασίας του 3d scanner συμβατό με λειτουργικό Windows | Ναι |  |  |
| 7.1.13 | Συνοδευτική συσκευή για περιστροφή και χάραξη κυλινδρικών αντικειμένων |  |  |  |
| 7.1.13.1 | Συνοδευτική συσκευή για περιστροφή και χάραξη κυλινδρικών αντικειμένων (10 to 45 mm) | Ναι |  |  |
| 7.1.13.2 | Μέγιστη γωνία περιστροφής | ≥ +/- 18 x 105° (+/- 5000 rotations) |  |  |
| 7.1.13.3 | Μηχανική ανάλυση | ≤ 0.005625 deg./step (Micro-step) |  |  |
| 7.1.14 | Μεταφορά, εγκατάσταση και εκπαίδευση λειτουργίας | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 8: Εξοπλισμός για μαλακή συγκόλληση

Πίνακας Συμμόρφωσης: Αυτόματη συσκευή τοποθέτησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων σε πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | Δυνατότητα χειρισμού ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που είναι συσκευασμένα σε tape and reel, stick | Ναι |  |  |
| 8.1.2 | Οπτικό σύστημα αναγνώρισης συσκευασίας | Ναι |  |  |
| 8.1.3 | Κεφαλές τοποθέτησης | ≥ 4 |  |  |
| 8.1.4 | Μέγιστη ταχύτητα τοποθέτησης | ≥ 5000 cph (εξαρτήματα την ώρα) |  |  |
| 8.1.5 | Δυνατότητα χειρισμού tape feeder μέγιστης διάστασης τουλάχιστον 48x8mm | Ναι |  |  |
| 8.1.6 | Vibration Stick feeder τουλάχιστον 5 θέσεων (2xSOP8, 1xSOP14, 2xSOP16) | Ναι |  |  |
| 8.1.7 | Δυνατότητα χειρισμού τουλάχιστον 1 JEDEC tray | Ναι |  |  |
| 8.1.8 | Δυνατότητα χειρισμού ηλεκτρονικών εξαρτημάτων διαστάσεων (συσκευασίας) από 0201 έως και TQFP240 (35x35mm) και μεγίστου ύψους τουλάχιστον 5mm | Ναι |  |  |
| 8.1.9 | Αναλυτική ικανότητα στους άξονες XY | ≤ 0.01mm |  |  |
| 8.1.10 | Αναλυτική ικανότητα στον άξονα Z | ≤ 0.1mm |  |  |
| 8.1.11 | Δυνατότητα περιστροφής +/- 180o (360o) | Ναι |  |  |
| 8.1.12 | Επαναληψιμότητα στους άξονες XY | ≤ +/- 0.02mm |  |  |
| 8.1.13 | Μέγιστη διάσταση πλακέτας | ≥ 350x400mm |  |  |
| 8.1.14 | Μεταφορά, εγκατάσταση και εκπαίδευση λειτουργίας | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 9: Ηλεκτρικοί φούρνοι

Πίνακας Συμμόρφωσης: Φούρνος κόλλησης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1.1 | Μέγιστη διάσταση πλακέτας | ≥ 160mm x 200mm |  |  |
| 9.1.2 | Profiles κόλλησης για lead-free και leaded SMT υλικά | Ναι |  |  |
| 9.1.3 | Λειτουργία προθέρμανσης με θερμοκρασία μεγαλύτερη ή ίση με 200oC για χρόνο μεγαλύτερο ή ίσο με 900 sec | Ναι |  |  |
| 9.1.4 | Λειτουργία profile κόλλησης με θερμοκρασία μεγαλύτερη ή ίση με 300oC για χρόνο μεγαλύτερο ή ίσο με 500 sec | Ναι |  |  |
| 9.1.5 | Λειτουργία θέρμανσης μεγάλης διάρκειας με θερμοκρασία μεγαλύτερη ή ίση με 200oC για χρόνο μεγαλύτερο ή ίσο με 48 ώρες | Ναι |  |  |
| 9.1.6 | Μνήμες για αποθήκευση profiles κόλλησης | ≥ 10 |  |  |
| 9.1.7 | Λογισμικό για προγραμματισμό από ηλεκτρονικό υπολογιστή και παρακολούθηση θερμοκρασίας | Ναι |  |  |
| 9.1.8 | Μεταφορά, εγκατάσταση και εκπαίδευση λειτουργίας | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 10: Εκτυπωτικά μηχανήματα

Πίνακας Συμμόρφωσης: Χειροκίνητος εκτυπωτής εφαρμογής πάστας κόλλησης σε πλακέτας τυπωμένου κυκλώματος με χρήση stencil

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1.1 | Μέγιστη διάσταση πλακέτας | ≥ 350mm x 250mm |  |  |
| 10.1.2 | Μέγιστη διάσταση stencil | ≥ 380mm x 270mm |  |  |
| 10.1.3 | Δυνατότητα συγκράτησης stencil χωρίς την ανάγκη ύπαρξης οπών στο stencil | Ναι |  |  |
| 10.1.4 | Λειτουργία χωρίς προθέρμανση stencil | Ναι |  |  |
| 10.1.5 | Εκτύπωση πάστας κόλλησης σε πλακέτες δύο όψεων έστω και αν η μία όψη έχει ήδη τοποθετημένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα | Ναι |  |  |
| 10.1.6 | Μεταφορά, εγκατάσταση και εκπαίδευση λειτουργίας | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 11: Υπολογιστικά συστήματα υποδομής υπολογιστικού νέφους

Πίνακες Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

Στους παρακάτω πίνακες δίνονται οι ελάχιστες απαιτήσεις σε ποσότητα και προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν όλα τα υποσυστήματα του υπολογιστικού νέφους.

11.1.1 Γενικά λειτουργικά χαρακτηριστικά του υπολογιστικού νέφους

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Το σύστημα πρέπει να προσφέρει ένα σύνολο υπολογιστικών κόμβων που χρησιμοποιούνται για εκτέλεση επιστημονικών εφαρμογών υψηλής κλιμάκωσης ≥ 5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η αρχιτεκτονική του συστήματος πρέπει να είναι βασισμένη στην προσέγγιση Cluster of servers για παράλληλη επεξεργασία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα να περιλαμβάνει ένα αριθμό management nodes για την διαχείριση της υποδομής ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα να περιλαμβάνει ένα σύστημα αποθήκευσης δεδομένων υψηλής διαθεσιμότητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλοι οι κόμβοι να συνδέονται με δίκτυο Infiniband υψηλού εύρους ζώνης (bandwidth) και χαμηλής καθυστέρησης (latency). Το δίκτυο Infiniband να είναι τεχνολογίας FDR -56 Gb/s ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα να διαθέτει δίκτυο διαχείρισης για όλους τους κόμβους και συσκευές που το απαρτίζουν. Το δίκτυο διαχείρισης να είναι τεχνολογίας 1 GbE ή καλύτερο. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα να είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει την απομακρυσμένη, out-of-band, διαχείρισή του μέσω του δικτύου διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι κόμβοι και το σύστημα αποθήκευσης να διαθέτουν μηχανισμούς εντοπισμού και αναφοράς οποιασδήποτε αστοχίας κατά τη λειτουργία τους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλος ο υπολογιστικός εξοπλισμός να είναι τοποθετημένος σε ένα ή περισσότερα ικριώματα διαστάσεων 42U τα οποία να είναι επαρκώς εξοπλισμένα για να υποστηρίξουν το σχετικό εξοπλισμό, σε παροχή ρεύματος (PDU, οδηγοί καλωδίων, βραχίονες διαχείρισης καλωδίων κλπ), ψύξη (ανεμιστήρες κλπ). Ο ανάδοχος, να τεκμηριώσει τη μεθοδολογία πλήρωσης του ικριώματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα ικριώματα, θα διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα διανομής τροφοδοσίας που θα είναι εγκατεστημένο μέσα στο ικρίωμα με τρόπο τέτοιο που να μην επηρεάζει την τοποθέτηση του υπόλοιπου εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι προσφερόμενοι κόμβοι, θα πρέπει να διαθέτουν όλο τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό για την διαχείριση καλωδίων (βραχίονες, οδηγούς, συγκρατητές κλπ) ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή διευθέτησή τους και η απρόσκοπτη πρόσβαση σε αυτούς κατά τις διαδικασίες συντήρησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλος ο προσφερόμενος εξοπλισμός πρέπει να είναι σύγχρονος και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης ή απόσυρσής του. Δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή του ή να βρίσκεται στην κατάσταση End Of Life | ΝΑΙ |  |  |

11.1.2 Τεχνικά χαρακτηριστικά υπολογιστικών κόμβων υπολογιστικού νέφους

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Όλοι οι υπολογιστικοί κόμβοι να είναι της ίδιας αρχιτεκτονικής και να διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά μεταξύ τους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος υπολογιστικών κόμβων 5 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα βασικά τμήματα του εξυπηρετητή, δηλαδή η Motherboard, η CPU και η Μονάδα Σκληρού Δίσκου πρέπει να βρίσκονται σε παραγωγή και να είναι διαθέσιμα εμπορικά από τον κατασκευαστή τους τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή τους ή να βρίσκονται σε κατάσταση End of Availability, End of Support, End of Life. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που να αποδεικνύουν τη κατάσταση των τμημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά πρότυπα | ΝΑΙ |  |  |
|  | O κάθε υπολογιστικός κόμβος να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο για να εγκατασταθεί σε ικρίωμα standard 19’’ | ΝΑΙ |  |  |
|  | O κάθε υπολογιστικός κόμβος να καταλαμβάνει χώρο στο ικρίωμα ύψους: ≤ 1 Rack Unit (RU) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να επιτρέπεται η αλλαγή των μονάδων τροφοδοσίας στον υπολογιστικό κόμβο ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία (hot plug) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) |  |  |  |
|  | Οι επεξεργαστές των υπολογιστικών κόμβων να είναι Intel Xeon v4 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός επεξεργαστών ανά υπολογιστικό κόμβο ≥ 2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός ενεργών πυρήνων ανά επεξεργαστή ≥ 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός νημάτων ανά επεξεργαστή ≥ 20 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι προσφερόμενοι επεξεργαστές θα πρέπει να διαθέτουν instruction set 64-bit και τις επεκτάσεις AVX2 (Advanced Vector Extensions) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεντρική μνήμη (RAM) |  |  |  |
|  | Συνολική μνήμη (RAM) συστήματος ανά υπολογιστικό κόμβο | ≥ 128 |  |  |
|  | Η κεντρική μνήμη ανά κόμβο να είναι τεχνολογίας DDR3 2133 ECC ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα δίαυλου μνήμης (RAM) MT/s | ≥ 2400 |  |  |
|  | Ελάχιστο μέγεθος memory DIMM | ≥ 16GB |  |  |
|  | Κάρτα γραφικών (GPU) |  |  |  |
|  | O κάθε υπολογιστικός κόμβος να έχει δυνατότητα υποστήριξης αριθμού επιταχυντών GPU | ≥ 4 |  |  |
|  | O κάθε υπολογιστικός κόμβος να περιλαμβάνει αριθμό επιταχυντών GPU | ≥ 2 |  |  |
|  | Μέγιστη απόδοση σε πράξεις κινητής υποδιαστολής διπλής ακρίβειας ανά επιταχυντή GPU | ≥ 7 Tflops |  |  |
|  | Εύρος ζώνης μνήμης έχοντας απενεργοποιημένη την δυνατότητα κώδικα διόρθωσης σφαλμάτων (ECC off) ανά επιταχυντή GPGPU | ≥ 900 GB/sec |  |  |
|  | Μέγεθος μνήμης ανά επιταχυντή GPGPU | ≥ 16 GB |  |  |
|  | Αριθμός πυρήνων CUDA ανά επιταχυντή GPGPU | ≥ 5120 |  |  |
|  | Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος |  |  |  |
|  | Κάθε υπολογιστικός κόμβος να περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο τοπικούς σκληρούς δίσκους τεχνολογίας Solid State Drive και χωρητικότητας | ≥ 800GB |  |  |
|  | Δυνατότητα αλλαγής δίσκων με τον κόμβο να βρίσκεται σε λειτουργία (hot-swap) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες δικτύου |  |  |  |
|  | Ο κάθε κόμβος να έχει ενσωματωμένο ελεγκτή διαχείρισης προσβάσιμο μέσω θύρας Ethernet (100 ή 100/1000 Base-T), με πρωτόκολλα πρόσβασης SSH, TELNET, HTTP, HTTPS. Ο ελεγκτής διαχείρισης, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο GUI για την αναφορά κατάστασης και διαχείρισης του κόμβου. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει, πρωτόκολλο SNMP για την καταγραφή και αναφορά συμβάντων, όπως επίσης και IPMV v2, για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και διαχείριση του κόμβου. Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει απομακρυσμένη πρόσβαση σε γραφικό περιβάλλον (Remote VGA) και χρήση απομακρυσμένων αποθηκευτικών μέσων (πχ. virtual cdrom). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάθε υπολογιστικός κόμβος να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα HCA (Host Channel Adapter) για διασύνδεση με το IB δίκτυο και συνολικά τουλάχιστον δυο διεπαφές ταχύτητας 56GbE ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |

11.1.3  Τεχνικά χαρακτηριστικά κόμβων διαχείρισης και αποθήκευσης υποδομής

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Πλήθος κόμβων | 2 |  |  |
|  | Να είναι ίδιας εταιρεία κατασκευής με τους υπολογιστικούς κόμβους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και η εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα βασικά τμήματα του εξυπηρετητή, δηλαδή η Motherboard, η CPU και η Μονάδα Σκληρού Δίσκου πρέπει να βρίσκονται σε παραγωγή και να είναι διαθέσιμα εμπορικά από τον κατασκευαστή τους τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή τους ή να βρίσκονται σε κατάσταση End of Availability, End of Support, End of Life. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που να αποδεικνύουν τη κατάσταση των τμημάτων. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Όλοι οι κόμβοι να είναι της ίδιας αρχιτεκτονικής και να διαθέτουν τα ίδια χαρακτηριστικά μεταξύ τους | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθούν ISO και λοιπά κατασκευαστικά πρότυπα | ΝΑΙ |  |  |
|  | O κάθε κόμβος να διαθέτει πλαίσιο κατάλληλο για να εγκατασταθεί σε ικρίωμα standard 19’’ | ΝΑΙ |  |  |
|  | O κάθε κόμβος να καταλαμβάνει χώρο στο ικρίωμα ύψους: ≤ 1 Rack Unit (RU) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να επιτρέπεται η αλλαγή των μονάδων τροφοδοσίας στον υπολογιστικό κόμβο ενώ το σύστημα βρίσκεται σε λειτουργία (hot plug) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι προσφερόμενοι κόμβοι πρόσβασης να υποστηρίζουν hardware virtualization (Intel-VT Virtualization, AMD-V Virtualization ή παρόμοιο) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεντρική μονάδα επεξεργασίας (CPU) |  |  |  |
|  | Οι επεξεργαστές των υπολογιστικών κόμβων να είναι Intel Xeon Scalable αρχιτεκτονικής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός υποστηριζόμενων επεξεργαστών ανά κόμβο | ≥ 2 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός επεξεργαστών ανά υπολογιστικό κόμβο | ≥ 2 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός ενεργών πυρήνων ανά επεξεργαστή | ≥ 8 |  |  |
|  | Ελάχιστος αριθμός νημάτων ανά επεξεργαστή | ≥ 16 |  |  |
|  | Οι προσφερόμενοι επεξεργαστές θα πρέπει να διαθέτουν instruction set 64-bit και τις επεκτάσεις AVX (Advanced Vector Extensions) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κεντρική μνήμη (RAM) |  |  |  |
|  | Συνολική μνήμη (RAM) συστήματος ανά υπολογιστικό κόμβο | ≥ 128 |  |  |
|  | Η κεντρική μνήμη ανά κόμβο να είναι τεχνολογίας DDR4 |  |  |  |
|  | Ταχύτητα δίαυλου μνήμης (RAM) MT/s | ≥ 2666 |  |  |
|  | Ελάχιστο μέγεθος memory DIMM | ≥ 16GB |  |  |
|  | Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος |  |  |  |
|  | Ελεγκτής δίσκων με υποστήριξη H/W RAID 1, RAID 0, RAID 10 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πλήθος σκληρών δίσκων ανά κόμβο | ≥ 2 |  |  |
|  | Συνολική χωρητικότητα (raw) δίσκων ανά κόμβο (GB) | ≥ 600 |  |  |
|  | Τύπος δίσκων SAS | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (rpm) | ≥ 10000 |  |  |
|  | Δυνατότητα αλλαγής δίσκων με τον κόμβο να βρίσκεται σε λειτουργία (hot-swap) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες δικτύου |  |  |  |
|  | Ο κάθε κόμβος να έχει ενσωματωμένο ελεγκτή διαχείρισης προσβάσιμο μέσω θύρας Ethernet (100 ή 100/1000 Base-T), με πρωτόκολλα πρόσβασης SSH, TELNET, HTTP, HTTPS. Ο ελεγκτής διαχείρισης, θα πρέπει να διαθέτει κατάλληλο GUI για την αναφορά κατάστασης και διαχείρισης του κόμβου. Θα πρέπει επίσης να υποστηρίζει, πρωτόκολλο SNMP για την καταγραφή και αναφορά συμβάντων, όπως επίσης και IPMV v2, για την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και διαχείριση του κόμβου. Ο ελεγκτής διαχείρισης θα υποστηρίζει απομακρυσμένη πρόσβαση σε γραφικό περιβάλλον (Remote VGA) και χρήση απομακρυσμένων αποθηκευτικών μέσων (πχ. virtual cdrom). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Κάθε διαχειριστικός κόμβος να περιλαμβάνει τουλάχιστον θύρες Gigabit | ≥ 4 |  |  |
|  | Κάθε διαχειριστικός κόμβος να περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα HCA (Host Channel Adapter) για διασύνδεση με το IB δίκτυο και συνολικά τουλάχιστον δυο διεπαφές ταχύτητας 56GbE ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά |  |  |  |
|  | Οι διαχειριστικοί κόμβοι να διαθέτουν τροφοδοσία υψηλής διαθεσιμότητας N+1 ή καλύτερη | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσφερθεί και εγκατασταθεί λογισμικό διαχείρισης του ιδίου Κατασκευαστή με τους διαχειριστικούς κόμβους με δυνατότητες ελέγχου και παρακολούθησης των φυσικών και λογικών πόρων του συνόλου των υποσυστημάτων (υπολογιστικοί και διαχειριστικοί κόμβοι, αποθηκευτικό σύστημα, δίκτυο διαχείρισης κ.α.). | ΝΑΙ |  |  |

11.1.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά Δικτύου παράλληλων εφαρμογών Infiniband

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Το δίκτυο να είναι υλοποιημένο με τεχνολογία FDR-IB (56Gbit/s) ή καλύτερη σε όρους εύρους ζώνης και καθυστέρησης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί από τον Ανάδοχο ή τον κατασκευαστή του εξοπλισμού ο τύπος της καλωδίωσης που θα χρησιμοποιηθεί (Copper, Fiber κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υπάρχει η δυνατότητα (μελλοντικά) υλοποίησης διάταξης υψηλής διαθεσιμότητας με το υφιστάμενο infiniband switch | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το switch να είναι Managed Non-blocking 36 QSFP θυρών | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τo switch να υποστηρίζει SNMP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να υποστηρίζεται Adaptive Routing και Congestion Management | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η τοπολογία του δικτύου να είναι Full Fat Tree 1:1 non-blocking | ΝΑΙ |  |  |
|  | QSFP Infiniband καλώδια μήκους 3m | 14 |  |  |

11.1.5 Τεχνικά χαρακτηριστικά Δικτύου Διαχείρισης

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Το δίκτυο διαχείρισης να αποτελεί διακριτό τμήμα (φυσικά και λογικά) από την δικτυακή υποδομή του δικτύου υψηλής απόδοσης των υπολογιστικών κόμβων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να είναι τεχνολογίας Ethernet 1GbE ή καλύτερος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο σχεδιασμός και ο προσφερόμενος εξοπλισμός να είναι κατάλληλος για την διαχείριση του συνόλου του εξοπλισμού | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το πλήθος και το είδος των μεταγωγέων που προσφέρονται | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να αναφερθεί το είδος και το πλήθος των διεπαφών μετατροπής εφόσον αυτές υπάρχουν | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι μεταγωγείς να φέρουν επαρκή αριθμό θυρών για την σύνδεση όλων των κόμβων του προσφερόμενου συστήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι μεταγωγείς, να διαθέτουν switching capacity τέτοιο, ώστε να μπορούν να λειτουργούν όλες οι θύρες που διαθέτουν σε πλήρη ταχύτητα ταυτόχρονα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Χαρακτηριστικά μεταγωγέα |  |  |  |
|  | CPU memory | ≥ 1GB |  |  |
|  | Flash memory | ≥ 256MB |  |  |
|  | Packet Buffer memory | ≥ 1.5MB |  |  |
|  | Αριθμός παρεχόμενων θυρών 10/100/1000Base-T auto-sensing | ≥ 24 |  |  |
|  | Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία autonegotiation (speed, flow control) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Οι θύρες θα πρέπει να διαθέτουν λειτουργία αυτόματης εναλλαγής MDI/MDIX | ΝΑΙ |  |  |
|  | Eνσωματωμένες θύρες 10G SFP+ | ≥ 4 |  |  |
|  | Δυνατότητα στοίβαξης (stacking) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός συσκευών που μπορούν να συμμετέχουν στην ίδια στοίβα (stack) | ≥ 4 |  |  |
|  | Μέγιστη θεωρητική συνολική ταχύτητα διαμεταγωγής (throughput) | ≥ 128 Gbps |  |  |
|  | Μέγιστος αριθμός υποστηριζόμενων VLAN | ≥ 512 |  |  |
|  | Αριθμός MAC διευθύνσεων | ≥ 16K |  |  |
|  | Ταχύτητα προώθησης πακέτων (packet forwarding rate) | ≥ 128 Mpps |  |  |
|  | Port Mirroring | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη MTU | ≥ 9000 bytes |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1q (VLAN tagging) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1v (protocol based VLANs) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1p | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1Χ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη ΙΕΕΕ 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (MSTP) και ΙΕΕΕ 802.1w (RSTP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη per VLAN RSTP | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Voice VLAN | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.3ad | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.3x (flow control) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.1ΑΒ (LLDP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3ae | ΝΑΙ |  |  |
|  | Yποστήριξη RIPv1, RIPv2 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Yποστήριξη IPv4/IPv6 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Port based QoS, Flow based QoS | ΝΑΙ |  |  |
|  | L4 Trusted Mode (TCP/UDP) | ΝΑΙ |  |  |
|  | RJ45 console port with RS232 signaling | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα διαχείρισης από web Interface | ΝΑΙ |  |  |
|  | Dual firmware images on-board | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη Telnet/SSH, SNMP v1/v2/v3, ΗΤΤΡ | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη IGMP v1/v2/v3 Snooping | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη RMON groups 1,2,3,9 | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστήριξη RADIUS, TACACS+, SNMP traps | ΝΑΙ |  |  |
|  | IPv4 Static & Dynamic Routes: ≥ 256 | ΝΑΙ |  |  |

11.1.6 Τεχνικά χαρακτηριστικά συστήματος αποθήκευσης δεδομένων

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Αριθμός Μονάδων | 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί το μοντέλο και η εταιρία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Nα είναι του ιδίου επώνυμου κατασκευαστή με τους κόμβους διαχείρισης και αποθήκευσης υποδομής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ύψος σε U του προσφερόμενου προϊόντος | ≤ 2U |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από ράγες και όλο τον απαραίτητο συνοδευτικό εξοπλισμό για την εγκατάσταση σε standard rack 19” | ΝΑΙ |  |  |
|  | Διαμόρφωση αποθηκευτικής συσκευής υψηλής διαθεσιμότητας | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να κατατεθεί πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή και πιστοποιητικό CE του μηχανήματος | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ελεγκτές δίσκων |  |  |  |
|  | Ελεγκτές δίσκων | ≥ 2 |  |  |
|  | Θύρες διασύνδεσης host SAS 12Gbps ανά ελεγκτή | ≥ 4 |  |  |
|  | Υποστήριξη RAID 0,1,10,5,6 & Dynamic Disk Pools | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λανθάνουσα μνήμη cache ανά ελεγκτή δίσκων, υποστηριζόμενη από μπαταρία | ≥ 4GB |  |  |
|  | Υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων 2.5” στο προσφερόμενο σύστημα | ≥ 24 |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης με προσθήκη υποσυστημάτων δίσκων | ΝΑΙ |  |  |
|  | Θύρες διασύνδεσης SAS για disk enclosure expansion ανά ελεγκτή | ≥ 2 |  |  |
|  | Ethernet Management Port ανά ελεγκτή | ≥ 1 |  |  |
|  | Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός δίσκων με επέκταση (σε πλήρη σύνθεση) | ≥ 192 |  |  |
|  | Υποστήριξη δίσκων SAS, NL-SAS, SSD | ΝΑΙ |  |  |
|  | Μέγιστος υποστηριζόμενος αριθμός virtual disks | ≥ 512 |  |  |
|  | Να αναφερθεί ο μέγιστος αριθμός δίσκων ανά RAID group | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα επέκτασης ενός RAID group ενώ το σύστημα είναι σε λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα ορισμού δίσκων ως hot spare | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δίσκοι Συστήματος |  |  |  |
|  | Πλήθος προσφερόμενων σκληρών δίσκων | ≥ 16 |  |  |
|  | Σκληροί δίσκοι NL-SAS ≥ 6Gbps |  |  |  |
|  | Χωρητικότητα κάθε σκληρού δίσκου | ≥ 2 TB |  |  |
|  | Ταχύτητα περιστροφής δίσκων (rpm) | ≥ 7.2Κ |  |  |
|  | Δυνατότητα αλλαγής δίσκου εν ώρα λειτουργίας (hot plug) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Λοιπά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
|  | Tροφοδοτικά για εναλλασσόμενη παροχή ρεύματος: | ≥ 2 |  |  |
|  | Tροφοδοτικά hot plug, redundant | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσφερθούν καλώδια τροφοδοσίας ρεύματος | ≥ 2 |  |  |
|  | Να προσφερθούν καλώδια SAS 2M για σύνδεση με εξυπηρετητές | ≥ 2 |  |  |
|  | Το σύστημα θα πρέπει να συνοδεύεται από λογισμικό διαχείρισης | ΝΑΙ |  |  |
|  | Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα - Microsoft Windows & Hyper-V - VMware - Red Hat & SUSE Linux | ΝΑΙ |  |  |
|  | Δυνατότητα υποστήριξης των παρακάτω λειτουργιών: - Thin provisioning - vCenter Plug-in - Self Envcrypting Drives | ΝΑΙ |  |  |

11.1.7 Rack

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Επιδαπέδια μεταλλική καμπίνα rack για την φιλοξενία των εξυπηρετητών | ≥ 1 |  |  |
|  | Ύψος | 42U |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Dimensions (W x D) mm | 600 x 1070 |  |  |
|  | Πλαϊνά καλύμματα | ΝΑΙ |  |  |
|  | Πόρτες εμπρός και πίσω | ΝΑΙ |  |  |
|  | PDU 16A με ≥20 x C13 εξόδους | ≥ 2 |  |  |

11.1.8  KVM Switch

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rack Mount KVM Switch | 2 |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Form factor | 1U ή 0U |  |  |
|  | Nα διαθέτει τα απαραίτητα components για την εγκατάσταση στο rack | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αριθμός συνδεόμενων servers | ≥ 16 |  |  |
|  | Αριθμός USB 2.0 ports | ≥ 4 |  |  |
|  | Αριθμός local video ports | ≥ 1 |  |  |
|  | Καλώδια για σύνδεση των servers | ≥ 7 |  |  |

11.1.9 Console KMM

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1U Rack mount LED Console | ≥ 1 |  |  |
|  | Να αναφερθεί μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | ΝΑΙ |  |  |
|  | Nα διαθέτει τα απαραίτητα components για την εγκατάσταση στο rack | ΝΑΙ |  |  |
|  | LED-Backlit LCD Display | ≥ 18,5” |  |  |
|  | Resolution | ≥ 1366 x 768 |  |  |
|  | Integrated Keyboard | ΝΑΙ |  |  |
|  | Integrated mouse ή touchpad ή ανάλογο | ΝΑΙ |  |  |
|  | Να προσφερθεί το κατάλληλο mounting bracket για την ενσωμάτωση του KVM Switch | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το προσφερόμενο ικρίωμα και τα παρελκόμενα να προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστικό οίκο με τους εξυπηρετητές | ΝΑΙ |  |  |

11.1.10 Εγκατάσταση εξοπλισμού

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Να δοθεί χρονοδιάγραμμα παράδοσης και εγκατάστασης του εξοπλισμού στο σύνολό του | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος, θα αναλάβει πλήρως την μεταφορά του εξοπλισμού στο χώρο και την εγκατάστασή του | ΝΑΙ |  |  |
|  | Το σύστημα στο σύνολό του, όπως επίσης και τα επιμέρους τμήματά του, θα πρέπει να είναι πλήρως καλωδιωμένα και έτοιμα προς χρήση (για εγκατάσταση λογισμικού, παραμετροποίηση κλπ) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η διασύνδεση του εξοπλισμού θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχουν καλώδια ή άλλα εμπόδια που θα δημιουργούν προβλήματα στην απαγωγή του θερμού αέρα και την σωστή ψύξη του εξοπλισμού. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Τα καλώδια τροφοδοσίας, διασύνδεσης με το υφιστάμενο Mellanox FDR switch καθώς και του δικτύου που θα χρειαστούν είναι ευθύνη του αναδόχου. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η εγκατάσταση των ηλεκτρολογικών συνδέσεων θα πρέπει να γίνει λαμβάνοντας υπόψη συνδεσμολογίες υψηλής διαθεσιμότητας όπου υπάρχει δυνατότητα (πχ. διπλά τροφοδοτικά εξοπλισμού, ανεξάρτητες μονάδες διανομής ρεύματος - PDU) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος θα αναλάβει πλήρως την παραμετροποίηση του συστήματος (υλικό και λογισμικό) και διασύνδεσή του με την υπάρχουσα υπολογιστική συστοιχία. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος θα αναλάβει πλήρως την παραμετροποίηση του συστήματος (υλικό και λογισμικό) συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης λειτουργικού συστήματος CentOS και Windows, με το τελευταίο λειτουργικό να υφίσταται και στους δύο κόμβους διαχείρισης) | ΝΑΙ |  |  |
|  | Η παραμετροποίηση των λειτουργικών συστημάτων CentOS θα πρέπει να επιτρέπει την ορθή και αποτελεσματική αξιοποίηση των υπολογιστικών πόρων (επεξεργαστών (CPUs) και καρτών γραφικών (GPUs), αποθηκευτικού χώρου κ.α.) για χρήση με blockchain πλατφόρμα όπως Hyperledger και Ethereum. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος θα αναλάβει πλήρως την παραμετροποίηση του λογισμικού διαχείρισης έτσι ώστε σε περίπτωση αστοχίας οποιουδήποτε υποσυστήματος (υλικού ή λογισμικού), να αποστέλλεται αυτόματα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο διαχειριστή. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος θα αναλάβει πλήρως την παραμετροποίηση του συστήματος (υλικό και λογισμικό) έτσι ώστε να εξασφαλισθεί υψηλή διαθεσιμότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του συστήματος (cluster). | ΝΑΙ |  |  |
|  | Ο ανάδοχος δηλώνει εγγράφως στην τεχνική του προσφορά πως αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα παρακάτω : υποχρεούται να εγκαταστήσει το λογισμικό διαχείρισης του συνόλου του παρεχόμενου εξοπλισμού, το οποίο λογισμικό θα λειτουργεί εντελώς αυτόνομα και μόνο στους παρεχόμενους κόμβους διαχείρισης. Αν τυχόν αποδειχθεί εκ των υστέρων, ασχέτως υπαιτιότητας, πως ο παρεχόμενος εξοπλισμός (πχ. υλικό και λογισμικό κόμβων διαχείρισης) δεν επαρκεί για την ορθή λειτουργία του λογισμικού διαχείρισης για το σύνολο του εξοπλισμού, πχ. απαιτούνται επιπλέον άδειες χρήσης / λειτουργίες λογισμικού / υπολογιστές, ο ανάδοχος υποχρεούται να παραχωρήσει στο ΙΠΤΗΛ εφάπαξ και αποκλειστικά με δική του επιβάρυνση το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού και λοιπών υλικών. | ΝΑΙ |  |  |

11.1.11 Εκπαίδευση και τεκμηρίωση

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ο ανάδοχος, αναλαμβάνει να παρουσιάσει το σύνολο του υλικού και λογισμικού (Λειτουργικό Σύστημα CentOS και Λογισμικό Διαχείρισης) το οποίο θα προσφέρει και να εκπαιδεύσει το προσωπικό που θα υποδείξει η Αναθέτουσα Αρχή και που θα διαχειρίζεται το σύστημα, πάνω στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά λειτουργίας του και διαχείρισης που διαθέτει. |  |  |  |
|  | Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει πλήρη τεκμηρίωση συστήματος και εγχειρίδια χρήσης υλικού και λογισμικού. |  |  |  |

11.1.12  Εγγύηση

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Συνολική εγγύηση συστήματος για όλα τα μέρη και υποσυστήματα | ≥ 3 έτη |  |  |
|  | Τηλεφωνική υποστήριξη Κατασκευαστή 24 x 7 x 365 για το σύνολο του εξοπλισμού |  |  |  |
|  | Ανταπόκριση από τον κατασκευαστή για βλάβες του εξοπλισμού στο χώρο εγκατάστασης (On Site) συμπεριλαμβανόμενων των ανταλλακτικών και εργασίας με χρόνο απόκρισης την επόμενη εργάσιμη ημέρα (Next Business Day) από τη δημιουργία της κλήσης βλάβης |  |  |  |
|  | O Κατασκευαστής να ορίσει και ονοματίσει Υπεύθυνο Τεχνικής Υποστήριξης (Technical Account Manager) ο οποίος θα είναι το σημείο επαφής για την υποστήριξη του εξοπλισμού |  |  |  |
|  | Ο Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης να παραδίδει τακτικές (πχ τριμηνιαίες) αξιολογήσεις και προτάσεις απόδοσης με την απαραίτητη συντήρηση συστημάτων |  |  |  |
|  | Η προσφερόμενη εγγύηση – τεχνική υποστήριξη θα πρέπει να προσφέρεται και να αποδεικνύεται γραπτά από τον κατασκευαστή |  |  |  |

11.1.13 Υποστήριξη

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | O ανάδοχος υποχρεούται να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης του κατασκευαστή των υπολογιστικών κόμβων, με πιστοποιημένη εξειδίκευση σε εξυπηρετητές και δίκτυα, καθώς και να λειτουργεί δικό του τμήμα τεχνικής υποστήριξης (υποχρέωση προσκόμισης πιστοποιήσεων μαζί με την τεχνική προσφορά). |  |  |  |
|  | Ο ανάδοχος, αναλαμβάνει να διαθέσει μηχανικό υποστήριξης, ο οποίος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος συνεργάτης της εταιρίας κατασκευής και θα αναφέρεται στην επίσημη σελίδα του κατασκευαστή. |  |  |  |
|  | Ο ανάδοχος, αναλαμβάνει τη συμβουλευτική και επεμβατική υποστήριξη σε θέματα αναβάθμισης των λειτουργικών συστημάτων και εφαρμογής των απαραίτητων ενημερώσεων ασφαλείας (π.χ. BIOS / firmware updates / kernel updates). |  |  |  |
|  | Ο ανάδοχος, αναλαμβάνει να εφαρμόσει αναβαθμίσεις και επανεγκαταστάσεις όλων των οδηγών (driver) υποσυστημάτων που δεν λειτουργούν σωστά σε περίπτωση ενημερώσεων (update) (π.χ. κάρτες γραφικών, Infiniband κάρτες κ.α.). |  |  |  |
|  | Η επεμβατική υποστήριξη αφορά τόσο σε απομακρυσμένες (remote) ενέργειες όσο και σε επιτόπιες (on-site), αν αυτό κριθεί απαραίτητο, με μέγιστη ανταπόκριση επόμενης εργάσιμης ημέρας. |  |  |  |
|  | Ο συνολικός χρόνος διάθεσης του μηχανικού του αναδόχου ανέρχεται στις 100 ώρες με ισχύ εφαρμογής τουλάχιστον 3 έτη. Οι όροι ανάλωσης των ωρών από τον μηχανικό θα πρέπει να ορίζονται σε συμφωνία με τον υπεύθυνο διαχείρισης του συστήματος του ΙΠΤΗΛ για την εκάστοτε επεμβατική υποστήριξη. |  |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν, να συμπληρωθεί ο παραπάνω Πίνακας Συμμόρφωσης, να υποβληθεί με την Τεχνική προσφορά του οικονομικού φορέα και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά.

ΤΜΗΜΑ 12 Αναβάθμιση υπολογιστικής υποδομής βιοανάλυσης

12.1 Υπολογιστικά συστήματα τύπου “blade”

Πίνακας Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι πίνακες συμμόρφωσης σε ποσότητα και προδιαγραφές που πρέπει να πληροί ο κάθε ένας από τους Blade Servers

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1.1 | Πλήθος Blade Servers | >=1 |  |  |
|  | Επεξεργαστές |  |  |  |
| 12.1.2 | Μοντέλο και εταιρεία κατασκευής | να αναφερθεί |  |  |
| 12.1.3 | Πλήθος επεξεργαστών ανά server | >=4 |  |  |
| 12.1.4 | Αριθμός πυρήνων ανά επεξεργαστή | >=22 |  |  |
| 12.1.5 | Υποστήριξη αρχιτεκτονικής πλήρως συμβατής με τα σύνολα εντολών x86 32bit (x86 ISA-Instruction Set Architecture) και τις επεκτάσεις x86 στα 64 bit | NAI |  |  |
| 12.1.6 | Ενσωματωμένη Cache memory για κάθε επεξεργαστή | >=55ΜΒ |  |  |
| 12.1.7 | Συχνότητα πυρήνα | >=2,2GHz |  |  |
| 12.1.8 | Τεχνολογία hyperthreading | ΝΑΙ |  |  |
| 12.1.9 | Μέγιστη ταχύτητα χρονισμού διαύλου μνήμης | >=2,4GHz |  |  |
| 12.1.10 | Χρονισμός διαύλου μνήμης στην προσφερόμενη σύνθεση | >=2,4GHz |  |  |
| 12.1.11 | Κατανάλωση ισχύος (Watts) | να αναφερθεί |  |  |
| 12.1.13 | Τεχνολογία Λιθογραφίας | <=14nm |  |  |
|  | Μνήμη τυχαίας προσπέλασης |  |  |  |
| 12.1.14 | Χωρητικότητα μνήμης τυχαίας προσπέλασης RAM τύπου DDR4 ή νεότερου | >=1TB |  |  |
| 12.1.15 | Ελάχιστο μέγεθος έκαστου προσφερόμενου DDR4 DIMM | >=64GB |  |  |
| 12.1.16 | Χρονισμός μνήμης (RAM) | >=2400 MHz |  |  |
| 12.1.17 | Μέγιστη δυνατή υποστήριξη μνήμης, χωρίς αφαίρεση των αρχικά εγκατεστημένων μνημών | >=3TB |  |  |
| 12.1.18 | Ελεύθερες θέσεις DDR4 DIMMS ανά επεξεργαστή | >=8 |  |  |
|  | Ενσωματωμένος αποθηκευτικός χώρος |  |  |  |
| 12.1.19 | Δίσκος SSD 2,5’ | >=120GB |  |  |
| 12.1.20 | Dual SD module (>=2x8GB) | Υποχρεωτικό |  |  |
| 12.1.21 | Ελεγκτής RAID | Να αναφερθεί |  |  |
|  | Θύρες δικτύου |  |  |  |
| 12.1.22 | Θύρες δικτύου Ethernet 1000BaseT | >=4 |  |  |
| 12.1.23 | Θύρες δικτύου Ethernet 10GBaseT και σύνδεση με 10G switch (ειδικά) | >=2 |  |  |
|  | Διάφορα |  |  |  |
| 12.1.24 | Συμβατότητα με το υπάρχον Blade Enclosure M1000e που διαθέτει το ΙΝΕΒ (1GQMBY1). Να προσκομιστεί επίσημη δήλωση του Κατασκευαστή | Υποχρεωτικό |  |  |
| 12.1.25 | Πιστοποίηση από τον κατασκευαστή για πλήρη συμβατότητα του υπολογιστικού συστήματος blade με τα λειτουργικά συστήματα: Microsoft Windows Server 2016; Red Hat Linux; SUSE Linux; VMWare ESX Server 6.x ή νεώτερα | Υποχρεωτικό |  |  |
| 12.1.26 | Τα προσφερόμενα είδη Blade hardware θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα | Υποχρεωτικό |  |  |
| 12.1.27 | Κάθε Blade server και τα τμήματά του, θα πρέπει να βρίσκονται σε παραγωγή και να είναι διαθέσιμα εμπορικά από τον κατασκευαστή τους τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς. Δηλαδή δεν πρέπει να έχει σταματήσει η παραγωγή τους ή να βρίσκονται σε κατάσταση End of Availability, End of Support, End of Life. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει σχετικά στοιχεία από τον κατασκευαστή που να αποδεικνύουν τη κατάσταση των τμημάτων αυτών. Να προσκομιστεί επίσημη δήλωση του Κατασκευαστή | Υποχρεωτικό |  |  |
| 12.1.28 | Εγγύηση NBD onsite για το Blade Hardware από τον κατασκευαστή. Ανταπόκριση 24x7 | Διάρκεια >= 3έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

12.2 Επέκταση αποθηκευτικών συστοιχιών

Πίνακας Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2.1 | Disk Enclosures δίσκων 2.5’ | >=1 |  |  |
| 12.2.2 | Ταχύτητα διασύνδεσης προς τον ελεγκτή δίσκων | >= 6Gbit/s |  |  |
| 12.2.3 | Συνoλικές θέσεις δίσκων hotplug 2.5’’ ανά Disk Enclosure | 24 |  |  |
| 12.2.4 | Ύπαρξη δύο ανεξάρτητων διαδρομών καλωδίωσης από τον υπάρχοντα ελεγκτή σκληρών (Dell MD3220) δίσκων μέχρι κάθε εξωτερικό disk enclosure | ΝΑΙ |  |  |
| 12.2.5 | Τροφοδοτικά για κάθε disk enclosure | >=2 |  |  |
| 12.2.6 | Δυνατότητα λειτουργίας κάθε disk enclosure με πλήρη φόρτο και ένα τροφοδοτικό του εκτός λειτουργίας | ΝΑΙ |  |  |
| 12.2.7 | Συνολικά προσφερόμενη ποσότητα Ηot Plug δίσκων 2,5” ανά disk enclosure | >=12 |  |  |
| 12.2.8 | Χωρητικότητα κάθε δίσκου 2,5” Hot-plug Hard Drive15K RPM SAS | >=900GB |  |  |
| 12.1.2.9 | Πλήθος προσφερόμενων εξωτερικών καλωδίων διασύνδεσης Mini SAS | >=2 |  |  |
| 12.1.2.10 | Συμβατότητα και δυνατότητα διασύνδεσης και συνεργασίας με τον υπάρχοντα ελεγκτή Dell MD3220. Να προσκομιστεί επίσημη δήλωση του Κατασκευαστή | Υποχρεωτικό |  |  |
| 12.2.11 | Εγγύηση NBD onsite για το Blade Hardware από τον κατασκευαστή. Ανταπόκριση 24x7 | Διάρκεια >= 3έτη |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 13: Εξοπλισμός ανάλυσης βιομορίων

Πίνακες Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

13.1. Σύστημα φωτογράφησης και ανάλυσης με χημειοφωταύγεια

| Α/Α | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1.1 | ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΧΗΜΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑ | Ναι |  |  |
|  | Σύστημα φωτογράφησης και ανάλυσης πηκτών με χρήση τεχνικής χημιοφωταύγειας. | Ναι |  |  |
|  | Περιλαμβάνει φωτοστεγανό θάλαμο, μηχανοκίνητο φορέα φίλτρων, λογισμικό ανάκτησης και επεξεργασίας εικόνας, τράπεζα υπεριώδους φωτισμού με πηγή φωτός στα ~300nm, ενσωματωμένο λογισμικό και ευμεγέθη έγχρωμη οθόνη αφής (τουλάχιστον 10 ιντσών) για τον πλήρη έλεγχο του οργάνου και την απεικόνιση των εικόνων. | Ναι |  |  |
|  | Να δύναται να χρησιμοποιηθεί για φωτογράφηση πηκτών, western blots με την τεχνική της χημιοφωταύγειας και χρωματομετρικών δειγμάτων. | Ναι |  |  |
|  | Πλήρως συμβατό για χρήση πηκτών τεχνολογίας stain free του ίδιου κατασκευαστικού οίκου για κανονικοποίηση ολικής πρωτεΐνης (total protein normalization). | Ναι |  |  |
|  | Να χρησιμοποιείται και με την τεχνική κανονικοποίησης με χρήση house keeping πρωτεϊνών. | Ναι |  |  |
|  | Εγκατεστημένες τις ακόλουθες πηγές φωτισμού (κατ ελάχιστον): trans-UV και epi-white. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει συρτάρι με ενσωματωμένο transilluminator και υποδοχή για εύκολη τοποθέτηση των δίσκων (trays) και των προς εξέταση δειγμάτων. | Ναι |  |  |
|  | Σύστημα αυτόματης αναγνώρισης του τοποθετούμενου κάθε φορά δίσκου (tray) με ταυτόχρονη ενημέρωση του χρήστη μέσω της οθόνης του οργάνου για τις τεχνικές με τις οποίες δύναται να χρησιμοποιηθεί ο τοποθετημένος δίσκος. | Ναι |  |  |
|  | Επιφάνεια τοποθέτησης δειγμάτων διαστάσεων: | >20 x 16cm |  |  |
|  | Ψηφιακή κάμερα τύπου CCD τουλάχιστον 6 Megapixel, με δυνατότητα διαχωρισμού τουλάχιστον 65.000 αποχρώσεων του γκρι χρώματος, τεχνολογίας 16 Bit, ψυχόμενη με θερμοηλεκτρικά στοιχεία. | Ναι |  |  |
|  | Η κάμερα του συστήματος θα πρέπει να καλύπτει φασματική περιοχή τουλάχιστον 430 – 800nm, να είναι εξαιρετικά χαμηλού θορύβου με τιμή dark current μικρότερο από: 0,002e-/p/s και θόρυβο ανάγνωσης (read noise) ίσο ή μικρότερο από 7e-. | Ναι |  |  |
|  | Η κάμερα του συστήματος θα πρέπει να παρέχει τιμή quantum efficiency τουλάχιστον 75% μετρούμενη στα ~525nm. | Ναι |  |  |
|  | Γραμμικό δυναμικό εύρος: | >4 τάξεις μεγέθους |  |  |
|  | Λειτουργία αυτόματης εστίασης (auto focusing) με εργοστασιακή βαθμονόμηση για κάθε ρύθμιση zoom ή ύψους του δείγματος | Ναι |  |  |
|  | Λειτουργία αυτόματης έκθεσης (auto exposure) τόσο για γρήγορη λήψη ή λήψη βέλτιστων συνθηκών. | Ναι |  |  |
|  | Να επιτρέπει την διαδοχική λήψη εικόνων από δείγματα χημειοφωταύγειας καθορίζοντας τα χρονικά σημεία λήψης και τον αριθμό των λήψεων σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. | Ναι |  |  |
|  | Να επιτρέπει την ανάκτηση εικόνων σε πραγματικό χρόνο χωρίς να χρειάζεται να αποθηκευτούν εκ των προτέρων. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει ικανότητα μελλοντικής αναβάθμισης με προσθήκη συστήματος φθορισμού με φίλτρα τα οποία να καλύπτουν τη φασματική περιοχή από 400 – 900nm περίπου και χρήσης των ακόλουθων χρωστικών κατ’ ελάχιστον: DyLight 488, Alexa Fluor 488, Cy2, StarBright B700, DyLight 680, Alexa Fluor 680, Cy5.5, IRDye 680, DyLight 800, Alexa Fluor 790, Cy7, IRDye 800, StarBright B520, DyLight 550, Alexa Fluor 546, Cy3, Rhodamine, DyLight 650, Alexa Fluor 647, Cy5, SYPRO Ruby. | Ναι |  |  |
|  | Σε περίπτωση μελλοντικής προσθήκης συστήματος φθορισμού θα πρέπει να δύναται να λειτουργεί με τεχνική multiplex φθορισμού. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει έγχρωμη οθόνη αφής με ενσωματωμένο λογισμικό ελέγχου για λειτουργία χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση εξωτερικού ηλεκτρονικού υπολογιστή. Να διαθέτει θύρα USB για εξαγωγή των ληφθέντων εικόνων σε κοινό USB stick. | Ναι |  |  |
|  | Να συνοδεύεται και από λογισμικό επεξεργασίας των εικόνων προγραμματισμένο σε περιβάλλον windows για χρήση από Η/Υ με windows και Mac. | Ναι |  |  |
|  | Το ανωτέρω λογισμικό να μπορεί να επιτελέσει ποσοτικοποίηση μοριακού βάρους των δειγμάτων με αυτόματη ή / και χειροκίνητη ανίχνευση μπαντών με αφαίρεση φόντου (background subtraction) από κάθε μία μπάντα, κάθε lane ή από ολόκληρη την εικόνα προς ανάλυση. | Ναι |  |  |
|  | Το λογισμικό του συστήματος να επιτρέπει την κανονικοποίηση δειγμάτων χημειφωταύγειας τόσο με τη χρήση πρωτεΐνης αναφοράς (house keeping protein) όσο και μέσω υπολογισμού ολικού πρωτεϊνικού φορτίου (total protein normalization) με χρήση πηκτών ακρυλαμιδίου χωρίς χρήση χρωστικών (stainfree). Να παρατεθούν σχετικά στοιχεία τεκμηρίωσης. | Ναι |  |  |
|  | Να επιτρέπει τον συνδυασμό γειτονικών pixel (binning) για την βελτιστοποίηση των εικόνων, κατ’ επιλογή του χρήστη. Να δύναται η χρήση έως και 64 pixel (binning 8 x 8). | Ναι |  |  |
|  | Nα επιτρέπει την εξαγωγή των εικόνων σε μορφή tiff με δυνατότητα ρύθμισης της ανάλυσης σε dpi χωρίς αυτές να επεξεργαστούν με άλλα λογισμικά πακέτα, καθώς και των αποτελεσμάτων σε μορφή Excel. | Ναι |  |  |
|  | Να επιτρέπει τον αυτόματο υπολογισμό των μοριακών βαρών των άγνωστων δειγμάτων κάνοντας χρήση προεγκατεστημένης βιβλιοθήκης πρωτεϊνικών δεικτών η οποία θα συνοδεύει το σύστημα ή εισάγοντας νέους δείκτες της επιλογής του χρήστη. Να δοθούν σχετικά στοιχεία για τη βιβλιοθήκη. | Ναι |  |  |
|  | Να επιτρέπει την τρισδιάστατη απεικόνιση των πηκτών και τη ρύθμιση του σχετικού ύψους της έντασης των μπαντών μέσω του λογισμικού. | Ναι |  |  |
|  | Το λογισμικό να εγκαθίσταται σε απεριόριστο αριθμό υπολογιστών. | Ναι |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από συσκευή ημίξηρης μεταφοράς και αποτύπωσης πρωτεϊνών η οποία να: | Ναι |  |  |
|  | i.Επιτρέπει την ολοκλήρωση της μεταφοράς πρωτεϊνών σε μεμβράνες εντός χρονικού διαστήματος επτά (7) λεπτών το μέγιστο. | Ναι |  |  |
|  | Μii. Να συνοδεύεται από δικό της ενσωματωμένο ή αυτόνομο τροφοδοτικό ηλεκτρικού ρεύματος | Ναι |  |  |
|  | iii. Να έχει χωρητικότητα τουλάχιστον 4 πηκτών ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών | Ναι |  |  |
|  | iv. Να διαθέτει μνήμη για την αποθήκευση τουλάχιστον 10 προγραμμάτων μεταφοράς | Ναι |  |  |
|  | v. Να διαθέτει ηχητικό σήμα που να δηλώνει την ολοκλήρωση της πειραματικής διεξαγωγής | Ναι |  |  |
|  | vi. Να συνοδεύεται από έτοιμα αντιδραστήρια εκκίνησης για τουλάχιστον 10 μεταφορές από πηκτές ηλεκτροφόρησης πρωτεϊνών | Ναι |  |  |
|  | Το σύστημα να φέρει σήμανση CE Mark | Ναι |  |  |
|  | Τάση λειτουργίας: | 220V / 50Hz |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

13.2. Συσκευή Πολυτροπικής ανάγνωσης πλακών (Multimode microplate reader)

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2.1 | ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΤΡΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΠΛΑΚΩΝ (Multimode microplate reader) | Ναι |  |  |
|  | Να πραγματοποιεί ως έχει μετρήσεις με τις τεχνικές της απορρόφησης, του φθορισμού, του φθορισμού με πόλωση και της φωταύγειας. | Ναι |  |  |
|  | Να μπορεί να δεχτεί όλων των ειδών τις μικρόπλακες: από 6 έως και 384 βοθρίων όλων των ειδών πυθμένα (flat, U, V). Να διαθέτει δε εντός του λογισμικού του ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με τις διαστάσεις των μικροπλακών των κυριότερων κατασκευαστών παγκοσμίως. Να διαθέτει ικανότητα υποδοχής και cell chips, roboflasks και κυβεττών. Να έχει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης ώστε να δέχεται και μικρόπλακές των 1536 βοθρίων. | Ναι |  |  |
|  | φωτεινή πηγή λυχνία Ξένου (Xe) ασυνεχούς λειτουργίας (Xenon Flash lamp). | Ναι |  |  |
|  | Όπτικό σύστημα με μονοχρωμάτορες τόσο για την απορρόφηση / διέγερση όσο και για την εκπομπή. | Ναι |  |  |
|  | Φασματικό εύρος για την τεχνική της απορρόφησης: | 200-1000 nm ή ευρύτερο |  |  |
|  | Nα διαθέτει μεγάλη ταχύτητα στην κίνηση του μονοχρωμάτορα, ώστε να δύναται να σαρώνει περιοχή φάσματος 200 – 1000nm σε χρόνο μικρότερο των 6 sec ώστε να είναι δυνατή η λήψη φασμάτων και εντός πειραμάτων κινητικών. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης με φωτοδίοδο για την απορρόφηση. | Ναι |  |  |
|  | Ακρίβεια μήκους κύματος: | < +0,3nm |  |  |
|  | Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: | < +0,3nm |  |  |
|  | Να διαθέτει εύρος μέτρησης οπτικής πυκνότητας τουλάχιστον ίσο με: 0 – 4,000 OD, με ακρίβεια μέτρησης καλύτερη από +0,5% στα 260 nm και επαναληψιμότητα τουλάχιστον ίση με 0,2% μετρούμενη στο ίδιο μήκος κύματος. | Ναι |  |  |
|  | Ακρίβεια στη φωτομέτρηση του λόγου 260/280nm: | < +0,08% |  |  |
|  | Να διαθέτει εγκατεστημένη την τεχνική του φθορισμού με μονοχρωμάτορες, η οποία θα πρέπει: | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει εύρος μετρήσεων τουλάχιστον: 250-900nm για διέγερση και 300-900nm για εκπομπή. | Ναι |  |  |
|  | Ακρίβεια μήκους κύματος: | <2nm |  |  |
|  | Eπαναληψιμότητα μήκους κύματος: | <1nm |  |  |
|  | Να διαθέτει ευαισθησία ίση ή καλύτερη από 50 aMol / βοθρίο για όγκο 100μL μετρημένο σε μικρόπλακα των 384 βοθρίων. Να δοθούν σχετικά στοιχεία. | Ναι |  |  |
|  | Ικανότητα μελλοντικής προσθήκης της τεχνικής φθορισμού με πόλωση (Fluorescence polarization) στην περιοχή 320nm μέχρι τουλάχιστον 900nm ή ευρύτερη, με ευαισθησία ίση ή καλύτερη από 3,0mP για διάλυμα 1nΜ Fluorescein. | Ναι |  |  |
|  | Δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης έτσι ώστε μετά την αναβάθμιση του να μπορεί πέραν της μέτρησης με μονοχρωμάτορες να μετρά και με χρήση φίλτρων στη διέγερση και εκπομπή. Η εναλλαγή των οπτικών συστημάτων φίλτρων με τους μονοχρωμάτορες σε αυτή την περίπτωση να γίνεται μέσω του λογισμικού του οργάνου. | Ναι |  |  |
|  | Ικανότητα μέτρησης έντασης φθορισμού σε ολόκληρη τη μικρόπλακα 384 βοθρίων σε χρόνο ίσο ή μικρότερο από 30sec. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει ικανότητα σάρωσης εκάστου βοθρίου με τουλάχιστον 10.000 μετρήσεις. | Ναι |  |  |
|  | Να είναι δυνατή μέσω του λογισμικού η επιλογή του αριθμού των εκλάμψεων (flashes) και της ευαισθησίας του φωτοπολλαπλασιαστή. Ειδικά για τις μετρήσεις κινητικής φθορισμού να ρυθμίζεται επιπλέον και ο χρόνος ολοκλήρωσης (integration time). | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα μέτρηση φθορισμού και από το κάτω μέρος της μικρόπλακας (bottom reading). Να είναι δυνατή μέσω του λογισμικού η αυτόματη εστίαση καθ’ ύψος (z-focusing) περιλαμβανομένης της διόρθωσης υποστρώματος στη μικρόπλακα. Να γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά. | Ναι |  |  |
|  | Να έχει ικανότητα λήψης φασμάτων απορρόφησης, διέγερση και εκπομπής καθώς και τρισδιάστατων φασμάτων φθορισμού. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει εγκατεστημένη την τεχνική της φωταύγειας (Luminescence), με ανεξάρτητο σύστημα ανίχνευσης ειδικά σχεδιασμένο για την τεχνική αυτή περιλαμβάνον ειδικού τύπου Φωτοπολλαπλασιαστή (PMT). Επιπλέον θα πρέπει: | Ναι |  |  |
|  | Ικανότητα σάρωσης του εκπεμπόμενου από τα δείγματα φωτός: | 400 – 700nm ή ευρύτερο |  |  |
|  | Να διαθέτει ευαισθησία (στην περίπτωση glow type luminescence) ίση ή καλύτερη από 230amol ATP / βοθρίο για διάλυμα όγκου 25μL σε μικρόπλακα των 384 βοθρίων. | Ναι |  |  |
|  | Δυναμικό εύρος μετρήσεων: | >8 τάξεις μεγέθους |  |  |
|  | Να διαθέτει ικανότητα μέτρησης με καθορισμό των ορίων του φασματικού εύρους στο οποίο θα λαμβάνεται η μέτρηση (Multicolor Luminescence technique). | Ναι |  |  |
|  | Να μπορεί να πραγματοποιεί μετρήσεις κινητικών (kinetic mode) σε διαστήματα (intervals) που καθορίζονται από το χρήστη. Το τελικό σημείο της κινητικής της αντίδρασης να μπορεί επίσης να ρυθμιστεί από το χρήστη. | Ναι |  |  |
|  | Να μπορεί να πραγματοποιεί περισσότερες των 200 μετρήσεων σε διαφορετικά σημεία του ίδιου βοθρίου. Επιπλέον να μπορεί ο χρήστης μέσω του λογισμικού να ορίσει την κατανομή των σημείων μέτρησης στο βοθρίο. | Ναι |  |  |
|  | Να μπορεί να πραγματοποιεί πολλαπλές αναγνώσεις ανά βοθρίο με χρήση διαφορετικών τεχνικών φωτομέτρησης (multi-labeling) χωρίς να απαιτείται αλλαγή του πρωτοκόλλου μέτρησης (method file). | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει λειτουργία ανατάραξης (shaking) της μικρόπλακας τόσο γραμμικά όσο και τροχιακά σε διαφορετικές ταχύτητες κίνησης. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει εγκατεστημένο σύστημα επώασης της μικρόπλακας σε θερμοκρασίες από 5oC πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος μέχρι και τουλάχιστον 40oC ή ευρύτερο. Να έχει τη δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης και συστήματος ψύξης της μικρόπλακας σε θερμοκρασίες κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει ικανότητα προσθήκης μελλοντικά και συστήματος αυτόματης αφαίρεσης και επανατοποθέτησης του καπακιού της μικρόπλακας, ώστε να παραμένει η μικρόπλακα καλυμμένη κατά τη διάρκεια της επώασης και να αφαιρείται αυτόματα το καπάκι πριν ακριβώς τη μέτρηση, ενώ το επανατοποθετεί αμέσως μετά το πέρας αυτής σε κάθε κύκλο μέτρησης σε πειράματα κινητικών αντιδράσεων. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει ικανότητα προσθήκης μελλοντικά και συστήματος το οποίο θα εμποδίζει την εξάτμιση του ύδατος κατά τη διάρκεια της επώασης κοινών μικροπλακών. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης συστήματος υποδοχής και μέτρησης στο υπεριώδες φάσμα πολύ μικρών όγκων (2μL) ταυτόχρονα σε τουλάχιστον δώδεκα (12) δείγματα. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης συστήματος απεικόνισης και καταμέτρησης κυττάρων φωτεινού πεδίου (bright field), με αυτόματη εστίαση και διακριτική ικανότητα καλύτερη από 1,5 μm/pixel. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης συστήματος παροχής και ελέγχου αερίων CO2 και O2 ή N2 στο θάλαμο μέτρησης της μικρόπλακας με σκοπό τη δημιουργία των βέλτιστων κάθε φορά συνθηκών για τη διεξαγωγή μετρήσεων του ρυθμού ανάπτυξης κυττάρων σε ειδικές συνθήκες. Συγκεκριμένα θα πρέπει να ρυθμίζεται η ατμόσφαιρα στο διαμέρισμα τοποθέτησης της μικρόπλακας σε εύρος τουλάχιστον 0,05 - 10% ως προς το CO2 και σε εύρος τουλάχιστον 0,1 - 20% ως προς το Ο2. Να διαθέτει λειτουργία αντιστάθμισης της συμβολής του υψομέτρου στη μερική πίεση του CO2 έτσι ώστε να παρέχονται αξιόπιστες μετρήσεις εντός του θαλάμου μετρήσεων. Να γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά επισυνάπτοντας σχετικές εφαρμογές από το εργοστάσιο κατασκευής του οργάνου. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής προσθήκης συστήματος ταχείας έγχυσης αντιδραστηρίων σε μικρόπλακα (injectors) του ίδιου κατασκευαστικού οίκου, ελεγχόμενο από το λογισμικό του οργάνου. Το εν λόγω σύστημα έγχυσης θα πρέπει να δύναται να εγχύει από 5 μέχρι και τουλάχιστο 2000μL (ελάχιστο βήμα 1μL) ανά ώθηση του πιστονιού (stroke) ενώ ο νεκρός του όγκος (dead volume) θα πρέπει να είναι μικρότερος από 100μL περιλαμβάνον τη λειτουργία pump back. | Ναι |  |  |
|  | Να συνοδεύεται από λογισμικό, προγραμματισμένο σε περιβάλλον Windows, το οποίο δίνει τη δυνατότητα πλήρους ελέγχου των λειτουργιών του οργάνου. Συγκεκριμένα θα πρέπει να: | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει εντολές Wizard για διεξαγωγή βήμα-βήμα πολύπλοκων αναλύσεων και υπολογισμών, ειδικά σχεδιασμένες ώστε να είναι φιλικές στον χρήστη για δημιουργία νέων μεθόδων, εφαρμογή μεθόδων ή απλή συλλογή δεδομένων. | Ναι |  |  |
|  | Να μπορεί να δεχτεί και να αποστείλει αρχεία σε μορφή ASCII | Ναι |  |  |
|  | Να έχει δυνατότητα διεξαγωγής πολύπλοκων εργασιών όπως διαφορετικούς συνδυασμούς ομάδων πειραματικών δεδομένων σε μία μικροπλάκα. | Ναι |  |  |
|  | Να μπορεί να πραγματοποιεί πολλαπλές αναγνώσεις ανά βοθρίο | Ναι |  |  |
|  | Να έχει ειδική ρουτίνα για εύκολη και αξιόπιστη λειτουργία οπτικού προσδιορισμού νέων ή δημιουργημένων από τον χρήστη σχημάτων των μικροπλακών. Να διαθέτει επιπλέον προ-εγκατεστημένη και έτοιμη προς χρήση βιβλιοθήκη με τύπους μικροπλακών των κυριότερων κατασκευαστών. Να γίνει σχετική αναφορά στην προσφορά | Ναι |  |  |
|  | - Να μπορεί να κωδικοποιεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων με χρήση χρωμάτων της επιλογής του χρήστη ώστε να είναι δυνατή η εύκολη πρώτη εκτίμηση τους. | Ναι |  |  |
|  | - Να έχει δυνατότητα παρουσίασης των γραφημάτων των μετρήσεων των κινητικών (kinetic mode) ανά βοθρίο παρουσιαζόμενες για το σύνολο της μικρόπλακας | Ναι |  |  |
|  | - Να έχει δυνατότητα να επιλογής από τον χρήστη μετασχηματισμών, υπολογισμών, βαθμονομήσεων (point to point, linear regression, non-linear regression, πολυονυμικών, τεσσάρων και πέντε παραμέτρων), δημιουργίας αναφορών και έκδοσης αποτελεσμάτων. | Ναι |  |  |
|  | - Να διαθέτει λειτουργίες χειρισμού μετρήσεων που πραγματοποιούνται με τεχνική διαδοχικών αραιώσεων και να δύναται να υπολογίζει τον παράγοντα ICx | Ναι |  |  |
|  | - Να πραγματοποιεί πλήρη έλεγχο των λειτουργιών του οργάνου για μελέτες κινητικών ή τελικού σημείου | Ναι |  |  |
|  | - Να διαθέτει πλήρη δυνατότητα επεξεργασίας δεδομένων κινητικών αντιδράσεων, screening, curve fitting και multilabelling με όλες τις υποστηριζόμενες από το όργανο τεχνικές. | Ναι |  |  |
|  | - Να διαθέτει πλήρεις λειτουργίες επεξεργασίας φασμάτων περιλαμβανομένων των λειτουργιών: αφαίρεσης υποστρώματος, εξομάλυνσης, χαρακτηρισμού φασματικών κορυφών, three dimensional spectra (3D spectra), κλπ | Ναι |  |  |
|  | - Να συνοδεύεται από εξωτερικό Ηλεκτρονικό Υπολογιστή τελευταίας τεχνολογίας με τα ακόλουθα ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά: Επεξεργαστή ΙNTELCore 2 Quadή καλύτερο, μνήμη 2GB (RAM), σκληρό δίσκο 1 ΤΒyte ή μεγαλύτερο, Οθόνη TFT 19’’, Windows 10Professional ή νεότερα, και έγχρωμο εκτυπωτή laser. | Ναι |  |  |
|  | - Να διαθέτει ικανότητα μελλοντικής αναβάθμισης ώστε μετά την αναβάθμιση να δύναται να μετρά και με την τεχνική Alphascreen με λειτουργία αντιστάθμισης της θερμοκρασίας | Ναι |  |  |
|  | - Το προσφερόμενο όργανο να διαθέτει δυνατότητα ενσωμάτωσης σε ρομποτικά συστήματα του ίδιου κατασκευαστικού οίκου έτσι ώστε να είναι δυνατή μελλοντικά η πλήρης αυτοματοποίηση των πρωτοκόλλων των δοκιμών. | Ναι |  |  |
|  | - Σήμανση CEmark. | Ναι |  |  |
|  | - Τάση λειτουργίας: | 220V / 50 Hz |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

13.3. Πλήρες Σύστημα Κάθετης Ηλεκτροφόρησης

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.3.1 ΠΛΗΡΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΘΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, το οποίο περιλαμβάνει: | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει 5 χτένες, 5 σετ υάλινων πλακών (1σετ=1 μεγάλη+1 μικρή πλάκα), με ενσωματωμένους διαμορφωτές χώρου (Spacers) για ευκολότερη και χωρίς προβλήματα ευθυγράμμισης διαδικασία προετοιμασίας της πηκτής | Ναι |  |  |
|  | Να διατίθενται χτένες των 5, 9, 10, 15 δειγμάτων, χτένα με IPGwell και χτένες Prep. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει 2 βάσεις παρασκευής 2 πηκτών ταυτοχρόνως. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης ώστε μετά τη σχετική αναβάθμιση να δύναται να τρέχει τέσσερις πηκτές ταυτόχρονα. | Ναι |  |  |
|  | Να έρχεται με σύστημα συναρμολόγησης εκμαγείου για την πηκτή | Ναι |  |  |
|  | Να προσφέρεται οδηγός φόρτωσης δειγμάτων | Ναι |  |  |
|  | Η δεξαμενή ρυθμιστικού διαλύματος (buffertank) να είναι ομοιόμορφης κατασκευής, μονού πήγματος, χωρίς ενώσεις για αποφυγή διαρροών | Ναι |  |  |
|  | Να έρχεται με κάλυμα με καλώδια για σύνδεση σε συνοδό τροφοδοτικό με σύστημα αυτόματης διακοπής της τροφοδοσίας σε περίπτωση απασφάλισης για μέγιστη προστασία από ηλεκτροπληξία | Ναι |  |  |
|  | Να προσφέρονται αναλώσιμα για προετοιμασία Stain-Free πηκτών ακρυλαμιδίου. | Ναι |  |  |
|  | Ο απαιτούμενος συνολικός όγκος διαλύματος να μην ξεπερνά τα 1000ml για εξοικονόμηση αναλωσίμων. | Ναι |  |  |
|  | Να υπάρχει δυνατότητα για ηλεκτροφόρηση και προπαρασκευασμένων πηκτών | Ναι |  |  |
|  | Μέγεθος προπαρασκευασμένης (precast) πηκτής περίπου 8.5x6.8cm | Ναι |  |  |
|  | Μέγεθος handcast πηκτής : περίπου 8,0x7,3cm | Ναι |  |  |
|  | Δυνατότητα ταυτόχρονης ηλεκτροφόρησης (2) δύο πηκτών στο ίδιο δοχείο ηλεκτροφόρησης, πάχους 1,00mm | Ναι |  |  |
|  | Δυνατότητα τοποθέτησης εξαρτήματος για WesternBlotting στο ίδιο δοχείο ηλεκτροφόρησης. | Ναι |  |  |
|  | Οι Διαστάσεις να μην ξεπερνούν (ΠxΜxΥ): 13x18x20cm | Ναι |  |  |
|  | Να Διαθέτει σήμανση CE και πιστοποίηση ΕΝ61010-1 για ασφάλεια εργαστηριακών ηλεκτρικών συσκευών | Ναι |  |  |
|  | Τροφοδοτικό για συσκευές ηλεκτροφόρησης | Ναι |  |  |
|  | Να Διαθέτει θύρα υπερύθρων (IR) για μεταφορά δεδομένων σε υπολογιστή ή εκτυπωτή με προαιρετικό λογισμικό. | Ναι |  |  |
|  | Να έχει μέγιστη προγραμματιζόμενη τάση τουλάχιστον 500Volts ρυθμιζόμενη σε βήματα του 1V | Ναι |  |  |
|  | Να έχει μέγιστη προγραμματιζόμενη ένταση τουλάχιστον 2.5A ρυθμιζόμενη σε βήματα του 0.001A | Ναι |  |  |
|  | Να έχει μέγιστη προγραμματιζόμενη ισχύ τουλάχιστον 500Watt ρυθμιζόμενη σε βήματα του 1W | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει χρονομετρητή: | τουλάχιστον μέχρι 99h, 59mins |  |  |
|  | Να διαθέτει μεγάλη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD), διαστάσεων 128x64 pixel ή μεγαλύτερη | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει λειτουργία προσωρινής παύσης & επανέναρξης λειτουργίας | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει μνήμη τουλάχιστον 9 πρωτοκόλλων, 9 βημάτων το κάθε ένα. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει ένδειξη πραγματικού χρόνου | Ναι |  |  |
|  | Να δύναται να συνεχίσει τη λειτουργία του από το σημείο διακοπής, σε πιθανή διακοπή ρεύματος. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει σύστημα ασφαλείας ικανό να ανιχνεύσει αυξομειώσεις τάσης, διαρροή ρεύματος, προβλήματα στη γείωση. | Ναι |  |  |
|  | Να Λειτουργεί κάτω από συνθήκες υγρασίας έως και 95% | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει 4 εξόδους ρεύματος για σύνδεση ισάριθμων συσκευών ηλεκτροφόρησης. | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

13.4. Αναδευτήρες τροχιακού τύπου orbital - μπαλαρίνα

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.4.1 ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΕΣ ΤΡΟΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ORBITAL - ΜΠΑΛΑΡΙΝΑ | Ναι |  |  |
|  | Ο ανακινητήρας 3D να λειτουργεί με ταχύτητες που να κυμαίνονται από 10 έως 120 RPM. Ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες. Η κίνηση τριών διαστάσεων και η κίνηση της ροής να παρέχει ολική ομοιογενή ανάμιξη. | Ναι |  |  |
|  | Ο χρήστης μπορεί να αποθηκεύσει έως και 9 μεμονωμένα πρωτόκολλα ή να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία "pulceRun-Pause-Runoperation" σε προγραμματιζόμενο χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από 30 έως 99 δευτερόλεπτα. | Ναι |  |  |
|  | Η συσκευή μπορεί να προγραμματιστεί για να τρέξει από 1 έως 999 λεπτά, ή στη συνεχή λειτουργία. | Ναι |  |  |
|  | Για να εξασφαλιστεί η ολική σταθερότητα στον πάγκο, η συσκευή να είναι εφοδιασμένη με αντιολισθητικά ελαστικά πoδαράκια και επιφάνεια από καουτσούκ.. Είναι εύκολη να καθαριστεί και συμμορφώνεται με την κλάση προστασίας IP 21. | Ναι |  |  |
|  | Βάρος (χωρητικότητα): 5kg | >5kg |  |  |
|  | Ταχύτητα: | >10-120 RPM |  |  |
|  | Τύπος κινητήρα BLDC (κινητήρας συνεχούς ρεύματος χωρίς ψήκτρες) | Ναι |  |  |
|  | Κίνηση Κτύπημα 7 ° | Ναι |  |  |
|  | Χρόνος εκτέλεσης 1-999 λεπτά ή αρχικός χρόνος | Ναι |  |  |
|  | Προγραμματιζόμενη λειτουργία έως 9 καθορισμένα από το χρήστη πρωτόκολλα | Ναι |  |  |
|  | Λειτουργία παλμού Run-Pause-Run προγραμματιζόμενη από 30 έως 99 δευτερόλεπτα. | Ναι |  |  |
|  | Οθόνη 7 Segment LED | >7 Segment LED |  |  |
|  | Πλάκα μεγέθους 350x350mm | >350x350mm |  |  |
|  | Κατηγορία IP 21 | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

13.5. Συσκευή Ανάστροφης μικροσκοπίας με φθορισμό

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.5.1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΜΕ ΦΘΟΡΙΣΜΟ | Ναι |  |  |
|  | Σύστημα ανάστροφης μικροσκοπίας με ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής κατάλληλο για απεικόνιση κυτταροκαλλιεργειών με χρήση των τεχνικών φωτεινού πεδίου (brightfield) και φθορισμού. | Ναι |  |  |
|  | Ενσωματωμένη έγχρωμη οθόνη αφής διαστάσεων τουλάχιστον 25cm (διαγώνιος) για απεικόνιση με ικανότητα λειτουργίας της από χρήστες που φοράνε γάντια. | Ναι |  |  |
|  | Η ενσωματωμένη οθόνη αφής να είναι αντιθαμβωτικού τύπου και να μην επιτρέπει δακτυλικά αποτυπώματα, ειδική για εργαστηριακή χρήση. | Ναι |  |  |
|  | Ενσωματωμένη ψηφιακή κάμερα με διακριτική ικανότητα κατ ελάχιστον 5 megapixels. | Ναι |  |  |
|  | Ενσωματωμένο φακό μεγέθυνσης 20x με numericalaperture 0,40. | Ναι |  |  |
|  | Μεγέθυνση τουλάχιστον 160x και ψηφιακή μεγέθυνση (zoom) ίσο ή καλύτερη από 650x. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει ηλεκτροκινούμενη (αυτόματη) τράπεζα εργασίας που να είναι συμβατή με χρήση φλασκών (Τ25, Τ75, Τ225), μικρόπλακες των 6, 12, 24, 96, 384 βοθρίων, τρυβλία διαμέτρου 35, 60 ή 100mm και αντικειμενοφόρες πλάκες μικροσκοπίου. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει οπτικό σύστημα με LED μεγάλης διάρκειας ζωής και σταθερότητας στην απόδοση τους. | Ναι |  |  |
|  | Να φέρει τέσσερα (4) τουλάχιστον κανάλια για μέτρηση: στο μπλε (blue), πράσινο (green) κόκκινο (red) και φωτεινού πεδίου (brightfield). | Ναι |  |  |
|  | Να επιτρέπεται η συγχώνευση φωτογραφιών από τουλάχιστον 3 κανάλια με χρήση της ενσωματωμένης οθόνης touchscreen. | Ναι |  |  |
|  | Να μην υπερβαίνει τα 35cm σε ύψος. | Ναι |  |  |
|  | Να επιτρέπεται η εξαγωγή αποτελεσμάτων μέσω κοινής θύρας USB. | Ναι |  |  |
|  | Να φέρει τουλάχιστον δύο θύρες USB. | Ναι |  |  |
|  | Να επιτρέπει σύνδεση με επιδιαφανειοσκόπο (projector) μέσω HDMI καλωδίου. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένη μνήμη τουλάχιστον 15GB για αποθήκευση εικόνων. | Ναι |  |  |
|  | Να είναι φορητού τύπου. | Ναι |  |  |
|  | Να λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς δηλαδή να είναι απαραίτητη η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή). | Ναι |  |  |
|  | Σήμανση CEMark. | Ναι |  |  |
|  | Τάση λειτουργίας: | 220V / 50Hz |  |  |
|  | ΓΕΝΙΚΑ (αφορά όλες τις προσφερόμενες συσκευές) | Ναι |  |  |
|  | Ο Ανάδοχος και οι κατασκευαστικοί οίκοι θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO – 9001 ή ISO – 13485 ή αντίστοιχο. | Ναι |  |  |
|  | Οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι υποχρεωτικές και πρέπει να καλύπτονται κατ’ ελάχιστο. | Ναι |  |  |
|  | Το όργανο να προσφερθεί πλήρες και έτοιμο για λειτουργία. | Ναι |  |  |
|  | Να περιλαμβάνεται εγκατάσταση των συσκευών και η εκπαίδευση των χρηστών στο χώρο του εργαστηρίου μας. | Ναι |  |  |
|  | Να δοθεί εγγύηση καλής λειτουργίας διάρκειας ενός (1) χρόνου. | Ναι |  |  |
|  | Να απαντηθούν υποχρεωτικά μια προς μία οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές σε ξεχωριστό φύλλο συμμόρφωσης. | Ναι |  |  |
|  | Τα στοιχεία του φύλλου συμμόρφωσης να αναφέρονται υποχρεωτικά σε προσπέκτους των κατασκευαστικών οίκων τα οποία να συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά στην τεχνική προσφορά και να αναφέρεται υποχρεωτικά σε κάθε μία παράγραφο του φύλλου συμμόρφωσης η τυχόν απόκλιση από τις ζητούμενες προδιαγραφές.. | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 14: Εξοπλισμός απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων

Πίνακες Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

14.1. Πλήρες σύστημα οριζόντιας ηλεκτροφόρησης

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π.(**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1.1 | MINI ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | Ναι |  |  |
| 14.1.1.1 | Δεξαμενή ρυθμιστικού διαλύματος ομοιογενούς επιφάνειας, μονού πήγματος για αποφυγή διαρροών και ύψιστη ασφάλεια. | Ναι |  |  |
| 14.1.1.2 | Κάλυμμα με καλώδια για σύνδεση σε τροφοδοτικό, το οποίο να παρέχει περιμετρική προστασία από ηλεκτροπληξία. | Ναι |  |  |
| 14.1.1.3 | Ειδική κατασκευή στα ηλεκτρόδια της ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση τους και ο καθαρισμός τους. | Ναι |  |  |
| 14.1.1.4 | Ειδικός σχεδιασμός ο οποίος να επιτρέπει το casting των gel εντός του μπάνιου της ηλεκτροφόρησης. | Ναι |  |  |
| 14.1.1.5 | Δίσκος πηκτής διαπερατό στο υπεριώδες (UV-transparent), για παρασκευή πηκτής διαστάσεων 15x10cm | Ναι |  |  |
| 14.1.1.6 | Συνοδεύεται από δύο χτένες σταθερού ύψους, πάχους 1.5mm των 15 και 20 πηγαδίων αντίστοιχα ενώ να δύναται να δεχθεί και χτένες ρυθμιζόμενου ύψους. | Ναι |  |  |
| 14.1.1.7 | Δυνατότητα ηλεκτροφόρησης έως και 60 δειγμάτων | Μέχρι τουλάχιστο 60 δείγματα |  |  |
| 14.1.1.8 | Όγκος ρυθμιστικού διαλύματος να μην ξεπερνά τα 650ml. | <650ml |  |  |
| 14.1.1.9 | Διαστάσεις μπάνιου (M x Β x Υ): | >9,3 x 25,5 x 5,8cm |  |  |
| 14.1.1.10 | Migration rate για τη χρωστική Bromophenol Blue: | >4,5cm/h για τάση 75 Volt |  |  |
| 14.1.1.11 | Χρήση προπαρασκευασμένων πηκτών του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. | Ναι |  |  |
| 14.1.1.12 | Σήμανση CE. Να πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας IEC1010-1. | Ναι |  |  |
|  | 14.1.2 MIDI ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | Ναι |  |  |
| 14.1.2.1 | Δεξαμενή ρυθμιστικού διαλύματος ομοιογενούς επιφάνειας, μονού πήγματος για αποφυγή διαρροών και ύψιστη ασφάλεια | Ναι |  |  |
| 14.1.2.2 | Κάλυμμα με καλώδια για σύνδεση σε τροφοδοτικό, το οποίο να παρέχει περιμετρική προστασία από ηλεκτροπληξία. | Ναι |  |  |
| 14.1.2.3 | Ειδική κατασκευή στα ηλεκτρόδια της ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση τους και ο καθαρισμός τους. | Ναι |  |  |
| 14.1.2.4 | Ειδικός σχεδιασμός ο οποίος να επιτρέπει το casting των gel εντός του μπάνιου της ηλεκτροφόρησης | Ναι |  |  |
| 14.1.2.5 | Δίσκος πηκτής διαπερατός στο υπεριώδες (UV-transparent), για παρασκευή πηκτής διαστάσεων 15x15cm | Ναι |  |  |
| 14.1.2.6 | Δύο χτένες σταθερού ύψους, πάχους 1.5mm των 15 και 20 πηγαδίων αντίστοιχα ενώ να δύναται να δεχθεί και χτένες ρυθμιζόμενου ύψους. | Ναι |  |  |
| 14.1.2.7 | Δυνατότητα ηλεκτροφόρησης: | Μέχρι και 120 δείγματα τουλάχιστο |  |  |
| 14.1.2.8 | Όγκος ρυθμιστικού διαλύματος: 1L. | <1L |  |  |
| 14.1.2.9 | Διαστάσεις μπάνιου (M x Β x Υ): | >18 x 41 x 9,5cm |  |  |
| 14.1.2.10 | Migration rate για τη χρωστική Bromophenol Blue τουλάχιστον 3,0cm/h όταν εφαρμόζεται τάση 75 Volt. | >3,0cm/h για τάση 75 Volt. |  |  |
| 14.1.2.11 | Χρήση προπαρασκευασμένων πηκτών του ίδιου κατασκευαστικού οίκου. | Ναι |  |  |
| 14.1.2.12 | Σήμανση CE. Πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας IEC1010-1. | Ναι |  |  |
| 14.1.3 | MAXI ΜΟΝΑΔΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | Ναι |  |  |
| 14.1.3.1 | Δεξαμενή ρυθμιστικού διαλύματος ομοιογενούς επιφάνειας, μονού πήγματος για αποφυγή διαρροών και ύψιστη ασφάλεια | Ναι |  |  |
| 14.1.3.2 | Κάλυμμα με καλώδια για σύνδεση σε τροφοδοτικό, το οποίο να παρέχει περιμετρική προστασία από ηλεκτροπληξία. | Ναι |  |  |
| 14.1.3.3 | Ειδική κατασκευή στα ηλεκτρόδια της ώστε να είναι εύκολη η αντικατάσταση τους και ο καθαρισμός τους. | Ναι |  |  |
| 14.1.3.4 | Ειδικός σχεδιασμός ο οποίος να επιτρέπει το casting των gel εντός του μπάνιου της ηλεκτροφόρησης. | Ναι |  |  |
| 14.1.3.5 | Δίσκος πηκτής διαπερατό στο υπεριώδες (UV-transparent), για παρασκευή πηκτής διαστάσεων 25x25cm | Ναι |  |  |
| 14.1.3.6 | Δύο χτένες σταθερού ύψους, των 26 και 51 πηγαδίων αντίστοιχα ενώ να δύναται να δεχθεί και χτένες ρυθμιζόμενου ύψους. | Ναι |  |  |
| 14.1.3.7 | Δυνατότητα ηλεκτροφόρησης: | Μέχρι και 192 δείγματα τουλάχιστον |  |  |
| 14.1.3.8 | Όγκος ρυθμιστικού διαλύματος: | <3L |  |  |
| 14.1.3.9 | Διαστάσεις μπάνιου (M x Β x Υ): | >29 x 40 x 9cm |  |  |
| 14.1.3.10 | Migration rate για τη χρωστική Bromophenol Blue τουλάχιστον 5,2cm/h όταν εφαρμόζεται τάση 200Volt. | >5,2cm/h για τάση 200Volt. |  |  |
| 14.1.3.11 | Σήμανση CE. Πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας IEC1010-1. | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

14.2. Μικροφυγόκεντρος ψυχόμενη

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.2.1.1 | MΙΚΡΟΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΣ ΨΥΧΟΜΕΝΗ | Ναι |  |  |
|  | Μέγιστη ταχύτητα σε RPM / Fixedangle: | >17000RPM |  |  |
|  | Μέγιστη ταχύτητα σε RCF / Fixedangle: | >27,000 xg |  |  |
|  | Μέγιστη χωρητικότητα / Fixedangle | 30 x 1.5 / 2.0ml, 8 PCRstrips |  |  |
|  | Μέγιστη χωρητικότητα / Swing-out | >4 x 4 x 1.5 / 2.0ml |  |  |
|  | Εύρος θερμοκρασίας (oC): | >-20oC έως + 40oC |  |  |
|  | Πλήκτρο γρήγορης ψύξης | Ναι |  |  |
|  | Έλεγχος χρόνου: | <100 min, ή συνεχόμενος |  |  |
|  | Εύρος μέτρησης χρόνου: Επιλογή, σε καθορισμένη ταχύτητα ή από την εκκίνηση | Ναι |  |  |
|  | Μετατροπή RCF / RPM | Ναι |  |  |
|  | Επίπεδο θορύβου | <56 dB |  |  |
|  | Χρόνος επιτάχυνσης έως μέγ. Ταχύτητα: | <17 δευτερόλεπτα |  |  |
|  | Χρόνος επιβράδυνσης από μέγ. Ταχύτητα: | <15 δευτερόλεπτα |  |  |
|  | ACC/DEC ramps | >9/10 |  |  |
|  | Προγράμματα στην μνήμη: | >100 |  |  |
|  | Παράμετροι στην οθόνη: RPM (RCF), κατάσταση λειτουργίας, άνοιγμα / κλείσιμο πόρτας, λεπτά/δευτερόλεπτα, Θερμοκρασία, (ACC), (DEC) | Ναι |  |  |
|  | Οθόνη LCD | Ναι |  |  |
|  | Αυτόματη αναγνώριση ρότορα | Ναι |  |  |
|  | Διακοπή ανισορροπίας | Ναι |  |  |
|  | Κλείδωμα καλύμματος ασφαλείας | Ναι |  |  |
|  | Καπάκι προστασίας | Ναι |  |  |
|  | Σήμανση CE | Ναι |  |  |
|  | Τροφοδοσία ρεύματος: | 220V / 50 ~ 60Hz |  |  |
|  | Απαιτήσεις ισχύος 2KVA | <2KVA |  |  |
|  | Διαστάσεις (Π x Β x Υ): | <320 x 630 x 270 mm |  |  |
|  | Βάρος χωρίς ρότορα g | <45Kg |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει τον παρακάτω Ρότορα: Fixedanglerotor για 24 x 1.5mL / 2.0mLmicrotubes. | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

14.3. Επωαστικά Θερμομπλόκ ψύξης - θέρμανσης

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3.1 | ΕΠΩΑΣΤΙΚΑ ΘΕΡΜΟΜΠΛΟΚ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | Ναι |  |  |
|  | Επωαστικά θερμομπλόκ με σύστημα θέρμανσης και ψύξης με θερμοηλεκτρικό στοιχείο peltier. | Ναι |  |  |
|  | Eύρος ρύθμισης της θερμοκρασίας: | -10oC μέχρι και 100oC ή ευρύτερο |  |  |
|  | Ικανότητα ρύθμισης του χρόνου: από 1 min μέχρι τουλάχιστο 99 hr 50 min. | Ναι |  |  |
|  | Ακρίβεια ρύθμισης της θερμοκρασίας | < +0,5oC |  |  |
|  | Ταχύτητα ανόδου της θερμοκρασίας από 20 oC μέχρι 100oC σε χρόνο ίσο ή μικρότερο από 20min. | Ναι |  |  |
|  | Ταχύτητα ψύξης από 20 oC μέχρι -10 oC | <30 min |  |  |
|  | Συνοδεύεται από κεφαλή τοποθέτησης τουλάχιστον 35 σωληναρίων των 1,5ml. | Ναι |  |  |
|  | Δύναται να δεχτεί μελλοντικά και κεφαλές, πλήρως εναλλάξιμες από το χρήστη, για τοποθέτηση μικροπλακών των 96 well. | Ναι |  |  |
|  | Δύναται να δεχτεί μελλοντικά και κεφαλές, πλήρως εναλλάξιμες από το χρήστη, για τοποθέτηση 12 τουλάχιστον vial τύπου Falcon των 15ml. | Ναι |  |  |
|  | Δύναται να δεχτεί μελλοντικά και κεφαλές, πλήρως εναλλάξιμες από το χρήστη, για τοποθέτηση 6 τουλάχιστον vial τύπου Falcon των 50ml. | Ναι |  |  |
|  | Λειτουργεί σε τάση 220V/50Hz. | Ναι |  |  |
|  | CE mark | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 15: Επωαστικός κλίβανος CO2

Πίνακες Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

15.1. Επωαστικός κλίβανος CO2

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.1.1 | Επωαστικός κλίβανος CO2 | Ναι |  |  |
| 15.1.1.1 | Να είναι επωαστικός κλίβανος χωρητικότητας 180lt περίπου με υδροχιτώνιο | Ναι |  |  |
| 15.1.1.2 | Το εσωτερικό να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι | Ναι |  |  |
| 15.1.1.3 | Να διαθέτει κατασκευή από τριπλά τοιχώματα με υδροχιτώνιο που περιβάλλεται από μόνωση υαλοβάμβακα χωρίς CFC για βέλτιστη σταθερότητα και ομοιομορφία θερμοκρασίας | Ναι |  |  |
| 15.1.1.4 | Να διαθέτει φίλτρο ΗΕΡΑ, αποτελεσματικότητας τουλάχιστον 99,97% σε σωματίδια διαμέτρου 0,3 microns, τοποθετημένο στο εσωτερικό του θαλάμου. Ο εσωτερικός αέρας του θαλάμου να φιλτράρετε τουλάχιστον κάθε 1 λεπτό, μέσω του φίλτρου ΗΕΡΑ έτσι ώστε να εξασφαλίσει μια ασηπτική ατμόσφαιρα καλλιέργειας. Μέσα σε πέντε λεπτά από την στιγμή που θα κλείσει η πόρτα ο αέρας στον κλίβανο να διαθέτει αέρα ISO κλάσης 5 | Ναι |  |  |
| 15.1.1.5 | Να διαθέτει δύο πόρτες. Η εσωτερική πόρτα να είναι από γυαλί ασφαλείας και θερμαινόμενη. Η εξωτερική πόρτα να διαθέτει μόνωση χωρίς CFC | Ναι |  |  |
| 15.1.1.6 | Nα διαθέτει τουλάχιστον 4 ράφια από ανοξείδωτο χάλυβα τα οποία να ρυθμίζονται στο ύψος ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη. | > 4 |  |  |
| 15.1.1.7 | Να έχει τη δυνατότητα να δεχτεί τουλάχιστον 15 ράφια | Ναι |  |  |
| 15.1.1.8 | Να διαθέτει μικροβιολογικά in-line φίλτρα σε όλες τις εισόδους αερίου | Ναι |  |  |
| 15.1.1.9 | Το εύρος θερμοκρασίας να είναι τουλάχιστον από +5C πάνω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος έως +55C και με δυνατότητα ρύθμισης 0,10C | Ναι |  |  |
| 15.1.1.10 | Το εύρος CO2 να είναι | τουλάχιστον 0 - 20% με δυνατότητα ρύθμισης  0,1% |  |  |
| 15.1.1.11 | Η μέτρηση του CO2 να γίνεται με αισθητήρα θερμικής αγωγιμότητας | Ναι |  |  |
| 15.1.1.12 | Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για την εισαγωγή των παραμέτρων λειτουργίας και ευκρινή οθόνη όπου να απεικονίζονται τουλάχιστον η θερμοκρασία, το επίπεδο CO2 και το επίπεδο καθαρότητας του αέρα εντός του θαλάμου. Η οθόνη να απεικονίζει επίσης μηνύματα λαθών, προτροπής χειρισμού (menu prompts) καθώς και λίστα σφαλμάτων | Ναι |  |  |
| 15.1.1.13 | Να διαθέτει ενσωματωμένο data-logging το οποίο να απεικονίζει στοιχεία της χρήσης σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους περιλαμβανομένων σφαλμάτων. Τα στοιχεία αυτά να μπορούν να μεταφερθούν μέσω θύρας USB του θαλάμου σε ηλεκτρονικό υπολογιστή σε εύκολα διαχειρίσιμη μορφή (π.χ. Windows Excel) | Ναι |  |  |
| 15.1.1.14 | Να διαθέτει αυτοματοποιημένη διαδικασία έναρξης και βαθμονόμησης (Auto Start) | Ναι |  |  |
| 15.1.1.15 | Να διαθέτει ειδοποίηση για θερμοκρασία ή επιπέδου CO2 εκτός των προγραμματιζόμενων ορίων | Ναι |  |  |
| 15.1.1.16 | Να διαθέτει επιλογή αισθητήρα υγρασίας που να συνεργάζεται με τον πίνακα ελέγχου ώστε να εμφανίζει τα επίπεδα υγρασίας στην οθόνη και να ειδοποιεί όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού στο δοχείο | Ναι |  |  |
| 15.1.1.17 | Η τάση τροφοδοσίας να είναι | 230V - 50/60Hz |  |  |
| 15.1.1.18 | Οι εξωτερικές διαστάσεις του κλιβάνου να είναι περίπου 65Χ100Χ65cm (ΜΧΥΧΠ) | Ναι |  |  |
| 15.1.1.19 | Ο προσφέρων να είναι εξουσιοδοτημένος από τον κατασκευαστή για τη συγκεκριμένη προμήθεια | Ναι |  |  |
| 15.1.1.20 | Να διαθέτει πιστοποίηση CE και τόσο ο κατασκευαστής όσο και ο Ανάδοχος να διαθέτουν ISO9001 | Ναι |  |  |
| 15.1.1.21 | Ο Ανάδοχος να διαθέτει εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή τεχνικό τμήμα | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 16: Φασματοφωτόμετρο ποσοτικοποίησης νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών

Πίνακες Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

16. Φασματοφωτόμετρο ποσοτικοποίησης νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.1 | Φασματοφωτόμετρο ποσοτικοποίησης νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών | Ναι |  |  |
| 16.1.1 | Περιοχή μέτρησης: | 185900nm |  |  |
| 16.1.2 | Να διαθέτει μονοχρωμάτωρα ολογραφικού φράγματος περίθλασης σε σύστημα Czerny-Turner. | Ναι |  |  |
| 16.1.3 | O ανιχνευτής να είναι φωτοπολλαπλασιαστής. | Ναι |  |  |
| 16.1.4 | Εύρος φασματικής γραμμής (slit): | ρυθμιζόμενο σε τουλάχιστον 5 βήματα από 0.1 εως 5nm. |  |  |
| 16.1.5 | Ακρίβεια μήκους κύματος: | 0.3nm ή καλύτερη, σε όλο το εύρος. |  |  |
| 16.1.6 | Επαναληψιμότητα μήκους κύματος: | 0.05nm ή καλύτερη. |  |  |
| 16.1.7 | Ταχύτητα σάρωσης | να έχει διαφορετικές ταχύτητες σάρωσης μεταξύ 0.5 έως 4000nm//min τουλάχιστον. |  |  |
| 16.1.8 | Να περιλαμβάνει δύο λυχνίες, μία βολφραμίου για την ορατή περιοχή και μία δευτερίου για την υπεριώδη, με αυτόματη εναλλαγή σύμφωνα με το επιλεγόμενο μήκος κύματος.. | Ναι |  |  |
| 16.1.9 | Το διαχεόμενο φως να είναι μικρότερο από | 0.005%, στα 220nm, με NaI |  |  |
| 16.1.10 | Η περιοχή φωτομέτρησης να είναι | για την απορρόφηση από -5 εως +5Abs και για την διαπερατότητα από 0 εως 100000% Τ |  |  |
| 16.1.11 | Ακρίβεια φωτομέτρησης | 0.002Abs σε 0.5Abs με φίλτρο κατά NIST930D/NIST1930, ή αντίστοιχο |  |  |
| 16.1.12 | Επαναληψιμότητα φωτομέτρησης | 0.001Abs σε 0.5Abs και 0.1%Τ. |  |  |
| 16.1.13 | Θόρυβος | :0.00005Αbs (RMS) ή μικρότερος. |  |  |
| 16.1.14 | Σταθερότητα βασικής γραμμής: | 0.0003Abs/hour ή καλύτερη. |  |  |
| 16.1.15 | Επιπεδότητα βασικής γραμμής | 0.0004Abs ή καλύτερη. |  |  |
| 16.1.16 | Να έχει δυνατότητα μελλοντικής υποδοχής σφαίρας ολοκλήρωσης με εύρος μέτρησης μήκους κύματος έως 1400 nm. | Ναι |  |  |
| 16.1.17 | Να περιλαμβάνεται λογισμικό ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων σε περιβάλλον Windows με τις ακόλουθες δυνατότητες: O2.1.17.1 Να έχει δυνατότητα επεξεργασίας του φάσματος, όπως παραγώγιση, ανίχνευση κορυφών, υπολογισμό εμβαδού κορυφής, κλπ, ποσοτικής ανάλυσης, κινητικής, ποσοτικοποίησης DNA/RNA/πρωτεϊνών και δημιουργίας εκτυπώσεων. O2.1.17.2 Να λειτουργεί σύμφωνα με GLP/GMP. | Ναι |  |  |
| 16.1.18 | Να περιλαμβάνει δειγματοφορέα έξι (6) θέσεων κυψελίδων ή περισσοτέρων, με αυτόματη εναλλαγή μεταξύ τους για αυτοματισμό στις μετρήσεις. | Ναι |  |  |
| 16.1.19 | Να συνοδεύεται από οκτώ (8) κυψελίδες χαλαζία οπτικής διαδρομής 10mm. | Ναι |  |  |
| 16.1.20 | Να συνοδεύεται επίσης από φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή (Laptop), με τα παρακάτω ελάχιστα χαρακτηριστικά: - Επεξεργαστής Intel Core i5 ή καλύτερος με ταχύτητα τουλάχιστον 2 GHZ. - Οθόνη διαγωνίου 15.6 ιντσών. - Μέγεθος μνήμης RAM τουλάχιστον 4GB - Σκληρός δίσκος SSD χωρητικότητας τουλάχιστον 256 GB - Περιβάλλον εργασίας Windows 10. - Ποντίκι ασύρματο. - Πληκτρολόγιο αγγλικό/ελληνικό | Ναι |  |  |
|  | Ειδικές Απαιτήσεις |  |  |  |
| 16.1.21 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει στην προσφορά του κατάλογο πελατών του που προμηθεύτηκαν τον εξοπλισμό που προσφέρει. | Ναι |  |  |
| 16.1.22 | Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να δίνει εγγύηση καλής λειτουργίας από την οριστική εγκατάσταση και αποδοχή του εξοπλισμού. | > 1 έτος |  |  |
| 16.1.23 | Ο κατασκευαστής οίκος θα πρέπει να εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001). | Ναι |  |  |
| 16.1.24 | Ο κατασκευαστής οίκος θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αναλώσιμα και τεχνική υποστήριξη τουλάχιστον για τα επόμενα επτά (7) χρόνια. | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 17: Κάμερα μέτρησης χλωροφύλλης (Chlorometer)

Πίνακες Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

17. Κάμερα μέτρησης χλωροφύλλης (Chlorometer)

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1.1 | Κάμερα μέτρησης χλωροφύλλης (Chlorometer) | Ναι |  |  |
|  | Να είναι όργανο φορητό, μικρού βάρους και διαστάσεων. | Ναι |  |  |
|  | Να ανιχνεύει παλλόμενη διέγερση για καταγραφή καμπύλων Kautsky. | Ναι |  |  |
|  | Το όργανο να μετρά τουλάχιστον τις παραμέτρους | Fo, Fm, Fv/Fm, Fv/Fo, O, K, J, I, P, tFm, A, Mo και PI/ABS |  |  |
|  | Να δέχεται επιπλέον διαθέσιμες παράμετρους | RC/ABS, ABS/RC, TRO/RC, DIO/CS, ETO/RC,TRO/ABS, ETO/TRO, ETO/CS, ETO/RC, RC/CSO, RC/CSM, S, M, T. |  |  |
|  | Να διαθέτει εσωτερική μνήμη για την αποθήκευση των μετρήσεων | Ναί |  |  |
|  | Να διαθέτει ενσωματωμένο probe οπτικής ίνας | Ναί |  |  |
|  | Η πηγή διέγερσης να είναι στερεάς κατάστασης στα 660nm | Ναί |  |  |
|  | Η ένταση της πηγής να είναι ρυθμιζόμενη στην περιοχή 0 – 4000 μmol m-2s-1 | Ναί |  |  |
|  | Να διαθέτει ανιχνευτή PIN φωτοδιόδου με φίλτρο ζώνης 700-750nm | Ναί |  |  |
|  | Η διάρκεια του τεστ να είναι ρυθμιζόμενη από 1 έως 250sec | Ναί |  |  |
|  | Ο ρυθμός δειγματοληψίας στο standard mode να είναι μεταβλητός τουλάχιστον | από 10 έως 1000 και στο mode υψηλής ανάλυσης 10- 100.000 |  |  |
|  | Να διαθέτει εσωτερική μνήμη χωρητικότητας τουλάχιστον | 160000 μετρήσεων και 32 OJIP γραφημάτων. |  |  |
|  | Να διαθέτει θύρα USB για εξαγωγή των δεδομένων. | Ναί |  |  |
|  | Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη ευκρίνειας τουλάχιστον | 128 Χ 64dot |  |  |
|  | Να διαθέτει υδατοστεγές πληκτρολόγιο | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει επαναφορτιζόμενη μπαταρία | Ναι |  |  |
|  | Η διάρκεια της μπαταρίας να είνα ίση ή μεγαλύτερη από | 8 ώρες συνεχόμενης λειτουργίας |  |  |
|  | Να παρέχονται dark clips με συρόμενο διάφραγμα | Ναί |  |  |
|  | Θερμοκρασία λειτουργίας τουλάχιστον | 5 – 450C |  |  |
|  | Να έχει μικρές διαστάσεις, ενδεικτικά | 18 Χ 7 Χ 6εκ Βάρος <1 κιλό |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 18: Θάλαμος ανάπτυξης φυτών

Πίνακες Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

18. Θάλαμος ανάπτυξης φυτών

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 | Αναβάθμιση υφιστάμενου θαλάμου ανάπτυξης φυτών |  |  |  |
| 18.1.1.1 | Δεξαμενή συσσώρευσης υπό πίεση (περιέκτης θρεπτικού διαλύματος) ενδεικτικών διαστάσεων 50 Χ 70 Χ 80 εκ | Ναι |  |  |
| 18.1.1.2 | Συμπιεστής αέρα (για τη συμπίεση της δεξαμενής συσσώρευσης) ικανότητας πίεσης 20 bar. | Ναι |  |  |
| 18.1.1.3 | Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες (για την τροφοδοσία των κεφαλών ψεκασμού) | Ναι |  |  |
| 18.1.1.4 | Κεφαλές ψεκασμού | Ναι |  |  |
| 18.1.1.5 | Κλειστοί θάλαμοι αεροπονικής ανάπτυξης ριζών ενδεικτικών διαστάσεων 120 Χ 30 Χ 45 εκ | Ναι |  |  |
| 18.1.1.6 | Δοχείο συλλογής (για τη συλλογή του θρεπτικού διαλύματος απορροής) | Ναι |  |  |
| 18.1.1.7 | Βαλβίδες | Ναι |  |  |
| 18.1.1.8 | Φωτισμός (leds, PSU) | Ναι |  |  |
| 18.1.1.9 | Σύστημα ελέγχου με μικροϋπολογιστή N-wise control system (έλεγχος διαδικασίας, παρακολούθηση) | Ναι |  |  |
| 18.1.1.10 | Αισθητήρες (θερμοκρασία / υγρασία θαλάμου ανάπτυξης, στάθμη νερού, θερμοκρασία / υγρασία αέρα, φωτισμός, φάσμα φωτός, πίεση, ροή κ.λπ.) με δυνατότητα σύνδεσης σε δίκτυο υπολογιστών | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

ΤΜΗΜΑ 19: Εξοπλισμός Συντήρησης και Διατήρησης Βιολογικών Υλικών

Πίνακες Συμμόρφωσης Εξοπλισμού

19.1. Ψυγείο τύπου αναψυκτικών

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1.1 | Ψυγείο τύπου αναψυκτικών | Ναι |  |  |
| 19.1.1 | Επαγγελματικά Ψυγεία Τύπου Αναψυκτικών χωρητικότητας και διαστάσεων | 400Lit - 590x610x2000mm |  |  |
| 19.1.2 | Χαρακτηριστικά : |  |  |  |
|  | Να έχει στοιχείο φυσικής κυκλοφορίας με υποβοήθηση ανεμιστήρα. | Ναι |  |  |
|  | Να φέρει ρυθμιζόμενα ράφια τουλάχιστον | 3 |  |  |
|  | Να έχει αυτόματη επαναφορά γυάλινης πόρτας. | Ναι |  |  |
|  | Να είναι φωτιζόμενo | Ναι |  |  |
|  | Οι εξωτερικές Διαστάσεις να είναι: | 590x560x2000mm |  |  |
|  | Οι χωρητικότητα να είναι: | > 400lit |  |  |
|  | Το μικτό / καθαρό βάρος να μην είναι περισσότερο από: | 85/90kg |  |  |
|  | Η ικανότητα ψύξης να έχει εύρος: | +2ºC / +8ºC |  |  |
|  | Το ψυκτικό υγρό να είναι: | R134a |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

19.2. Βαθιά κατάψυξη -80 ⁰C

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.2.1. | Βαθιά κατάψυξη -80 ⁰C | Ναι |  |  |
| 19.2.1.1 | Χαρακτηριστικά: |  |  |  |
|  | Να είναι καθέτου τύπου χωρητικότητας άνω των 360 λίτρων | Ναι |  |  |
|  | Να είναι κατάλληλος για θερμοκρασίες έως -86°C, στιβαρής κατασκευής, πιστοποιημένης ποιότητας και να διαθέτει CE Mark | Ναι |  |  |
|  | Ο θάλαμος να είναι κατασκευασμένος εσωτερικά από γαλβανισμένο ατσάλι | Ναι |  |  |
|  | Εξωτερικά να είναι κατασκευασμένος από ατσάλι βαμμένο με υψηλής ποιότητας βαφή που αντέχει στο σπάσιμο και τη σκουριά | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει μόνωση από αφρώδες πλαστικό πολυουρεθάνης (πάνω από 12 εκ.) για βέλτιστη μόνωση στον κυρίως θάλαμο. Να διαθέτει παρόμοια μόνωση και στην πόρτα | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει δύο εξωτερικές πόρτες (μία πάνω και μία κάτω) | Ναι |  |  |
|  | Η πόρτα να διαθέτει τριπλή φλάντζα από σιλικόνη για βέλτιστο κλείσιμο | Ναι |  |  |
|  | Ο εσωτερικός θάλαμος να είναι διαμορφωμένος εσωτερικά σε τουλάχιστον τέσσερα διαμερίσματα με τέσσερις μονωμένες πόρτες. Τα ράφια διαχωρισμού των διαμερισμάτων να μπορούν να τοποθετηθούν και σε άλλα ύψη εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί | Ναι |  |  |
|  | Η εξωτερική πόρτα να ασφαλίζει με ειδικό χερούλι, στιβαρής κατασκευής και εργονομικού σχεδιασμού για εύκολο άνοιγμα, με κλειδαριά | Ναι |  |  |
|  | Όλη η μονάδα να εδράζεται πάνω σε τροχούς με δυνατότητα σταθεροποίησης | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει έξοδο ανακούφισης κενού (vacuum relief) ώστε να επιτρέπεται το χωρίς προβλήματα άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον δύο σημεία πρόσβασης για τη χρήση εξωτερικών αισθητηρίων (probes) | Ναι |  |  |
|  | Το σύστημα ψύξης να περιλαμβάνει δύο συμπιεστές τουλάχιτον του ενός HP | Ναι |  |  |
|  | Η κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού να γίνεται από επάνω (downflow) για πιο αποτελεσματική χρήση του | Ναι |  |  |
|  | Η καθαρότητα του εισερχόμενου από μπροστά αέρα στο χώρο των συμπιεστών να διασφαλίζεται από ένα φίλτρο το οποίο να αφαιρείται εύκολα για περιοδικό καθαρισμό | Ναι |  |  |
|  | Να υπάρχει σε εμφανές σημείο το κέντρο πληροφοριών του καταψύκτη (πίνακας ελέγχου). Στον πίνακα να υπάρχουν τα κουμπιά προγραμματισμού της θερμοκρασίας, των ορίων συναγερμού και βαθμονόμησης καθώς και οι ενδείξεις για τη θερμοκρασία και την κατάσταση συναγερμού. Οι συναγερμοί να αφορούν την υψηλή/χαμηλή θερμοκρασία, διακοπή ρεύματος, χαμηλό επίπεδο μπαταρίας, ανοιχτή πόρτα και την ανάγκη για καθαρισμό φίλτρων τουλάχιστον και να είναι τόσο οπτικοί όσο και ακουστικοί. Να υπάρχει πλήκτρο σίγασης συναγερμών | Ναι |  |  |
|  | Το αισθητήριο της θερμοκρασίας να είναι τοποθετημένο έτσι ώστε ο συναγερμός θερμοκρασίας να ηχεί πριν επηρεαστούν τα δείγματα από την άνοδο της θερμοκρασίας | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει σύστημα ελέγχου φραγμένου φίλτρου αέρα και αντίστοιχο ηχητικό συναγερμό, μέχρι την αποκατάσταση των συνθηκών | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει τουλάχιστον δύο ανεμιστήρες για τη βέλτιστη ψύξη των συμπιεστών | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει βαλβίδες που διευκολύνουν την απομάκρυνση των ψυκτικών υγρών και επομένως τη διαδικασία επισκευής | Ναι |  |  |
|  | Ο πίνακας ελέγχου να τροφοδοτείται και από ενσωματωμένη μπαταρία. Ο χρόνος διατήρησης του συστήματος ελέγχου σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος να είναι τουλάχιστον 72 ώρες | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει αυτόματη διόρθωση τάσης τόσο σε περίπτωση υπότασης όσο και σε περίπτωση υπέρτασης | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει ειδική πόρτα για εύκολη πρόσβαση στο φίλτρο αέρα και την μπαταρία | Ναι |  |  |
|  | Να υπάρχει δυνατότητα τοποθέτησης στην πόρτα καταγραφικού 7 ημερών, κυκλικού δίσκου. | Ναι |  |  |
|  | Να διαθέτει επαφές για σύνδεση συναγερμό | Ναι |  |  |
|  | Να υπάρχει δυνατότητα να συνδεθούν συστήματα υποστήριξης CO2 ή LN2 | Ναι |  |  |
|  | Η Εγγύηση καλής λειτουργίας να είναι διάρκειας | >2 χρόνια |  |  |
|  | Τα ψυκτικά υγρά δεν πρέπει να περιέχουν CFC ούτε ΗCFC | Ναι |  |  |
|  | Οι εξωτερικές διαστάσεις του υπερ-καταψύκτη να είναι περίπου 85x200x85cm (ΜΧΥΧΠ) | Ναι |  |  |
|  | Ο κατασκευαστής καθώς και ο Ανάδοχος να είναι πιστοποιημένη κατά ISO9001 | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση

19.3. Καταψύκτης -30 ⁰C

| A/A | Περιγραφή / Προδιαγραφές | Απαίτηση/Ποσότητα | Συμμόρφωση (*) | Σελίδα Τ.Π. (**) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.3.1. | Ψυγείο τύπου αναψυκτικών | Ναι |  |  |
| 19.3.1.1 | Γενικά: Επαγγελματικό Ψυγεία Κατάψυξης |  |  |  |
|  | Οι χωρητικότητα και οι διαστάσεις να είναι | 420Lit με Αέρα – 670x600x2060mm |  |  |
|  | Ο Βασικός εξοπλισμός να περιλαμβάνει: |  |  |  |
|  | Ψύξη με αέρα. | Ναι |  |  |
|  | Να περιλαμβάνει Ηλεκτρονικό θερμόμετρο. | Ναι |  |  |
|  | Να γίνεται αυτόματη διακοπή του ανεμιστήρα κατά το άνοιγμα της πόρτας. | Ναι |  |  |
|  | Αυτόματη απόψυξη. | Ναι |  |  |
|  | Να περιέχει 2 εσωτερικούς λαμπτήρες και φωτιζόμενη μετώπη. Τριπλό αντιθαμβωτικό τζάμι ασφαλείας. Αυτόματη επαναφορά πόρτας. | Ναι |  |  |
|  | Συρόμενος ψυκτικός μηχανισμός για ευκολία στο service | Ναι |  |  |
|  | Ψυκτική ισχύς να είναι | (για κλάση 5) W 863 |  |  |
|  | Ο εξατμιστής να είναι από χαλκοσωλήνα | Ναι |  |  |
|  | Να φέρει συμπυκνωτή (κοντένσερ) αεριζόμενο | Ναι |  |  |
|  | Ο τρόπος ψύξηςνα έιναι με αέρα | Ναι |  |  |
|  | Το ψυκτικό ψυκτικό υγρό να είναι R290 | Ναι |  |  |

(*) ΝΑΙ: αν πληρούνται, ΟΧΙ: αν δεν πληρούνται, ΥΠΕΡ: αν υπερκαλύπτεται η αντίστοιχη προδιαγραφή

(**) Σαφής παραπομπή στη σελίδα Τεχνικής Προσφοράς όπου τεκμηριώνεται η συμμόρφωση